津财审预〔2023〕57号

关于津市市汪家桥街道鹤峰木材站

周边棚户区改造项目预算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市汪家桥街道鹤峰木材站周边棚户区改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市汪家桥街道。主要施工内容为：鹤峰木材站周边道路、停车位、场坪、铺装、排水、护坡、路灯及强弱电等配套施工。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1.建设单位申请预算评审报告；

2.建设单位送审的预算文件和施工图；

- 3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）;

- 4.省住建厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 5.省住建厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》(湘建价〔2022〕146号)；

- 6.省住建厅《关于印发2021<湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2021〕238号)；

- 7.市造价站《关于发布常德市二〇二三年第三期建设工程材料预算价格的通知》（常建价〔2023〕4号）；

- 8.市造价站《关于发布常德市二〇二二年第二期安装工程材料市场价格的通知》（常建价〔2022〕2号）；

9.常德市财政局投资评审中心发布的《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第二期）；

10、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市汪家桥街道鹤峰木材站周边棚户区改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）、道路管网改造工程

1.铺嵌草转子目内含有5cm厚的砂垫层，不单独计取砂垫层；

2.安砌阻车器按补充做法大样图计取；

3.混凝土道路，工程量核减；

4.混凝土道路厚度按调整后图纸计算，单价审增；

5.混凝土场坪，工程量核减；

6.浆砌块石阻脚，定额子目高套；

7.六角块混凝土构件护坡，材料单价偏高；

8.雨水管、污水管管长度应按定额说明扣除井,单价核减；

9.雨水管管沟深度1.2m不放坡，工程量核减；

10.雨水管道工程量核减；

11.圆形雨水砖砌检查井 井径700mm，标准砖、防盗铸铁井盖井座材料价格核减；

12.雨水口子目中标准砖、防盗铸铁井盖井座材料价格核减；

13.海绵设施中土工布、种植土材料价格核减；

14.污水机械挖沟槽土方、回填，调整放坡系数，管沟长度核减，工程量核减；

15.管道砂石基础，管沟长度核减；

16.原有排水沟疏通按机械清淤，积泥1/2考虑,单价核减；

17.污水PVC200，此项图纸未明确，暂未计；

18.HDPE钢带增强双壁波纹管 DN300，工程量核减；

19.HDPE钢带增强双壁波纹管材料价格按发布价打六折，单价核减；

20.材料价格按照常德市2023年第三期调整；

21.土方外运按3KM考虑，按本市环保车外运标准计费；

22.拆除垃圾外运工程量核减；

23.级配碎石垫层子目高套；

24.250*190*65嵌草砖定额内材料错套且含量多计；

25.麻石铺装人行道整形碾压扣除；

26.混凝土路面 厚度20cm养护子目高套按塑料膜养护；

27.圆形雨水砖砌检查井工程量核减；

28.雨水口工程量核减；

29.圆形污水砖砌检查井工程量核减。

（二）建筑改造工程

1.拆除屋面水泥瓦子目调整，单价核减；

2.建筑垃圾外运子目调整，单价核减；

3.洗脸盆,单价核减；

4.材料价格按照常德市2023年第三期调整；

5.垃圾外运按3KM考虑，按本市环保车外运标准计费；

（三）、安装改造工程

1.管沟回填砂砾石，材料价格审减；

2.太阳能路灯，材料价格审减；

3.成品非机动车充电桩，无详细设计，按暂估价考虑。

（四）其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额2635145.80元，审定金额2010701.96元，审减金额624443.84元，审减率23.70%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年七月十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办