津财审预〔2023〕96号

关于津市市龙泉堰等9座水库

除险加固工程预算的评审报告

津市市水利局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市龙泉堰等9座水库除险加固工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市，包括东冲水库、朱亮桥水库、古堰水库、联合水库、龙泉堰水库、南山水库、稍公堰水库、跃进水库、长堰水库9座水库，主要工程内容为坝体充填灌浆，坝基帷幕灌浆；坝顶硬化，设置防护栏，下游坝坡培厚整修，重建坡面排水沟、踏步，更换草皮护坡，坝脚填塘固基；溢洪道改造泄槽段并新建消力池；重建输水箱涵和放水设施；山体平地新建管理用房，硬化防汛公路，新建机耕桥；库尾清淤等。

资金来源为一般债券资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湖南省水利厅《关于发布〈湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定〉等文件的通知》(湘水建管〔2015〕130号)；

4、湖南省水利厅《关于印发<湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知（试行）》（湘水建管〔2016〕62号）；

5、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知湘水发[2019]6号文；

6、水利部办公厅印发《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；

7、湖南省水利厅办公室转发《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施计算标准的通知》(湘水办函〔2023〕24号)；

8、常建价[2023]7号《关于发布<常德市二〇二三年第五期建设工程材料价格>的通知》；

9、常建价[2023]5号《关于发布<常德市二〇二三年第一期安装工程材料价格>的通知》；

10、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市龙泉堰等9座水库除险加固工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）东冲水库

1、泄槽新建挡墙土方开挖考虑临时堆场堆放，综合运距按500m计取，利用方回填计取挖运500m；

2、管涵重建土方开挖考虑临时堆场堆放，综合运距按500m计取，利用方回填计取挖运500m；

3、管涵重建配筋按补充图纸计取；

4、管理用房内砼垫层及基础、外门窗、外墙抹灰、内墙刮腻子涂料、天棚刮腻子涂料按补充图纸计取；

5、界桩、标识标牌按补充图纸计取；

6、水库名称按补充图纸计取；

7、导流围堰按补充图纸计取；

8、临时道路按补充图纸计取，粘土按利用路槽土方考虑；

（二）朱亮桥水库

1、上游坝坡六方块护坡按浆砌计取；

2、上游坝坡伸缩缝按沥青杉板计取；

3、下游坝坡排水沟模板制安执行木胶板模板子目；

4、坝顶波形护栏规格按补充设计说明计取，借用公路相关定额；

5、水库名称与其他水库名称计取方式保持一致；

6、水库淤泥按挖运至临时堆场翻晒，后按80%比例折算可利用土方，挖运至填塘固基利用，回填方不足部分采用外购土方，取土运距与送更保持一致；

7、施工仓库统一按200m2计取。

（三）古堰水库

1、下游坝坡拆除原砼构件按设计工程量表计取；

2、下游坝坡土方开挖考虑临时堆场堆放，综合运距按500m计取，利用方回填计取挖运500m；

3、输水管涵挖土断面坡比按1：1.5计取；

4、保水措施设计计取；

5、临时道路按补充图纸计取，粘土按利用路槽土方考虑。

（四）联合水库

1、启闭机房图纸计取。

（五）龙泉堰水库

1、下游坝坡土方开挖考虑临时堆场堆放，综合运距按500m计取，利用方回填计取挖运500m；

2、填塘固基取土运距与坝坡回填取土运距保持一致，按3km计取。

（六）南山水库

1、围井试验孔费执行相关定额子目，费用单列；

2、泄槽段挖方按设计量表分土方和石方计取；

3、根据2023.8.23补充图纸，弃渣场围堰按设计计取。

（七）稍公堰水库

1、下游坝坡土方开挖考虑临时堆场堆放，综合运距按500m计取，利用方回填计取挖运500m；

2、弃渣场围堰按设计计取。

（八）其他

1、项目送审时已按规定下浮，本次评审保持该下浮率；

2、砼预制块护坡子目调整，砼预制块按市场询价调整；

3、根据施工现场实际情况及建设单位建议本工程电力供电改按200KW柴油发电机供电，电力损耗及降效按0.85考虑，送审电量多计；

4、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额26118742.55元，审定金额19276916.97元，审减金额6841825.58元，审减率26.20%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、项目特征描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

5、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二三年九月十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办