津财审结〔2023〕88号

关于津市市S224线中南桥

拆除重建工程结算的评审报告

津市市公路建设养护中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市S224线中南桥拆除重建工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于常德市津市市保河堤镇中南村，主要工程内容为现状中南小桥为10m空心板，梁高 0.55m，桥梁全宽 13m，桥面铺装为水泥砼；新建桥梁桩号为 K91+234- K91+280，路线总长46m，结构采用1*13m现浇实心桥，桥梁全长为18m，桥宽为14m，净宽为13m，下部结构桥台采用柱式台，基础为桩基础，砼路面 180m2，临时保通便道85m。

本项目由安乡县顺达路桥建设开发有限公司承包施工。施工工期为2020年8月18日至2020年11月16日。

资金来源：上级补助资金及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设工程施工合同；

3、施工图、竣工图、工程签证单；

4、投标文件；

5、工程结算书；

6、现场勘测掌握的数据、核验的尺寸；

7、交通部JTG3830-2018《公路工程建设项目概算预算编制办法》；

8、交通部JTG/T T3831-2018《公路工程概算定额》、JTG/T3832-2018《公路工程概算定额》；

9、交通部JTG/T 3833-2018《公路工程机械台班费用定额》；

10、交通部发布关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知(湘交基建〔2019〕74号)；

11、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告；

12、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站关于发布《2020年9月、第三季度湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数》的通知（湘交造定字〔2020〕116号）；

13、常德市建设工程造价管理站发布的同期建设工程材料价格，不足部分市场询价；

14、有关的标准图集和设计、施工规范;

15、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市S224线中南桥拆除重建工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、临时便道，碎石垫层根据施工照片为混凝土块，挖淤泥工程量多计；

2、临时安全设施，波形护栏改为钢护栏；

3、根据施工照片未见碎石垫层，扣除；

4、D120桩基工程，根据施工照片未见打桩工作平台，围堰改为河道围堰，冲击钻改为旋挖钻，子目调整；

5、波形护栏Gr-C-4E考虑利旧；

6、单柱式△900工程量多计；

7、清淤换填,根据施工照片换填为砼渣；

8、其他核减；

9、合同外同比下浮0.76%；

10、根据要求下浮8%（人工不下浮）；

11、根据合同中专用条款第十二条第四点约定，本项目结算价格不超出合同价；

12、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1799655.16元，审定金额1638700.00元，审减金额160955.16元，审减率8.94%。

二○二三年十月十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办