津财审结〔2023〕86号

关于津市市2020年农村公路

危桥改造工程结算的评审报告

津市市公路建设养护中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的津市市2020年农村公路危桥改造工程结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市新洲镇和毛里湖镇，工作内容为Y008线长岭桥拆除重建，桥梁上部结构采用1-6m现浇钢筋砼矩形板，桥梁总长16.84m,桥宽7m，下部结构为整体基础配一字型桥台、Y103线双堰桥拆除重建，桥梁上部结构采用1-10m现浇钢筋砼矩形板，桥梁总长20.84m,桥宽7m，下部结构为U型桥台+扩大基础。

本项目由湖南猎豹建设有限公司承包施工。施工工期为2020年7月28日至2020年10月25日。

资金来源：本级自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设工程施工合同；

3、施工图、竣工图、工程签证单；

4、投标文件；

5、工程结算书；

6、现场勘测掌握的数据、核验的尺寸；

7、交通部JTG3830-2018《公路工程建设项目概算预算编制办法》；

8、交通部JTG/T T3831-2018《公路工程概算定额》、JTG/T3832-2018《公路工程概算定额》；

9、交通部JTG/T 3833-2018《公路工程机械台班费用定额》；

10、交通部发布关于《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知(湘交基建〔2019〕74号)；

11、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告；

12、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站关于发布《2020年9月、第三季度湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数》的通知（湘交造定字〔2020〕116号）；

13、常德市建设工程造价管理站发布的同期建设工程材料价格，不足部分市场询价；

14、有关的标准图集和设计、施工规范;

15、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市2020年农村公路危桥改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设、施工单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）Y103线双堰桥工程

1、拆除老桥，根据施工照片未见外运，扣除；

2、实体式扩大基础，根据施工照片碎石垫层为回填混凝土块，厚度按1.5m计；

3、钢筋混凝土矩形板，钢筋工程量根据竣工图调整，未设计砂垫层，扣除；

4、水泥混凝土铺装，钢筋工程量根据竣工图调整；

5、桥头搭板，根据施工照片未见粘土防水层、基础砼垫层；

6、台背回填，根据增补资料及施工照片调整；

7、挡土墙，根据施工照片未见碎石垫层，扣除；

8、C25片石砼挡土墙，根据施工照片未见碎石垫层，扣除；

9、路基边坡子目调整；

10、其他及合同外材料调整；

11、合同内下浮0.03%；

12、合同外同比下浮0.35%。

（二）Y008线长岭桥工程

1、临时便道（修建、拆除与维护），根据施工照片，未见碎石路面及维护；

2、轻型墩台，根据施工照片调整为碎石垫层，围堰采用筑土围堰；

3、水泥混凝土铺装，根据图纸钢筋工程量调整；

4、桥头搭板，根据施工照片未见粘土防水层，扣除；

5、挡土墙，土方工程量调整，未见碎石垫层扣除；

6、河床铺砌，一边为防水坝，工程量调整；

7、C30砼防水坝工程量调整，根据施工照片，未围堰、垫层未设计，扣除；

8、其他及合同外材料调整；

9、合同内下浮0.03%；

10、合同外同比下浮0.35%；

11、根据要求下浮8%（人工不下浮）。

六、评审结论

该项目报审金额1311809.43元，审定金额1193769.24元，审减金额118040.19元，审减率9.00%。

二○二三年九月二十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办