津财审预〔2024〕71号

关于津市市三洲驿街道（体育场以西片区、沿河片区）

老旧小区改造配套基础设施项目概算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市三洲驿街道（体育场以西片区、沿河片区）老旧小区改造配套基础设施项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市三洲驿街道内，工程主要内容为体育场以西片区、沿河片区，铺设道板砖，新建沥青混凝土道路，原有砼道路加铺沥青，新建雨水管网，对原有污水管网破损部分进行修复，对原有沟渠进行清淤，新建排水沟，设置停车位等工作内容等。

资金来源为上级资金及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请概算评审报告；

2、建设单位送审的概算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘财社指[2022]87号《湖南省财政厅关于下达2022年医疗服务能力提升省级补助资金的通知》；

5、湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 《常德市二〇二四年第五期建设工程材料市场综合价》的通知（常建价〔2024〕6号）；

- 《常德市二〇二三年第二期安装工程材料市场综合价》的通知（常建价〔2023〕5号）；

- 湘建价建〔2024〕20号文湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024湖南省建设工程人工费指数；

- 有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市三洲驿街道（体育场以西片区、沿河片区）老旧小区改造配套基础设施项目工程费与施工设计费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一） 体育场以西片区、沿河片区--道路工程

1、（体育场以西片区）原混凝土路面拉毛1cm，扣除新铺部分面积，送审工程量4720m2，审核为3430m2；

2、（体育场以西片区）50cm宽 2mm厚抗裂贴，根据设计单位意见原有道路部分也需要计算，送审工程量1245，审核为858.18m2；

3、（体育场以西片区）清缝灌缝，根据设计单位意见原有道路部分也需要计算，送审工程量2490m，审核为1716.36m2；

4、（体育场以西片区）20cm厚C30水泥混凝土，根据送审图纸测绘，送审工程量1290m2，审核为1290m2；

5、（体育场以西片区）黄白热熔标线，根据送审图纸总说明测绘范围及工程量，送审工程量460m2，审核为294.78m2；

6、（体育场以西片区）挖机装车 余土弃置，仅计算道板砖开挖土方部分，送审工程量570m3，审核为170.82m3

7、（体育场以西片区）20cm厚C30水泥混凝土，根据送审图纸测绘，送审工程量850m2，审核为543.54m2；

8、（体育场以西片区）破除混凝土路面20cm厚，根据送审图纸测绘，送审工程量850m2，审核为543.54m2；

9、（体育场以西片区）余方弃置 石碴外运，根据送审图纸测绘，送审工程量170m2，审核为108.7m2；

10、（沿河片区）原混凝土路面拉毛1cm，扣除新铺部分面积，送审工程量4153m2，审核为3939.38m2；

11、（沿河片区）5cm细粒式沥青混凝土（AC-10），根据送审图纸测绘，送审工程量4153m2，审核为4331.37m2；

12、（沿河片区）性沥青乳化粘层油，根据送审图纸测绘，送审工程量4153m2，审核4331.37；

13、（沿河片区）50cm宽 2mm厚抗裂贴，根据设计单位意见原有道路部分也需要计算，送审工程量1271，审核为787.52m2；

14、（沿河片区）清缝灌缝，根据设计单位意见原有道路部分也需要计算，送审工程量2542m，审核为1575.04m2；

15、（沿河片区）20cm厚C30水泥混凝土，根据送审图纸测绘，送审工程量710m2，审核为391.99m2；

16、（沿河片区）黄白热熔标线，根据送审图纸总说明测绘范围及工程量，送审工程量470m2，审核为202.7m2；

17、（沿河片区）挖机装车 余土弃置，仅计算道板砖开挖土方部分，送审工程量876m3，审核为312.48m3

18、（沿河片区）20cm厚C30水泥混凝土，根据送审图纸测绘，送审工程量500m2，审核为351.04m2；

19、（沿河片区）破除混凝土路面20cm厚，根据送审图纸测绘，送审工程量500m2，审核为351.04m2；

20、（沿河片区）余方弃置 石碴外运，根据送审图纸测绘，送审工程量100m2，审核为70.208m2；

21、（体育场以西片区）20cm厚C30水泥混凝土，根据送审图纸测绘、根据2024年第二期澧县混凝土价格计取；

22、混凝土道板砖 200*100*60mm，碎石基层含整形碾压；

23、无障碍坡道，栏杆价格按包干价计取；

24、（沿河片区）20cm厚C30水泥混凝土，根据2024年第二期澧县混凝土价格计取；

25、混凝土道板砖 200*100*60mm，碎石基层含整形碾压；

（二）体育场以西片区、沿河片区--排水工程

1、（体育场以西片区）挖机装车 余土弃置，挖掘机挖土方上次重复报送，审核扣除；

2、（沿河片区）挖机装车 余土弃置，挖掘机挖土方上车重复报送，审核扣除；

3、（体育场以西片区）散水沟清淤按（人工清淤、按积泥3/4计）；

4、（体育场以西片区）检查井井盖、井圈提升拆除盖板报送重复；

5、（体育场以西片区）雨水口箅子、井圈提升拆除盖板报送重复；

6、（沿河小区）散水沟清淤按（人工清淤、按积泥3/4计）；

7、（沿河小区）检查井井盖、井圈提升拆除盖板报送重复；

8、（沿河小区）雨水口箅子、井圈提升拆除盖板报送重复；

（三）体育场以西片区、沿河片区--电气工程

1、弱电配管UPVC110，设计未明确管道壁厚，初审暂按送审的CPVC110*3.2型号审核计算；

2、电力配管CPVC167，设计未明确管道壁厚，初审暂按送审的CPVC167*6型号发布价计算；

3、挖一般土方送审定额高套，核减；

4、回填方送审定额高套，核减；

5、钢纤维钢筋砼重型井盖送审单价过高，初审参考长沙财评价格反算调整，核减；

6、脚手架搭拆，项目位于室外，不计脚手架搭拆费，核减；

（体育场以西片区）满包混凝土包封 C20送审工程量1515.3576m3，审核为1435.85m3；

7、（体育场以西片区）电力配管 4*CPVC167*6mm送审工程量735.95m3，审核为714.95m3；

8、（沿河小区）满包混凝土包封 C20送审工程量502.06m3，审核为490.3m3；

9、（沿河小区）电力配管 4*CPVC167*6mm送审工程量447.15m3，审核为438.35m3。

（四）其他

1、设计费送审仅计取施工设计费，根据68号文计算；

2、本项目审核期间已颁布2024年《湖南省房屋建筑与装饰工程概算消耗量标准》，建设方确认仍按湘建价[2022]146号《湖南省建筑工程概算定额》费率标准执行；

3、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额6458969.96元，审定金额5428486.44元，审减金额1030483.52元，审减率15.95%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为28959.84元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、招标方应根据评审审定文件复核、完善项目特征描述，描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年六月十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办