建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：津市市人民医院扩建1台2t/h天然气锅

炉项目

建设单位（盖章）：津市市人民医院

编制日期：2024年8月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	48

六、结论	50

附表	51

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 津市市人民医院扩建1台2t/h天然气锅炉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 联系人 | 王元枝 | 联系方式 | 15273610991 |
| 建设地点 | 湖南省津市市孟姜女大道19号 |  |  |
| 地理坐标 | （111度52分26.28153秒，29度37分3.18853秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业中91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 60 | 环保投资（万元） | / |
| 环保投资占比（%） | / | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 R是：扩建1台2t/h天然气锅炉与2017年医院整体扩建同步进行，2023年扩建完成 | 用地（用海） 面积（m2） | 医院总占地面积40000平方米（扩建锅炉占地20平方米） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《津澧新城总体规划（2016—2030）》 审批机关：湖南省人民政府 文件名称：《关于临湘市、津澧新城、凤凰县、古丈县、通道侗自治县城市总体规划的批复》 审批文号：湘政函[2018]67号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《津澧新城总体规划（2016—2030）》符合性分析 1、公共服务设施规划 本次规划形成4个城市综合服务中心，分别为现状澧县与津市公共服务中心，规划城市综合服务区公共服务中心与产城融合示范区公共服务中心。在满足基本公共服务设施需求的基础上，结合市级公共服务中心设置文化中心、体育中心、专科医院以及职业学校等品质型公共服务设施。镇级与村级公共服务中心体系遵照分级设置、适度集中、均质服务三个原则进行布局各类公共服务设施。 医疗卫生设施：县（市）级医院加强配套设施建设，引进新技术新项目，加强医院硬件建设和服务功能；建立急救医疗服务体系。各乡镇要设置一所卫生院，重点镇卫生院等级要高于一般乡镇卫生院，并可与城区技术力量较强的综合性医院联合设置分院，镇卫生院达到一级卫生院标准。中心城区内各居住小区内，根据居住人口数量分别设置卫生所、站，基本建立社区卫生服务框架，使网点覆盖析率达到100%，卫生服务人口覆盖率达到80%。农村卫生室覆盖率、农村卫生服务一体化管理率达100%；新型农村合作医疗农村人口覆盖率达 80%；提高农村卫生队伍素质。 2、各类公共设施规划 医疗卫生用地：规划2030年医疗卫生用地50.58公顷，占城市建设用地的0.64%，人均面积为0.63平方米，人均床位5张/千人，共需病床4000张。在融城发展区建设一所三级综合医院、一所养老康复中心及一所公共卫生服务平台。 本项目为医院锅炉扩建项目，属于医院配套设施建设项目，因此，本项目与《津澧新城总体规划（2016 —2030）》不相违背。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2021年本）》，本项目不属于限制类及淘汰类，属于允许类。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 （1）本项目与生态保护红线符合性分析 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目不涉及被划入的生态红线内的管控区域。因此，本项目与该区域生态保护红线符合。 （2）本项目与环境质量底线符合性分析 根据常德市生态环境局发布全市环境质量通报中2023年1-12月常德市环境空气污染物的基本污染物浓度情况，项目所在区域为环境空气质量达标区，这说明区域环境质量总体较好。声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，地表水环境满足相应的环境功能区划要求。 因此，本项目所在区域环境质量良好，未超出环境质量底线。 （3）本项目与资源利用上线符合性分析 本项目属于热力供应行业项目，营运过程中消耗一定量的天然气资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 （4）本项目与环境准入负面清单符合性分析 本项目属于热力供应行业项目，该行业不属于当地环境准入负面清单行业内容。 经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 综上所述，项目与“三线一单”相符。 3、与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 （1）与“常德市“三线一单”生态环境管控基本要求”符合性分析 表1-1 常德市“三线一单”生态环境管控基本要求 序号; 属性/区域; 管控维度; 管控要求. 1; 通用; 空间 布局 约束; （1.1）严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高 （高污染、高能耗）”行业项目。 （1.2）严格环境准入，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新建工业项目应当进入工业园区。 在城市和县城的建成区范围内不得新建、扩建化工、水 泥、垃圾焚烧发电、沥青搅拌等企业以及新增产能项目。 实施环评总量前置，新、改、扩建项目二氧化硫、氮氧 化物污染物排放须实行两倍削减替代。 （1.3）坚持改造提升和退出搬迁并重，推动城市建成区等环境敏感区域内污染较重企业有序搬迁改造或关闭退出。 （1.4）工业污染治理与监管专项行动。开展工业涂装、 包装印刷、家具制造、食品加工和医药生产等行业的 VOCs 治理。. 污染 物排 放管控; （2.1）废气 （2.1.1）依法禁止露天焚烧垃圾和燃放烟花爆竹，开展 餐饮油烟治理专项行动。市城市建成区和各区县市建成区大中型（3 个灶头以上）餐饮企业和单位食堂安装高 效油烟净化装置，在有 6 个灶头以上的大型餐饮场所试点安装在线监控设施。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内建设产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。 （2.1.2）推动工业污染源稳定达标排放。推进排污许可 制度，严格落实排污许可“一证式”管理，督促企业严 格按证排污。以建材、化工、石化、有色金属冶炼等行 业为重点，全面推进清洁生产技术改造，注重过程控制。 积极推进火电、建材、平板玻璃、石化、有色、化工等 重点行业以及 20 蒸吨/小时及以上在用燃煤锅炉环保设施升级改造，实现连续稳定达标排放。 （2.2）废水 （2.2.1）加强高速公路、船舶、港口污染控制。增强港 口码头污染防治能力。编制实施全市港口、码头、装卸 站污染防治方案。加快垃圾接收、转运及处理处置设施 建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及 污染事故应急能力。积极治理船舶污染，依法强制报废 超过使用年限的船舶；严格执行船舶污染物排放标准， 限期淘汰不能达到污染物排放标准的船舶；严禁新建不 达标船舶进入运输市场；规范拆船行为，禁止冲滩拆解。 （2.2.2）整治城市建成区黑臭水体。采取控源截污、垃 圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治 理力度，每半年向社会公布治理情况。 （2.2.3）强化畜禽水产养殖污染防治。加强规模化畜禽 养殖场（小区）废弃物处理和资源化综合利用。. 环境 风险 防控; （3.1）加强重污染天气应对。推进大气污染防治联防联控，构建大气污染防治立体网络。提升重污染天气预报预警能力，修订完善应急预案，对重点行业企业实行差异化的错峰生产。 （3.2）加强重金属风险管控。建立突出环境风险隐患管理台账，适时进行加密检测，制定整治方案，落实整治措施。推进区域遗留废渣污染等问题整治。 （3.3）重点监管化工、电镀、制革、危险废物经营等重点行业企业，以及产粮（油）大县、绿色食品（原料） 基地、县级以上城市建成区等区域，重点监控土壤中镉、 汞、砷、铅、铬、锑等重金属和多环芳烃、石油烃、卤 代烃等有机污染物。 （3.4）防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。对地下水自来水厂进行提质改造，化工生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。 （3.5）定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。各区县市人民政府（管委会）制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。依据国家相关规定， 工业企业进一步提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。. 资源 开发 效率 要求; （4.1）能源 （4.1.1）强化能源消费总量和强度“双控”考核，加快 能源结构调整，提高非化石能源在能源消费中的比重， 降低煤炭消费量，扩大天然气、太阳能、风能、生物质 能等低碳优质能源的消费规模和比重。 （4.2）水资源 （4.2.1）推动工业园区集约利用水资源，实行水资源梯 级优化利用和废水集中处理回用。 （4.2.2）完善再生水利用设施，鼓励纺织、化工等高耗 水企业废水深度处理回用。 （4.2.3）推进现有企业和园区开展以节水为重点内容的 绿色高质量转型升级和循环化改造，促进企业间串联用 水、分质用水、一水多用和循环利用。新建企业和园区 要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施 建设，推动企业间的用水系统集成优化。 （4.2.4）园区内企业限制采用《高耗水工艺、技术和装 备淘汰目录（第一批）》中高耗水工艺、技术和设备； 相关行业项目用水须符合《湖南省用水定额》 （DB43/T388—2020）及行业节水要求，办理了取水许 可证的企业需符合取水许可管理要求。 （4.2.5）实行水资源消耗总量和强度“双控”。严格用 水总量指标管理，健全覆盖省、市、县三级行政区域的 用水总量控制指标体系；建立重点用水单位监控名录， 对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。 （4.2.6）对取用水总量已达到或超过控制指标的地区， 暂停审批新增取水的建设项目，通过区域内部调整、上 大压小、扶优汰劣、水量置换等方式解决用水问题；对 取用水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取水的 建设项目，优先保障低消耗、低排放和高效益的产业发 展取用水，禁止建设高耗水、高污染、低效益的项目。 （4.3）土地资源 （4.3.1）实施农用地分类管理。开展农用地土壤污染状 况详查和类别划定，按污染程度将农用地划为三个类别，未污染和轻微污染的划为优先保护类，轻度和中度污染的划为安全利用类，重度污染的划为严格管控类。以耕地为重点，分别采取预防保护、安全利用、治理与修复等管理措施，保障农产品质量安全。开展耕地土壤和农产品协同监测与评价试点，进行耕地土壤环境质量类别划定，建立耕地等级分类清单。. 本项目属于热力供应项目，不属于“两高”项目，项目用地符合土地利用规划，符合“常德市“三线一单”生态环境管控基本要求”通用要求。 （2）与“津市市生态环境准入清单”符合性分析 表1-2 津市市环境管控单元表 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 涉及乡镇（街道）; 主体功能; 经济产业布局; 主要环境问题. ZH4307 812000 1; 嘉山街 道/金 鱼岭街 道/三 洲驿街 道/汪 家桥街 道/襄 阳街街 道/新 洲镇; 重点 管控 单元; 嘉山街 道、金鱼 岭街道、 三洲驿 街道、汪 家桥街 道、襄阳 街街道、 新洲镇; 省级 重点 开发 区域; 生态 旅游、 生态 农业、 农产 品加 工业 及第 三产 业。; 嘉山街道：受到津市高 新区工业企业异味影 响，投诉时有发生； 金鱼岭街道：农业面源 污染；三洲驿街道：老城区未实行雨污分流，老食品加工企业未入园； 汪家桥街道：老城区未 实行雨污分流； 襄阳街街道：农业面源 污染，部分生活污水暂 未纳入市政污水管网， 部分黑臭水体暂未完 成治理。. 管控维 度; 管控要求. 空间布 局约束; （1.1）湖南嘉山国家森林公园按照《森林公园管理办法》严格管控。嘉山风景名胜区按照《风景名胜区条例》严格管控。 （1.2）严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居住、商业、 学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。 （1.3）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用，关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。. 污染物 排放管 控; （2.1）推进工业集聚区工业废水集中治理。建设工业污水集中处理设施及配套管网，集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 （2.2）强化水生态系统管护。禁止非法侵占湿地等水源涵养空间， 已侵占的要限期予以恢复；强化水源涵养林建设与保护，积极推进退耕还林还草还湿、天然林资源保护、河湖与湿地保护恢复、矿山生态修复、水土流失和石漠化综合治理等生态保护修复工程。 （2.3）防治畜禽养殖污染。科学划定畜禽养殖禁养区、限养区和适养区。加强养殖水域污染防治。合理规划水产养殖布局和规模，制定重点湖库和水域养殖规划，对不符合养殖规划的网箱养殖开展专项整治和清退。 （2.4）强化饮用水水源环境保护。开展饮用水水源规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，清除饮用水水源一级保护区内一切与供水无关的建设项目，取缔二级保护区内污染型建设项目。重点保护白龙潭水厂等澧水集中式饮用水水源地，消除供水水源地的风险和隐患。. 环境风 险防控; （3.1）加强重污染天气应对。提升重污染天气预报预警能力。完善生态环境、气象会商研判机制，加强重污染天气预报预警专业队伍和能力建设。 （3.2）定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。依据国家相关规定，工业企业进一步提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.3）加强水源地污染整治。全面排查关闭饮用水水源保护区入河排污口，完成县级城市集中式饮用水水源保护区违规建设项目清理。制定城区饮用水备用水源地和应急水源地建设预案。全面实行饮用水水质信息公开制度，建立健全群众和社会舆论监督机制。 （3.4）狠抓风险防控。全域开展生态隐患和环境风险调查评估，从严实施环境风险防控措施，提升应急管控能力和水平。 （3.5）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。. 资源开 发效率 要求; （4.1）水资源 （4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。 （4.1.2）到2020年，津市市农田灌溉水有效利用系数达到0.532。 （4.2）土地资源 （4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、 能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.2.2）到2020年，三洲驿街道基本农田保护面积不低于7.95公 顷，城乡用地总规模控制在200.81公顷以内。汪家桥街道基本农田保护面积不低于108.37公顷，城乡用地总规模控制在492.83公顷以 内，城乡建设用地规模不低于1.92公顷。襄阳街街道耕地保有量不低于2.98公顷，基本农田保护面积不低于363.25公顷，城乡用地总 规模控制在335.59公顷以内，城乡建设用地规模不低于36.53公顷，城镇工矿用地规模不低于10.88公顷。金鱼岭街道耕地保有量不低 于274.75公顷，基本农田保护面积不低于317.21公顷，城乡用地总规模控制在294.15公顷以内，城乡建设用地规模不低于71.79公顷， 城镇工矿用地规模不低于6.24公顷。嘉山街道耕地保有量不低于 82.90公顷，基本农田保护面积不低于555.12公顷，城乡用地总规 模控制在777.41公顷以内，城乡建设用地规模不低于50.49公顷， 城镇工矿用地规模不低于0.63公顷。新洲镇耕地保有量不低于 2926.45公顷，基本农田保护面积不低于2355.41公顷，城乡用地总 规模控制在344.20公顷以内，城乡建设用地规模不低于463.60公顷，城镇工矿用地规模不低于25.80公顷。 （4.3）能源：到2020年，津市市万元GDP能耗较2015年降低12%。. 本项目位于津市市孟姜女大道19号津市市人民医院院内，行业类别属于热力供应行业，与“津市市生态环境准入清单”不相违背。 4、选址合理性分析 本项目位于津市市孟姜女大道19号津市市人民医院院内，项目地理坐标为东经111度52分26.28153秒，北纬29度37分3.18853秒。项目所在地不在水源保护区、风景名胜区、地质公园等环境敏感区域内。项目区周围环境中无重大污染源。项目用地性质为医疗卫生用地。本项目周边无明显环境问题。 项目区周边已有完善的道路、给排水、供电、通讯等功能性基础设施，供水保障度较高，排污有保障，供电稳定，能保障医疗工作的顺利开展。项目所在位置交通便利，方便群众就医。项目区城市污水管网成熟，项目污水经津市市人民医院污水处理站预处理后，可排入城市污水管网，进入津市污水处理厂处理，对环境影响不大。 综上，本项目的选址从环境保护的角度讲是合理可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 津市市人民医院为一所“二级甲等”的综合医院，医院占地4万多平方米，建筑面积32000平方米，在岗职工520人，医院于2017年进行了扩建，2023年扩建完成后编制床位500张，固定资产1.58亿元，设有内、外、妇、儿、急诊、中医等16个临床科室，检验、CT、药剂、理疗、内镜等12个医技科室以及两个大型门诊部和一所社区医疗服务中心。医院当前拥有卫生技术人员453人，其中执业医师140人，注册护士233人，检验师15人，影像师13人，药师26人，有正高职称3人、副高职称35人、中级职称231人。每年接诊门急诊病人20万人次以上，收治住院病人2万人次以上。 根据《津市市人民医院改扩建项目环境影响报告书》中内容，医院东北角锅炉房原有一台3 t/h的燃气锅炉和一台4 t/h的生物质锅炉，其中生物质锅炉已停止使用。为满足扩建工程对蒸气的需要，医院扩建工程拟在外科楼地下一层新建锅炉房，锅炉燃料为天然气，锅炉房两台锅炉，额定蒸汽量分别为3t/h和4t/h，但根据本次环评现场勘查，医院在扩建过程中实际建设了4台天然气锅炉，分别为2台2.5t/h天然气锅炉及2台2t/h天然气锅炉，锅炉总容量为9t/h，超出了《津市市人民医院改扩建项目环境影响报告书》中锅炉总容量（7t/h），另外，医院污水处理站处理规模由450t/d增加至800t/d，污水处理工艺由格栅池—调节池—混凝沉淀池—消毒池—污泥池变更为格栅池—调节池—接触氧化池—沉淀池—接触消毒池，污水处理站废气由无组织排放变更为喷淋塔+活性炭吸附处理后经15m排气筒排放，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于四十一、电力、热力生产和供应业中91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的，需编制环评报告表。 二、建设内容 本项目在津市市人民医院现有锅炉房内扩建1台2t/h天然气锅炉，同时医院污水处理站处理规模、处理工艺及废气处理方式等相应发生变化，锅炉扩建已于2023年完成，扩建完成后医院建设内容如下。 表2-1 项目组成一览表 类别; 组成; 扩建前; 扩建后; 变动情况. 主体工程; 外科楼; 1栋，地上16层，地下2层，内设食堂、洗衣房、消毒供应中心、锅炉房，建筑面积29170m2。; 1栋，地上16层，地下2层，内设食堂、洗衣房、消毒供应中心、锅炉房，建筑面积29170m2。; 未变动. 传染病门诊及住院部; 1栋，地上4层，地下2层，建筑面积3712m2。; 1栋，地上4层，地下2层，建筑面积3712m2。; 未变动. 高压氧房; 20人舱，建筑面积400m2。; 20人舱，建筑面积400m2。; 未变动. 液氧站; 建筑面积125m2; 建筑面积125m2; 未变动. 门诊医技楼; 室内外装饰和暖通、监控系统的安装，建筑面积18000m2。; 室内外装饰和暖通、监控系统的安装，建筑面积18000m2。; 未变动. 住院楼; 室内外装饰和暖通、监控系统的安装，建筑面积13975m2。; 室内外装饰和暖通、监控系统的安装，建筑面积13975m2。; 未变动. 公用工程; 食堂; 食堂设置于外科楼一楼; 食堂设置于外科楼一楼; 未变动. 供电; 在外科楼负一层设置配电房; 在外科楼负一层设置配电房; 未变动. 供热; 1台3t/h天然气锅炉及1台4t/h天然气锅炉; 2台2.5t/h天然气锅炉及2台2t/h天然气锅炉; 变动. 给水; 市政自来水管网供水; 市政自来水管网供水; 未变动. 排水; 经医院污水处理站处理后排入市政污水管网; 经医院污水处理站处理后排入市政污水管网; 未变动. 环保工程; 废水治理; 一座处理规模为450m3/d污水处理站; 一座处理规模为800m3/d污水处理站; 变动. 处理工艺：格栅池—调节池—混凝沉淀池—消毒池—污泥池; 处理工艺：格栅池—调节池—接触氧化池—沉淀池—接触消毒池; 变动. 废气治理; 锅炉烟气通过专用烟道引至外科楼楼顶排放; 锅炉烟气通过专用烟道引至外科楼楼顶排放; 未变动. 地下停车场有机械通风系统; 地下停车场有机械通风系统; 未变动. 无组织排放; 采用喷淋塔+活性炭吸附处理后经15m排气筒排放; 变动. 食堂油烟经净化除油烟设施处理后（处理效率大于85%）经外科楼排烟竖井引至楼顶排放; 食堂油烟经净化除油烟设施处理后（处理效率大于85%）经外科楼排烟竖井引至楼顶排放; 未变动. 固废治理; 餐厨垃圾及生活垃圾进入垃圾处理站; 餐厨垃圾及生活垃圾进入垃圾处理站; 未变动. 医疗废物委托湖南荣森环保科技有限公司处理; 医疗废物委托湖南荣森环保科技有限公司处理; 未变动. 2、主要设备 医院主要设备如下： 表2-2 主要设备清单 序号; 设备名称; 规模; 单位. 1; 手术室吊塔系统; 1; 套. 2; 麻醉监护系统; 1; 套. 3; 外科手术室能量平台; 1; 套. 4; 层流手术室; 1; 套. 5; 数字胃肠X光机; 1; 套. 6; 四维彩超; 1; 套. 7; 大型C型臂X光机; 1; 套. 8; 腹腔镜; 1; 套. 9; 直线加速器; 1; 套. 10; 液氧站配套设备; 1; 套. 11; 高压氧舱配套设备; 1; 套. 12; 120抢救车; 5; 台. 13; 2.5t/h天然气锅炉; 2; 台. 14; 2t/h天然气锅炉; 2; 台. 3、原辅材料及燃料 医院原辅材料及燃料消耗量详见下表： 表2-3 医院主要原辅材料消耗量一览表 序号; 器材; 规格; 年消耗量; 来源及输送. 1; 一次性手套; /; 若干; 国内、汽车运输. 2; 一次性器械盒; /; 若干; 国内、汽车运输. 3; 一次性注射器; /; 若干; 国内、汽车运输. 4; 一次性输液器; /; 若干; 国内、汽车运输. 5; 纱布敷料等; /; 若干; 国内、汽车运输. 6; 一次性口罩、帽子、脚套; /; 若干; 国内、汽车运输. 7; 医用氧气（＞99.5%）; /; 1560m3; 国内、汽车运输. 8; 一次性使用塑料血袋; T-200; 1000袋; 国内、汽车运输. 9; 84消毒液; 500g/瓶; 80瓶; 国内、汽车运输. 10; 乙醇; 99%*250ml/瓶; 800瓶; 国内、汽车运输. 11; 碘伏; 500ml; 1000瓶; 国内、汽车运输. 12; 无菌医用手套; /; 15万只; 国内、汽车运输. 13; 天然气; m3; 533万; 市政燃气管网. 4、劳动定员及工作制度 医院职工总人数520人，包括专家、医生、护士、其他辅助人员，职工均为津市市人民医院内现有职工，本次扩建锅炉不新增人员。病房和急诊采用三班工作制度，每天工作24小时，全年工作365天；其它职能科室白班制，年工作365天。 5、平面布置 外科楼布置于地块的中部偏北，临襄窑路布置，采用集中式的布局方式。在用地的东南侧布置1栋3层的传染病门诊住院楼，在传染病门诊住院楼东侧设置一座地埋式污水处理站。高压氧房与液氧站布置在地块西北角，位于医技楼东侧和新建外科楼北侧，食堂设置在外科楼一层。 6、给排水 （1）给水系统 医院从孟姜女大道城市自来水管网上接入1根DN200的供水管网，自来水接管处压力为0.3MPa。室外给水管道环医疗区布置，各建筑物从室外给水管网上接入支管供水。地面3层及以下建筑由城市自来水直接供给，4层及以上由建筑层面水箱供水。根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）和《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），并根据医院的实际用水情况，医院的用水量估算如下： 表2-4 医院用水一览表 类别; 用水标准; 用水规模; 用水量m 3/ d. 病床用水; 250L/床·d; 500床; 245. 门诊医疗; 15L/人·次; 500人/d; 12. 医护人员用水; 150 L/人.班; 457人; 68.55. 后勤员工用水; 80 L/人.班; 93人; 7.44. 食堂; 25L/人.次; 3900人·次/d; 75. 洗衣房; 60L/kg干衣; 干衣量为2kg/床.d，500床; 96. 合计; /; /; 503.99. 根据调查，医院住宅区用水量为6440m3/a，则日用水量为17.64m3/d。 （2）排水系统 雨污分流，室内污废水合流参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求，项目营运期产生的各类医疗废水、生活污水等严格分类收集处理。医院将住宅区污水经化粪池处理后与污水处理站处理后的医疗废水一起直接进入市政污水管网，再经津市市污水处理厂处理后排入澧水。食堂（设置在外科楼一层）废水经隔油池处理和化粪池处理，传染病门急诊和病房的污水单独收集并经消毒和化粪池处理，其他医疗废水经化粪池预处理后一起排至医院污水处理站，废水在调节池中经均化后用泵提升至一体化污水处理装置。一体化污水处理装置主要由混凝沉淀池、消毒池、污泥池等组成。废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，与生活废水一起由襄窑路市政污水管网排至津市市污水处理厂，达标后再排入澧水。根据《医院污水处理工程技术规范》要求，特殊检验科废水单独收集预处理后再与其他医疗废水合并处理。 根据《医院污水处理工程技术规范》，医疗废水及生活污水按最高日用水量（空调和锅炉补水可作为清净下水排入雨水管网，不计入）的85%计算，整个医院医疗区废水总排放量为428.39 m3/d。加上住宅区的15m3/d生活污水，医院进入津市污水处理厂的废水量为443.39 m3/d。 7、供配电 本工程电源电压为10KV，利用城市供电设施，低压配电采用树干式与放射式相结合的供电方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷。如：冷冻机房（溴化锂机组）、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电；对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。合理选择上下级保护之间的选择性配合，减小故障范围，提高系统的可靠性。 （1）医院的手术室、抢救室、监护病房、血液中心、血液透析、消防动力设备、应急照明、重要手术室的空调设备、重要医技设备、变配电室等采用双电源供电，并在末端互投。洁净手术室内部用电应与辅助用电分开，每个手术室的干线单独敷设；洁净手术室的电源线路除应满足室内医疗设备及装置的总用电需求外，且其供电容量不小于8KVA。 （2）手术室的重要配电线路采用电源隔离变压器和绝缘监视设备组成的IT不接地系统，并采用6mA剩余电流保护器对其医疗设备进行保护。对于停电要求小于0.5s的重要负荷采用在线式UPS供电。 （3）导线、电缆选择及敷设方式：电源干线及放射式供电的电缆采用阻燃（B级）电缆；照明垂直干线采用紧密式母线与阻燃（B 级）电缆的组合；消防设备采用耐火型电缆。电缆沿桥架敷设为主。层配电箱配出的导线为BV-450V/750V型塑料铜芯线穿金属管暗敷；疏散照明、消防设备终端采用耐火型绝缘导线穿金属管暗敷。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目施工期已过，本次环评不对施工期进行分析。 二、营运期 1、工艺流程 图2-1 运营期工艺流程及排污节点图 （1）水污染物 医院污水主要是职工/病房日常产生的生活污水及医疗废水。医院住宅区废水化粪池后，接入市政污水管网，医疗废水进入医院污水处理站处理，再进入市政污水管网。因为行政办公楼和食堂建设在医疗区，产生的废水经与预处理后与医疗废水混合进入污水处理站。医院产生的废水经院区污水处理站处理后都将进入津市污水处理厂处理。主要污染因子包括：悬浮物、粪大肠菌群、COD、氨氮、pH、病原体等。 表2-5 医院废水排放情况一览表 名称; 医院废水量m3/d. 病床用水; 208.25. 门诊医疗; 10.20. 医护人员用水; 58.27. 后勤员工用水; 6.32. 食堂; 63.75. 洗衣房; 81.60. 住宅区; 15. 进污水处理站; 428.39. 进津市污水处理厂; 443.39. 图2-2 医院水平衡图 根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)，《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）和《医院污水处理工程技术规范》等要求，传染病门急诊和病房的污水单独收集并经消毒和化粪池处理，食堂废水经隔油池处理和化粪池处理，其他废水经化粪池预处理后一起排至医院污水处理站。根据医院现有污水处理站的进水水质监测数据，并参照《医院污水处理工程技术规范》中“医院污水水质”章节中医疗废水污染物平均浓度，对医院产生的废水水质进行分析如下： 表2-6 医院废水污染物产生情况 废水种类; 废水量; 污染物; 处理前浓度mg/L; 处理前产生量t/a. 预处理后的混合废水; 156362.35m3/a （428.39m3/d）; COD; 379; 35.28. BOD; 107; 9.96. NH3-N; 22.5; 13.22. SS; 142; 2.09. 粪大肠菌群（MPN/L）; 240000; 2.23×1013个. 医院已在东南侧新建一座800m3/d的污水处理站，每天运行24h，项目废水综合处理工艺如下图所示。经污水处理站处理后的废水进入津市污水处理厂进行深度处理。 图2-3 医疗废水综合处理流程 （2）大气污染物 医院营运期大气污染源主要来自锅炉废气、出入医院车辆机动车尾气、医疗卫生废气等。 1）锅炉废气 本次扩建新增1台2t/h天然气锅炉，扩建后医院共有2台2.5t/h天然气锅炉和2台2t/h天然气锅炉，锅炉房设在外科楼负一层，其中1台2t/h天然气锅炉为备用锅炉，锅炉烟气通过专用烟道引至外科楼楼顶排放，主要污染物为SO2和NOX。 天然气发热值为Qr=8500kcal/m3（35.58MJ/ m3），医院用蒸汽压力一般为0.2-0.6MPa，根据《化学工程手册》中锅炉压力与焓值对应表，0.6Mpa蒸汽对应的焓值为2756.4kJ/kg（30℃水的焓值为126.28 kJ/kg），锅炉换热效率约为85%。则根据计算，1吨蒸汽消耗天然气86.95m3（理论计算值）。项目扩建成后供汽量为6.132万吨/年（理论值），即7t/h，则天然气消耗量约为533万m3/年（608.65m3/h）。 参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-天然气工业锅炉”表中天然气工业锅炉产污系数，废气产生量为136259.17Nm3/万m3-原料，则7t的天然气锅炉烟气量为8293 m3/h。根据医院燃气锅炉的监测数据，预测7t/h锅炉烟气中的污染物浓度情况，具体见表2-7。 表2-7 项目天然气锅炉烟气污染物产生情况 污染物名称; 7t/h的燃气锅炉的预测值. 排放浓度; 排放量. 烟气量; /; 8293 m3/h. SO2; 20 mg/m3; 0.17kg/h，1.50t/a. NOX; 68.8 mg/m3; 0.57kg/h，4.99t/a. 2）机动车尾气 医院内车辆出入医院时主要污染物为汽车尾气，其主要成分为CO、非甲烷总烃和NO2。一般在汽车启动时污染物的浓度更高，尾气排放为间歇式、不定时排放，医院共设337个车位，本次评价按进出医院车辆337辆计。本次采用估算的方式，对该部分废气进行估算。计算公式如下： Q=K N C 式中： Q——汽车尾气排放量，g； C——汽车尾气中污染物平均排放系数，g/km；参考《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）数据，汽车尾气中各污染物的产生系数为：烃类0.39、CO2.69、NOx2.23； N——汽车的流量，辆；本次按照337辆考虑； K——汽车行驶距离，km；进出一次按照0.8km考虑。 通过计算，该部分废气中，烃类的排放量为0.038t/a、CO的排放量为0.26t/a、NOx的排放量为0.22t/a，院区内道路扩散条件较好，地下停车厂有机械通风系统，有利于汽车尾气的自然扩散。 3）污水处理站废气 本项目设有一座一体化污水处理设施处理项目废水，设计处理水量为800m3/d，污水处理设施在运营期间由于微生物新陈代谢等过程会产生氨、硫化氢等恶臭气体，其产生情况具体如下： 污水处理设施中硫化氢主要来源于两个方面：原水中硫酸盐的转化和含硫有机物的脱硫。在城市污水处理厂中硫化氢一般在厌氧或缺氧的条件下产生，污水中的SO42-在厌氧条件下被还原成亚硫酸盐和硫化物，主要以H2S、HS-、S2-形态溶解于水中，部分以硫化氢形式挥发出来。氨气在污水中的浓度通常较硫化氢低，主要由污水中的固体颗粒物经过厌氧硝化和好氧硝化而产生。厌氧硝化池中含氮的有机物一般全部转化为氨态氮，则氨气在水中的溶解度升高，当温度、水流条件、pH等发生变化时，氨气很容易从废水中挥发出来。 污水处理设施氨、硫化氢等恶臭气体主要发生源主要为接触氧化池，排放方式为无组织排放，会对项目本身及周边环境造成影响。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目BOD5的处理量为27.29kg/d，9.96t/a。由此可计算出H2S和NH3的产生量，由此可见，本次项目废气污染物的产生量分别为：NH3为0.03t/a，H2S为0.001t/a。医院污水处理站废气采用喷淋塔+活性炭吸附处理后经15m排气筒排放。根据湖南昌旭环保科技有限公司于2024年1月22日至1月23日对医院无组织恶臭气体的监测结果，津市市人民医院无组织废气排放符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。 4）食堂废气 食堂使用用清洁能源天然气，设10个灶头，产生的废气主要为油烟，每餐用餐人数约为1000人，人均用油量按30g/d·顿，每天两顿计，油烟挥发按3%计，则油烟产生量约为1.8kg/d。食堂工作时间约4h，集气罩引风量共为40000 m3/h，油烟浓度约为11.25mg/Nm3，经净化除油烟设施处理后（处理效率大于85%）经外科楼排烟竖井引至楼顶排放。 5）其它废气 医院运行过程中还会产生医疗卫生废气、医疗设备换气等，这些废气产生量较少，经排气筒通道至屋顶排放。传染病房和太平间废气经消毒后由排气管通道至外科楼屋顶排放。 （3）噪声污染源强分析 1）车辆噪声 通过采取院内绿化，并规定进入医院时怠速行驶并尽量避免鸣笛等措施进一步减轻交通噪声影响。 2）设备噪声 医院设备噪声主要为地下车库排风机、污水处理站水泵、外科楼和感染科及其住院楼机械通风机等设备运行产生的噪声，中央空调冷却塔噪声等。 表2-8 医院主要设备噪声源位置及源强 设备名称; 噪声值范围或监测值; 设备位置. 地下车库排风机; 75～85.0; 外科楼和传染病门诊及（传染）住院楼地下车库. 水泵; 80～90; 外科楼地下层. 锅炉; 90; 外科楼负一楼. 污水处理站; 75～85; 场地东南侧. 中央空调冷却塔; 60～80; 外科楼楼顶. （4）固体废物 医院产生的固体废物主要包括医疗废物、废水处理污泥等，其中医疗废物主要有感染性废物（沙布、棉球、手纸、手术服等各类受污染的纤维制品）、病理性废物（各类手术残余物等）、损伤性废物（各类金属毁形物等）、药物性废物（一次性针头、玻璃器皿、一次性输液管、注射器及相关的塑料制品等）、病患生活垃圾、医疗废水处理污泥等。 A、餐厨垃圾：食堂每餐可提供1000人的餐饮，餐厨垃圾产生量按0.3kg/餐位•d，则产生餐厨垃圾量约为300kg/d，即109.5t/a。根据现场调查，医院场地北侧设有机垃圾处理站，内设置两台高速发酵有机垃圾制肥机对餐厨垃圾进行及时处理，处理后的残渣作为有机肥出售，废水进入污水处理站。该有机垃圾处理站在此次改扩建工程中将被保留。 B．医疗废物：根据查阅《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中《第四分册、医院污染物产生、排放系数手册》，综合医院医疗废物（不含医疗污水处理站污泥）产生系数约0.62kg/d.床。计算公式Gw＝Gj N×365÷1000。 式中：N—医院床位数，单位：张； Gj—医疗废物产生量校核或核算系数，单位：千克/床位.天； Gw—医院年医疗废物产生量，单位：吨/年。 项目新增病床数为300个，医疗垃圾量估算为496kg/d，即181.04t/a，收集至医疗废物暂存间，交由有资质的单位处理。根据建设方提供资料，医院已与湖南荣森环保科技有限公司签订医疗废物代处理协议。 C．医疗污水处理站废水污泥：根据《医疗污水处理技术指南》，污水处理站污泥按照150g/d·人，500个床位日产生废水污泥约120kg，年产生废水污泥43.8t，经消毒后收集至医疗废物暂存间，交由湖南瀚洋环保科技有限公司处理。 项目固体废物排放及处置见下表所示。 表2-9 项目固体废物排放及处置情况一览表 废物来源; 食堂; 外科楼和感染科门诊及住院楼; 医疗污水处理站. 废物名称; 餐厨垃圾; 医疗废物; 废水污泥. 产生量 (t/d); 0.3; 0.496; 0.12. 产生量 (t/a); 109.5; 181.04; 43.8. 性质; 餐厨垃圾; 危险固废; 危险固废. 处置措施; 由院内高速发酵有机垃圾制肥机处理; 收集临时贮存，委托湖南荣森环保科技有限公司处理; 委托湖南瀚洋环保科技有限公司处理. 2、运营期污染物汇总 表2-10 运营期污染物汇总 分类; 污染源; 污染因子; 产生浓度; 产生量(t/a); 排放浓度; 排放量(t/a); 去向. 水; 156362.35m3/a （428.39m3/d）; COD; 379mg/L; 35.28; 60 mg/L; 5.58; 消毒处理+化粪池（传染病房）/隔油池（食堂废水）+化粪池+院内污水处理站+津市污水处理厂. BOD; 107mg/L; 9.96; 20 mg/L; 1.86. SS; 142mg/L; 13.22; 20 mg/L; 1.86. NH3-N; 22.5mg/L; 2.09; 15 mg/L; 1.40. 总大肠菌群数; 240000个/L; 2.23×1013个; 3000个/L; 2.79×1011个. 大气; 食堂油烟 58400000m3/a; 油烟; 11.25mg/Nm3; 6.57t/a; 1.69mg/Nm3; 0.99t/a; 净化处理后外科楼顶排放. 锅炉烟气 72464680m3/a; SO2; 20mg/m3; 1.50t/a; 20mg/m3; 1.50t/a; 通过专用烟道引至外科楼顶排放. NOX; 68.81mg/m3; 4.99t/a; 68.81mg/m3; 4.99t/a. 污水处理站废气; H2S; /; 0.03t/a; /; 0.003t/a; 喷淋塔+活性炭吸附处理后经15m排气筒排放. NH3; /; 0.001t/a; /; 0.0001t/a. 固废; 餐厨垃圾; 一般固废; 109.5t/a; 0; 高速发酵有机垃圾制肥机处理后，作为有机肥出售. 医疗废物; 危险固废; 181.04t/a; 181.04t/a; 委托湖南荣森环保科技有限公司处置. 医疗污水处理站污泥; 危险固废; 43.8t /a; 43.8t /a; 委托湖南瀚洋环保科技有限公司处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程主要环境问题，并提出整改措施（以新带老） 目前医院不存在明显的环境问题，同时也应加强相应的日常环境监管工作，进一步完善企业自主监督巡查制度，组建环境风险巡查班制并及时记录在案。主动安排废气、废水的常规监测。按期保质地进行突发环境事件应急预案的修编工作及时发现问题解决问题，并做好医院环境事件应急演练工作，提升安全意识谨防隐患。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量 1、常规因子 根据常德市生态环境局发布的《常德市生态环境局关于2023年1-12月全市环境质量状况的通报》进行评价，其基本污染物环境质量现状数据如下。 表3-1 津市市区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 年均值（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.71%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 44; 70; 62.86%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.00%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25.00%; 达标. CO; 年平均质量浓度; 900; 4000; 22.50%; 达标. O3; 年平均质量浓度; 137; 160; 85.63%; 达标. 经判定PM10、SO2、NO2年平均浓度、CO24小时平均浓度、O3最大8小时平均浓度、PM2.5年平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此津市市判定为达标区。 2、特征因子 本项目特征因子引用津市市中医医院竣工环保验收报告中对周边保护目标德雅中学的环境质量监测数据，监测时间2022年5月31日至6月1日，监测点位布置情况如下： 表3-2 特征因子监测点位布置情况 序号; 监测点位; 监测点位描述. 1; 德雅中学; 了解项目所在地环境空气质量现状. 根据废气特征以及该地区环境空气质量状况，监测因子为氨和硫化氢。 项目大气环境质量现状监测及评价结果如下： 表3-3 特征污染物监测与评价结果一览表 检测时间; 检测点位; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 参考标准值（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次. 2022年05 月31日; 德雅中学; 氨; 0.117; 0.115; 0.139; 0.2. 硫化氢; 0.001; 0.002; 0.001; 0.01. 2022年06 月1日; 德雅中学; 氨; 0.122; 0.134; 0.143; 0.2. 硫化氢; 0.002; 0.001; 0.001; 0.01. 由上表监测数据的评价结果可知，评价区域内监测点位氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准。 二、项目所在地区域地表水环境质量现状及评价 为了解项目拟建地临近地表水澧水（窑坡渡断面）水质现状，本次环评引用《常德市2023年全市环境质量状况通报》中2023年上半年监测数据进行评价。 （1）监测因子 监测因子为pH值、溶解氧、五日生化需氧量、化学需氧量、硫化物、氨氮（以N计）、总磷（以P计）、氟化物（以F-计）、氰化物、挥发酚类、石油类。 （2）监测断面 表3-4 地表水监测断面一览表 水体; 断面编号; 监测断面. 澧水; S1; 澧水（窑坡渡断面）. （3）评价方法 评价方法采用单项水质指数评价法，水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，水质参数的标准指数小于1，表明该水质参数符合规定的水质标准。单项水质指数评价计算公式如下： 一般水质因子 式中：Si，j——单项水质因子在j点的标准指数； Ci，j——（i，j）点的评价因子水质因子水质浓度或水质因子在i监测点（或预测点）j的水质浓度，mg/L； Csi——水质评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 pH的标准指数 式中： Ci，，j ――水质参数i在监测j点的浓度值（mg/L）； Csi ――水质参数i地表水水质标准值（mg/L）； SpH，j ――水质参数pH在j点的标准指数； pHj ――j点的pH值； pHsd――地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu――地表水水质标准中规定的pH值上限。 （4）监测结果及评价 项目所在区域地表水监测数据及评价结果如下表所示： 表3-5 地表水监测数据及评价结果 监测断面; 项目; 检测值; 最大标准指数; III类标准值; 达标情况. S1：澧水（窑坡渡断面）; pH值（无量纲）; 7.8; 0.4; 6~9; 是. 溶解氧; 9.97; /; ≥5; 是. 五日生化需氧量; 1.9; 0.475; ≤4; 是. 化学需氧量; 6.8; 0.34; ≤20; 是. 氨氮; 0.155; 0.155; ≤1.0; 是. 总磷; 0.034; 0.17; ≤0.2; 是. 氟化物; 0.16; 0.16; ≤1.0; 是. 氰化物; 0.0015; 0.0075; ≤0.2; 是. 挥发性酚类; 0.0002; 0.04; ≤0.005; 是. 石油类; 0.025; 0.5; ≤0.05; 是. 由上表可知，澧水（窑坡渡断面）各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 三、项目所在地声环境质量现状 本次环评引用津市市人民医院2024年1月22日至23日对医院厂界噪声的监测报告。 表3-6 噪声检测结果表 点位名称; 监测内容; 检测结果dB（A）. 2024.1.22; 2024.1.23. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界外东侧1m处△N1; 厂界噪声; 56; 45; 57; 46. 厂界外南侧1m处△N2; 51; 40; 52; 42. 厂界外西侧1m处△N3; 65; 50; 66; 49. 厂界外北侧1m处△N4; 53; 42; 54; 43. 根据上表监测结果，医院厂界东、南、北侧厂界声环境质量均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求，医院厂界西侧声环境质量可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-7 主要环境保护目标 环境要素; 敏感点; 规模和功能; 方位与（医院围墙）距离; 保护级别. 地 表 水; 澧水：津市污水处理厂排放口上游500米至下游1000米段; 大河，工业用水区; 津市污水处理厂尾水纳污河段; GB3838-2002 IV类标准. 大 气; 安置小区; 居民区，约2000户; E，约25米-600米; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 湖畔华庭（在建）; 居民区，约1000户; S，约20米. 仁心小区; 居民区，约500户; S，约20米. 津市市第一中学; 学校，约2000人; S，约600-800米. 津市市政府; 办公，约200人; S，约900米. 古大同社区居民楼; 居民区，约2000户; WS,约800-1200米. 襄阳街道居民楼; 居民区，约20户; W，约100米. 津市市五小; 学校，约400人; W，约350米. 襄阳街道居民楼; 居民，约10户; N，约25米. 津市职业中专学校南校; 学校，约800人; N，约1600米. 院内住宅楼; 居民，约200户; 项目东南侧. 住院楼; 医院住院区; 项目东侧. 行政办公楼; 医院办公区; 项目东北侧. 声 环 境; 安置小区; 居民区; E，约25米-200米; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 湖畔华庭; 居民区，约1000户; S，约20米. 仁心小区; 居民区，约500户; S，约20米. 襄阳街道居民楼; 居民区，约200户; W，约100米. 襄阳街道居民楼; 居民，约10户; N，约25米. 安置小区; 居民区，约2000户; E，约25米-200米. 社 会; 古大同森林公园（皇姑山）; 省级森林公园; WN，约200米; /. 津市污水处理厂; 污水处理厂; S，5.6km; /. 2、地下水 对照地下水及土壤导则，本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放执行标准 营运期废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，同时满足津市市污水处理厂进水水质要求。津市污水处理厂排入澧水的尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表3-8 医院废水排放标准 项目 标准; pH; CODcr; 氨氮; SS; BOD5; 粪大肠菌群. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 6～9; 250; /; 60; 100; 5000个/L. 津市污水处理厂进水水质要求; /; 260; 30; 220; 120; /. 本项目执行标准; 6～9; 250; 30; 60; 100; 5000个/L. 表3-9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 项目; pH; COD cr; BOD5; SS; 氨氮. 单位; /; mg/l; mg/l; mg/l; mg/l. 污水处理厂排放标准; 6～9; 50; 10; 10; 5（8）. 2、废气排放执行标准 污水处理站恶臭气体有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。天然气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值。 表3-10 恶臭污染物排放标准值 控制项目; 排气筒高度，m; 排放量，kg/h; 厂界（二级-新改扩建），mg/m3. 硫化氢; 15; 0.33; 0.06. 氨; 4.9; 1.5. 臭气浓度（无量纲）; 2000; 20. 表3-11 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 项目; NH3; H2S; 臭气浓度; 氯气; 甲烷（处理站内最高浓度体积百分数）. 单位; /; mg/m3; /; mg/m3; %. 浓度标准; 1.0; 0.03; 10; 0.1; 1. 表3-12 天然气锅炉烟气污染物排放标准 项目; 颗粒物; SO2; NOx; 烟气黑度. 单位; mg/m3; mg/m3; mg/m3; 林格曼黑度I级. 浓度标准; 20; 50; 200; ≤1. 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表3-13 油烟净化设施去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 3、噪声排放执行标准 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（BG12348-2008）的2类标准，孟姜女大道侧执行4类标准。 表3-14 工业企业厂界环境噪声排放限值 等效声级Leq:dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废物排放执行标准 生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）及修改单要求；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；医疗废物收集、暂时贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物转运车技术要求》（试行）；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。 表3-15 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 蛔虫卵死亡率/%. 综合医疗机构; <100; >95. |
| 总量 控制 指标 | 根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知湘政办发〔2022〕23号，目前湖南省主要对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一项主要污染物实行排放总量控制计划管理。津市市人民医院不属于工业企业，因此无需购买总量控制指标，废水总量控制指标可纳入津市市污水处理厂总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期污染物防治措施 本项目施工期已过，本次环评不对施工期环保措施及环境影响进行分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气产排污情况及环境影响分析 医院运行过程中主要废气污染源为检验科废气、食堂油烟废气、锅炉燃气烟气、污水处理站恶臭以及地下车库产生的废气等。 （1）锅炉燃气废气影响分析 医院燃气锅炉产生的污染物主要为SO2、NOx，锅炉烟气通过专用排烟道引至外科楼顶排放，排放浓度远低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值，对周围环境影响较小。 （2）食堂餐饮油烟影响分析 食堂燃用天然气，产生的油烟浓度约为11.25mg/Nm3，食堂厨房已安装油烟净化装置，处理流程为产生的含油烟废气由集气罩收集，经油烟净化器处理后（净化效率大于85%）进入外科楼预留的独立油烟竖井引至楼顶高空排放，排放浓度小于2mg/Nm3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求，对周围大气环境影响较小。 （3）污水站恶臭气体影响分析 本项目设有一座一体化污水处理设施处理项目废水，设计处理水量为800m3/d，污水处理设施在运营期间由于微生物新陈代谢等过程会产生氨、硫化氢等恶臭气体，其产生情况具体如下： 污水处理设施中硫化氢主要来源于两个方面：原水中硫酸盐的转化和含硫有机物的脱硫。在城市污水处理厂中硫化氢一般在厌氧或缺氧的条件下产生，污水中的SO42-在厌氧条件下被还原成亚硫酸盐和硫化物，主要以H2S、HS-、S2-形态溶解于水中，部分以硫化氢形式挥发出来。氨气在污水中的浓度通常较硫化氢低，主要由污水中的固体颗粒物经过厌氧硝化和好氧硝化而产生。厌氧硝化池中含氮的有机物一般全部转化为氨态氮，则氨气在水中的溶解度升高，当温度、水流条件、pH等发生变化时，氨气很容易从废水中挥发出来。 污水处理设施氨、硫化氢等恶臭气体主要发生源主要为接触氧化池，排放方式为无组织排放，会对项目本身及周边环境造成影响。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目BOD5的处理量为27.29kg/d，9.96t/a。由此可计算出H2S和NH3的产生量，由此可见，本次项目废气污染物的产生量分别为：NH3为0.03t/a，H2S为0.001t/a。医院污水处理站废气采用喷淋塔+活性炭吸附处理后经15m排气筒排放。根据湖南昌旭环保科技有限公司于2024年1月22日至1月23日对医院无组织恶臭气体的监测结果，津市市人民医院无组织废气排放符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。 （4）检验科废气 在检验科各类实验和检验过程中，常会产生各种有毒、有腐蚀性、异嗅及易燃易爆的气体，这些有害气体需要及时排出室外，避免造成室内污染，保障工作人员的健康与安全，延长仪器设备的使用寿命。医院废气的具体情况分析如下： 理化实验室和血液检验科实验、检验过程中，各种化学试剂的挥发及各种试剂相互反应过程均会产生有毒有害气体，但项目检验室较为分散，采用自然通风及局部机械排放的方式保证室内空气环境不危害工作人员的健康。 理化实验室和血液检验科设机械排风装置通风厨，通风橱设计相应的排风量，实验过程中的有害气体排放前通过专门的吸收和处理装置通过吸附处理后，经通风橱及排气筒引到楼顶，废气经大气稀释后经所在大楼高空排放。 （5）医疗废物临时贮存间的异味 医院传染病楼地下层设置一60m2医疗废物暂存间，用于外科楼和传染病楼产生的医疗废物的临时存放，医疗固废堆积会产生一定的异味。各类医疗固废收集后分别用密封袋、专用的锐器收集筒包装后分类存放。此类废物定时清运，产生的异味气味少，对周围环境影响不明显。 （6）汽车尾气 医院外科楼和传染病楼地下车库，汽车尾气产生量较少，通过通风系统和排烟系统排放，排放口设置在绿化带里，排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准，对周围大气环境影响较小。 （7）其他废气 传染病房和太平间采独立的空调系统和抽排风系统，含有毒有害病菌的废气经紫外消毒和排风系统过滤器过滤处理后引至外科楼楼顶排放。 2、废水产排污情况及环境影响分析 项目营运期排水主要为医疗废水。项目场地内采取雨污分流、污污分流。雨水直接进入雨水管网，直接排放。住宅区生活废水经化粪池处理后进入襄窑路污水管网，医疗废水经预处理后进入院内污水处理站，再由襄窑路污水管网引入津市污水处理厂处理，最后注入澧水。医疗废水主要包括手术、住院部等医疗科室的少量排水和污洗间排水，病人、医护人员及家属的冲厕、盥洗等排水和医疗区食堂排水。医院污水存在污染物浓度不高、水量有一定的波动性的特点，污水中含有一些特殊的污染物，如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂，以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒，如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等，如任其排放，必然会污染水源，传播疾病。 （1）废水分类预处理 在进入污水处理站前，对各类废水进行预处理，对传染病门急诊和病房的污水单独收集并消毒再进入独立的化粪池进行处理；太平间在室内采用独立的排水系统，且主通气管伸到外科楼顶；食堂废水经隔油池和化粪池处理，其他废水经化粪池预处理。 （2）医疗废水处理和排水 根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）对项目用排水量进行估算，医院的医疗用水量为503.99 m3/d，废水排放总量为428.39m3/d，经隔油或消毒的后医疗区废水进入地下化粪池，再通过医院内管道送至医院污水处理站进行处理。污水处理站的规模为800m3/d。污水处理站主体工艺具体如下：经化粪池后的废水经格栅去除大颗粒杂质后流至调节池。废水在调节池中经均化后用泵提升至一体化污水处理装置。一体化污水处理装置主要由混凝沉淀池、生化池、消毒池、污泥池等组成。项目废水经院内水污水处理站处理水水质到达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准要求后，由襄窑路市政污水管网排至津市污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准再流入澧水。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理站采用的医疗废水处理工艺为二级强化处理工艺，根据湖南昌旭环保科技有限公司2024年1月22日至23日对医院污水处理站总排口的废水监测，处理后的水质可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准。整个医院废水量排放量为443.39m3/d，仅占津市污水处理厂（处理规模4万m3）的2.2%，不会对污水厂产生较大冲击。 依托津市市污水处理厂可行性分析： 本项目废水经预处理后排入津市市污水处理厂，津市市污水处理厂目前主要收集城北区、城南区和工业集中区的污水。城北区污水通过汪家桥合流提升泵站提升后，采用两根DN530长440m的倒虹钢管过澧水，再通过一根DN1000长 2185m的钢管接入孟姜女大道截污主干管；城南区和工业集中区的污水直接接入孟姜女大道截污主干管。津市市污水处理厂位于嘉山工业区南部边缘，东临澧水，西临孟姜女大道，占地面积26666.4m2。污水处理工艺采用氧化沟工艺和AAO 处理工艺，处理规模近期设计4万m3/d（实际2万m3/d），远期规划为8万m3/d。污水处理厂设计进水水质和出水水质见表4-1。 表4-1 津市市污水处理厂设计进水和出水水质 单位：mg/L 序号; 项目; 设计进水水质; 设计出水水质. 1; BOD5; 120; 10. 2; CODcr; 260; 50. 3; SS; 200; 10. 4; NH3-N; 30; 5（8）. 5; TP; 3.5; 0.5. 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-2。 表4-2 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理 设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 医疗废水和生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS 等; 市政污水管网; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律; TW001; 污水处理设施; 化粪池+一体化污水处理站; DW001; 符合; 一般排放口. 医院废水间接排放口基本信息见表4-3。 表4-3 医院废水间接排放口基本信息表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 接纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准（mg/L）. DW001; 111.874528878; 29.617859481; 156362.35; 市政污水管网; 间断排放; 全天; 津市市污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 3、噪声环境影响分析 医院噪声产生强度及降噪措施如下： 表4-4 噪声产排情况 单位：dB（A） 噪声源; 数量; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间; 排放标准. 输送泵; 43; 85; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔音; 55; 24h; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准. 混合器; 4; 75; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔音; 45; 24h. 干燥机; 6; 80; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔音; 50; 8h. 离心机; 4; 85; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔音; 55; 8h. 根据湖南昌旭环保科技有限公司2024年1月22日至23日对医院厂界噪声的监测结果，监测期间，医院厂界东、南、北侧昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求，厂界西侧昼间、夜间噪声符合工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值的要求。 四、固体废物列表 医院产生的固体废物主要包括医疗废物、废水处理污泥等，其中医疗废物主要有感染性废物（沙布、棉球、手纸、手术服等各类受污染的纤维制品）、病理性废物（各类手术残余物等）、损伤性废物（各类金属毁形物等）、药物性废物（一次性针头、玻璃器皿、一次性输液管、注射器及相关的塑料制品等）、病患生活垃圾、医疗废水处理污泥等。 A、餐厨垃圾：食堂每餐可提供1000人的餐饮，餐厨垃圾产生量按0.3kg/餐位•d，则产生餐厨垃圾量约为300kg/d，即109.5t/a。根据现场调查，医院场地北侧设有机垃圾处理站，内设置两台高速发酵有机垃圾制肥机对餐厨垃圾进行及时处理，处理后的残渣作为有机肥出售，废水进入污水处理站。该有机垃圾处理站在此次改扩建工程中将被保留。 B．医疗废物：根据查阅《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中《第四分册、医院污染物产生、排放系数手册》，综合医院医疗废物（不含医疗污水处理站污泥）产生系数约0.62kg/d.床。计算公式Gw＝Gj N×365÷1000。 式中：N—医院床位数，单位：张； Gj—医疗废物产生量校核或核算系数，单位：千克/床位.天； Gw—医院年医疗废物产生量，单位：吨/年。 项目新增病床数为300个，医疗垃圾量估算为496kg/d，即181.04t/a，收集至医疗废物暂存间，交由有资质的单位处理。根据建设方提供资料，医院已与湖南荣森环保科技有限公司签订医疗废物代处理协议。 C．医疗污水处理站废水污泥：根据《医疗污水处理技术指南》，污水处理站污泥按照150g/d·人，500个床位日产生废水污泥约120kg，年产生废水污泥43.8t，经消毒后收集至医疗废物暂存间，交由湖南瀚洋环保科技有限公司处理。 项目固体废物排放及处置见下表所示。 表4-3 项目固体废物排放及处置情况一览表 废物来源; 食堂; 外科楼和感染科门诊及住院楼; 医疗污水处理站. 废物名称; 餐厨垃圾; 医疗废物; 废水污泥. 产生量 (t/d); 0.3; 0.496; 0.12. 产生量 (t/a); 109.5; 181.04; 43.8. 性质; 餐厨垃圾; 危险固废; 危险固废. 处置措施; 由院内高速发酵有机垃圾制肥机处理; 收集临时贮存，委托湖南荣森环保科技有限公司处理; 委托湖南瀚洋环保科技有限公司处理. 五、环境风险 （1）风险调查及识别 根据《常用危险化学品的分类及标志》 (GB13690-92)内容，医院危险化学品除消毒治疗用的乙醇外，医学检验使用的化学试剂种类繁多，包括有丙酮、酚类、苯类、高锰酸盐、各种酸碱等。 医院主要风险源主要为各类化学品和医疗废物等，风险物质危险特性如下表所示： 表4-4 医院主要风险物质危险特性表 风险物质; 危险特性. 乙醇; 是一种有机物，俗称酒精，化学式为CH3CH2OH(C2H6O 或 C2H5OH)或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm3(20C° ) ，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点 是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。乙醇的用途很广，可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%-75%的乙醇作消毒剂等，在国防工业、医疗卫生、有机合成、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。. 丙酮; 又名二甲基酮，是一种有机物，分子式为 C3H6O，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有微香气味。 易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。在工业上主要 作为溶剂，用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中，也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料，也常常被不法分子做毒品的原料溴 代苯丙酮。. 医疗废物; 医疗废物属于危险废物，分为损伤性废物、药物性废物、感染性废物、化学性废物、病理性废物。. 医院运营过程中发生的突发环境风险事故主要有： 1）化学品和医疗废物在储存和使用过程中发生泄漏事故。 2）原辅材料储存和使用过程中发生火灾事故。 （2）环境风险防范措施及应急要求 1）风险源防控 ①应定时巡逻并监视自建污水处理站的运行情况，以免污水处理站发生故障、不能及时处理项目区废水， 杜绝医疗废水直接排入污水管网；加强对污水管道等排污设施的管理、巡视和检查，坚决杜绝废水“跑、冒、滴、漏” 现象发生。 ②危险化学品储存安全防范措施 A、贮存室配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品；B、化学品储存于专门库房，原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；C、储存室温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器；D、医用酒精储存时远离火种、热源，保持容器密封，并采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ③医疗废物储存安全防范措施 医院应加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制。及时收集医疗废物，产生的医疗废物暂存在专门的医疗废物暂存间，委托有相应资质的单位处置。 ④制定切实有效的突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资。 表4-5 医院应急预案应包含内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、各科室、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 医院个部门负责人及全体工作人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别和分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估， 为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、 撤离组织计划; 事故现场、医院邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对医院邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 2）环境影响途径防控 ①危险化学品泄露 遇到酒精火灾时，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。宜采用干粉、二氧化碳、砂土等灭火剂。发生泄漏时，尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ②医疗废物泄漏处置方法 医疗废物在收集、储存过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，及时进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离。 （3）分析结论 本项目的环境风险类型主要是涉水、涉气环境风险和火灾引发的次生环境污染风险。为避免风险事故发生后对环境造成的污染， 建设单位首先应树立并强化风险意识，在实际工作与管理过程中，应按照环保部门的要求，严格落实环境风险防患措施，并自觉接受环保部门的监督管理。同时，建设单位应制定切实可行的突发环境事件应急预案，津市市人民医院已编制并备案突发环境事件应急预案，当出现事故时，及时采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 总的来说，在严格按照本环评及环保部门的要求，落实风险防患措施和应急措施，加强风险管理后，本项目的环境风险是可以接受的。 六、环境管理与环境监测计划 （1） 环境管理 医院设置了环保专职管理人员，对运营期实行监测管理，并接受有关环保部门的指导和监督。 环境管理机构职责如下： 1）宣传并贯彻国家和地方的有关环保法规、条例、标准，提高施工、维护、管理及使用人员的环保意识，并贯彻于本职岗位中； 2）组织制定环保工作计划，并制定年度实施计划，纳入到运营过程，并责成有关部门落实； 3）负责监督本工程各项环保措施的落实，确定建设项目主体工程和环保措施“三同时”； 4）制定医院运营期监测计划，并组织监测计划的实施； 5）负责做好固体废弃物的合理处置工作； 6）负责污染事故的防范及应急处理和报告工作； 7）加强医院日常环境管理； 8）有计划的定期进行培训，定期进行设备的检修和保养，提高设备节能效率。 （2）环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定以下监测计划： 1、废气监测技术 表4-6 运营期废气监测计划 排污口编号; 排污口名称; 监测要求. 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA001; 锅炉烟气排气筒; DA001预留采样口; SO2、NOx; 季度/次. DA002; 污水处理站恶臭处理设施排气筒; DA002预留采样口; NH3、H2S、臭气浓度; 季度/次. /; 无组织废气; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 季度/次. 2、废水 表4-7 运营期废水监测计划 排污口编号; 排污口名称; 监测要求. 监测指标; 监测频次. DW001; 废水总排口; 流量; 自动监测. pH值; 12小时/次. 化学需氧量、悬浮物; 周/次. 粪大肠菌群数; 月/次. 结核杆菌 、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度/次. 3、噪声 表4-8 噪声监测计划 监测点位; 监测频次. 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 季度/次. 七、与排污许可证的衔接关系 项目扩建后，建设单位应根据扩建变化内容，参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）在全国排污许可证管理信息平台公开端向环保部门进行排污许可证重新申请。 本次扩建工程与排污许可证的衔接情况如下： 表4-9 本工程大气污染物排放基本情况一览表 污染源项; 治理设施; 排放形式; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口类型; 污染因子; 标准限值; 执行标准. 生产工艺; 产污设备; 浓度限值（mg/m³）; 速率限值（kg/h）. 供热; 天然气锅炉; /; 有组织; DA001; 经度111°52′28.26159″ 纬度29°37′2.30177″; 一般排放口; SO2; 50; /; 锅炉大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值. NOx; 150; /. 污水处理; 污水处理站; 喷淋塔+活性炭吸附+15m排气筒; 有组织; DA002; 经度111°52′27.68223″ 纬度29°37′5.44961″; 一般排放口; 氨; /; 0.33; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准. 硫化氢; /; 4.9. 臭气浓度（无量纲）; /; 2000. 厂界; 喷洒除臭剂; 无组织; /; 氨; 1.0; /; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 硫化氢; 0.03; /. 臭气浓度（无量纲）; 10; /. 表4-10 本工程废水污染物排放基本情况一览表 废水类别; 产生环节; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口坐标; 排放方式; 排放去向; 排放口类型; 污染物种类; 排放浓度限值（mg/L）; 执行限值. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 综合废水; 医疗及办公生活; 污水处理站; 调节池、厌氧池、好氧、混凝池、二沉池、消毒池、污泥池; DW001; 经度111°52′27.89467″ 纬度29°37′5.64273″; 间接排放; 市政污水管网; 一般排放口; COD; 250mg/L; 250mg/L. BOD5; 100mg/L; 100mg/L. NH3-N; 30mg/L; 30mg/L. SS; 60mg/L; 60mg/L. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/锅炉烟气 | SO2、NOx | / | 锅炉大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值 |
|  | DA002/污水处理站 | 氨、硫化氢、 臭气浓度 | 喷淋塔+活性炭吸附+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | 无组织排放废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
| 地表水环境 | DW001 | pH、化学需氧量、生化需氧量、 悬浮物、氨氮 | 污水处理站 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，同时满足津市污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 泵、离心机、干燥机等 | / | 选用低噪声设备、安装减震基础、厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 医疗废物交由湖南荣森环保科技有限公司处置；污水处理站污泥经消毒后交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置；在线监测废液、废机油、废化学试剂交由常德科瑞再生资源有限公司处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）风险源防控 ①应定时巡逻并监视污水处理站的运行情况，以免污水处理站发生故障、不能及时处理项目区废水，杜绝医疗废水直接排入污水管网；加强对污水管道等排污设施的管理、巡视和检查，坚决杜绝废水“跑、冒、滴、漏”现象发生。 ②危险化学品储存安全防范措施 A、贮存室配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品；B、化学品储存于专门库房，化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；C、储存室温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器；D、医用酒精储存时远离火种、热源，保持容器密封，并采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ③医疗废物储存安全防范措施 建设单位应加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制。及时收集医疗废物，产生的医疗废物暂存在专门的医疗废物暂存间，委托有相应资质的单位处置。 ④制定切实有效的突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资。 2）环境影响途径防控 ①危险化学品泄露 遇到酒精火灾时，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。宜采用干粉、二氧化碳、砂土等灭火剂。发生泄漏时，尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ②医疗废物泄漏处置方法 医疗废物在收集、储存过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，及时进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、竣工环保验收 建设单位应当根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）相关要求对建设项目自行组织开展验收工作。 2、排污许可制度 根据《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》和《排污许可管理暂行规定》等相关要求，排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位应当实行排污许可管理，本项目排污许可类别见下表： 表5-1 排污许可管理类别一览表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 四十九、卫生 84. 107; 医院841，专业公共卫生服务843; 床位 500 张及以 上的（不含专科 医院 8415 中的 精神病、康复和 运动康复医院 以及疗养院 8416）; 床位100张及以上的专 科医院8415 （精神病、康复和运动 康复医院）以及疗养院 8416，床位 100 张及以 上 500 张以下的综合 医院 8411、中医医院 8412、中西医结合医院 8413、民族医院8414、专科医院 8415（不含精神病、康复和运动康复医院）; 疾病预防控制中心8431 ，床位100 张以下的综 合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415、疗养院8416. 本项目属于“四十九、卫生 84-108医院841；设有床位500张，因此，属于排污许可证重点管理。 3、排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理，本项目废水排放口为医院现有排污口，不新增排污口。 |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址可行，平面布局合理。通过评价分析，本项目产生的各类污染物，在采取相应的防治措施后，可实现达标排放。建设单位应严格执行环保法规，按本报告表中所述，对可能影响环境的污染因素采取合理、有效的治理措施，确保污染物的达标排放。在项目运营时，建设单位要负责维持环保设施的正常运行，搞好防范措施，保证废水、废气、噪声和固体废物的正常处理，把项目对环境的影响控制在最低的限度。则项目将不致对周围环境产生明显的不良影响， 从环境保护角度上讲，项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 1.5t/a | 1.5t/a | / | / | 0 | 1.5t/a | 0 |
|  | NOx | 4.99t/a | 4.99t/a | / | / | 0 | 4.99t/a | 0 |
|  | 氨 | 0.003t/a | 0.003t/a | / | / | 0 | 0.003t/a | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.0001t/a | 0.0001t/a | / | / | 0 | 0.0001t/a | 0 |
| 废水 | COD | 5.58t/a | 5.58t/a | / | / | 0 | 5.58t/a | 0 |
|  | NH3-N | 1.4t/a | 1.4t/a | / | / | 0 | 1.4t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 109.5t/a | 109.5t/a | / | / | 0 | 109.5t/a | 0 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 181.04t/a | 181.04t/a | / | / | 0 | 181.04t/a | 0 |
|  | 污泥 | 43.8t/a | 43.8t/a | / | / | 0 | 43.8t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①