常环建〔2022〕0804号

常德市生态环境局

关于津市玉灵有机肥料有限公司年产5000吨有机肥生产项目环境影响报告表的批复

津市玉灵有机肥料有限公司：

你公司《年产5000吨有机肥生产项目环境影响报告表》及相关材料收悉，根据环评报告结论、专家评审意见、公示情况，经研究，现批复如下：

- 一、津市玉灵有机肥料有限公司年产5000吨有机肥生产项目拟选址津市市新洲镇五泉社区 2 组，项目总用地面积4000m 2 ,总建筑面积 2718m 2 ,厂区内主要为生产区，建5栋1F高厂房，分别是原料车间 520m 2 、发酵车间 238m2 、加工车间 580m 2 、成品车间1320m 2 、临时存储车间 60m2。购置生产设备1套，建设相应的供电、给排水、厂区道路、绿化等配套辅助设施。办公室、食堂等生活区租用厂区东北侧闲置民房，项目不涉及烘干工艺。根据《湖南省农业农村厅、湖南省发展和改革委员会关于云溪区、津市市、打通湖区 2019 年长江经济带农业面源污染治理项目初步设计的批复（湘农联〔2019〕108 号》，本项目为津市市统一建设的畜禽养殖污染治理工程：粪污资源化处置中心，猪粪来源于津市区域内养殖粪便。项目总投资600万元，其中环保投资50万元。建设项目符合国家产业政策、“三线一单”生态环境管控要求，在建设单位落实报告表提出的各项污染防治及生态环境保护措施,确保外排污染物达标、环境风险可控的前提下，从环保角度分析，原则上同意该项目建设。

二、项目在设计、建设、运营过程中须严格落实环评报告中提出的环保措施，严格“三同时”制度，着重做好以下环保工作。

1、做好废气污染防治措施。落实报告表中相应措施，对生产车间采取密闭，车间内喷酒生物除臭剂。发酵废气、原料猪粪堆存恶臭气体分别经负压收集后，再经生物除臭装置处理后由15m高排气筒排放，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值要求；粉碎机粉尘经集气罩收集后再经布袋除尘器处理后排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织浓度限值要求。粪便运输时喷洒除臭剂，运输车采取密封措施，防止洒落。

2、项目排水采取雨污分流。厂区场坪四周设置雨水环c形排沟，初期雨水收集进入收集池用于周边农地，不外排。生活污水经厂区内化粪池处理后用于周边菜地，不外排。发酵、粪便原料车间等产生的渗滤液收集后通过明管进入西侧津市市灵泉镇玉灵牲猪养殖场粪污综合利用与污染防治工程内进行深度处理，处理后的废水用于周边林地及乔木基地施肥。生产车间地面全部进行防渗硬化处理。

3、合理布局，选用低噪声设备，对高噪声设备进行消声、隔声、减振等降噪措施；合理安排运输时间，车辆进出项目及经过敏感点时低速行驶、禁止鸣笛，减少对周边声环境的影响。

4、有机肥粉碎、筛分、造粒工序粉尘经过布袋除尘器收集后作为原料回用于生产，生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运。

5、按照环评报告表要求制定环境风险事故应急预案，严格落实环境风险防范和应急措施，防止污染事故发生。

6、你公司须按照排污许可管理制度要求在项目建成投运前向常德市生态环境局提出排污许可证的申请，并按照排污许可证进行合法排污，落实自行监测计划，按要求开展自行监测工作。

三、项目建成后，你单位须对污染防治措施的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，验收合格方可投入使用。津市市生态环境保护综合行政执法局负责该项目的日常监督管理。

常德市生态环境局

2022年5月18日