津财审预〔2024〕135号

关于津市绿色新材料产业园一期项目一企一管 二期工程管廊架工程预算的评审报告

中化学（津市）建设投资有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市绿色新材料产业园一期项目一企一管二期工程管廊架工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于位于津市市化工园区内，新建一企一管总长度3.61KM，其中钢结构管架3.13KM，钢筋混凝土管廊0.27KM（共计13处），钢结构管桥0.2KM（共计9处）。管架上部结构根据不同情况分别采用纵梁式钢结构管架、桁架式钢结构管架(跨越道路)、独立式管架。管架基础采用柱下独立基础。

- 资金来源为自筹及融资。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、友谊国际工程咨询股份有限公司编制预算文件和中交第二航务工程局有限公司绘制的施工图；

3、津发改投[2022]63号《关于湖南省津市高新技术区产业开发区津市绿色新材料产业园一期项目可行性研究报告的批复》；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

8、常建价〔2023〕12号《关于公布常德市二〇二三年第七期建设工程材料市场综合价的通知》；

9、常建价〔2023〕16号《关于公布常德市二〇二三年第二期安装工程材料市场综合价的通知》；

10、常建价〔2023〕8号《关于发布<常德市二〇二三年园林绿化工程苗木市场综合价>的通知》；

11、湘交造定字〔2024〕46 号《关于发布2024 年 4 月湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数》的通知；

12、市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版；

13、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市绿色新材料产业园一期项目一企一管二期工程管廊架工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

一）给排水工程

1、管道安装套用定额子目错误，报审按照给排水定额计算，工业管道排水应套用第八册工业管道子目；

2、第八册管件包含在管道安装内，不计安装费只计算主材；

3、管道安装漏报法兰主材，按每根钢管1副法兰计算主材费，不计安装费。

二）拆除工程

1、灌木成片栽植，子目调整；

2、拆除人行道面层，子目调整；

3、土石方外运，单价调整；

4、垃圾处理费，工程量多计；

5、道路碎石基层，子目调整；

6、人行道板透水砖，主材调整；

7、路面破除垃圾外运工程量多计。

三）管架结构工程

1、余方弃置（包含借土），单价调整；

2、二次浇筑构件，工程量多计；

3、现浇构件钢筋，工程量多计；

4、零星钢构件，工程量多计；

5、钢柱、钢梁、钢支撑，工程量多计；

6、混凝土垫层、基础子目低套；

7、现浇构件钢筋工程量少计；

8、地脚螺栓、预埋铁件，工程量多计；

9、钢构开孔，钢构件子目已含相应内容，扣除；

10、模板工程量多计；

11、施工围挡与安全文明措施费重复计取，扣除。

四）管廊结构

1、余方弃置（包含借土），价格调整；

2、换填垫层，子目调整；

3、现浇混凝土池盖板（有梁板），工程量多计；

4、钢筋混凝土预制盖板，工程量多计；

5、现浇构件钢筋，工程量多计；

6、电渣压力焊，工程量多计；

7、地脚螺栓，工程量多计；

8、Gr-波形梁边防撞护栏，工程量多计；

9、大型机械设备进出场及安拆，工程量多计。

五）其他

1、本工程已按合同规定下浮3%；

2、本工程砂类价格按澧县机制砂、回填砂发布价执行；

3、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额22722838.08元，审定金额17380227.60元，审减金额5342610.48元，审减率23.51%（详见后附评审汇总表）。

- 项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为104021.00元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二四年十一月二十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办