津财审结〔2025〕60号

关于津市市三洲驿街道品元宫A6街区

老旧小区改造项目结算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市三洲驿街道品元宫A6街区老旧小区改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目为津市市三洲驿街道品元宫A6街区老旧小区改造项目，工作内容：主要工程内容为破除原破损砼道路及人行道，重新恢复砼道路及人行道板，改造道路沿线敷设雨水及污水管，室外强弱电安装，其他相配套的零星工程等。

本项目由湖南省津市市阳由建筑工程有限责任公司承建。施工工期为2022年8月11日至2023年12月08日。

资金来源：专项资金及地方自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湖南省建设厅湘建价[2020]56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》、湖南省建设工程造价管理总站颁布的《2020年湖南省建设工程消耗量标准》；

5、省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》(湘建价[2019]47号)；

6、常德市财政局投资评审中心发的《关于印发市本级政府性建设项目评审(审计)标准操作规范（第一~四期）的通知》

7、常德市建设工程造价管理站发布的对应施工期的材料价格及市场询价。

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市三洲驿街道品元宫A6街区老旧小区改造项目的工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、拆除工程，工程量按现场实际及竣工图核减，拆除基层单价重组，计入清单外，审减0.47万元；

2、道路工程，工程量按现场实际及竣工图核减，面层及基层相应核减，审减0.64万元；

3、人行道工程，面层及基层工程量核减，花岗岩缘石规格与清单不同，计入清单外重新组价，垫层核减，共审减0.09万元；

4、新建厕所现场只见一个，共审减0.18万元；

5、雨水工程，雨水管长度核减雨水井占用部分，其他相应核减，雨水井按700计算，计入清单外，并扣减井筒高度，雨水口，深度核减，计入清单外，现场照片未见砂垫层及砂包封，所有回填料按碎石计算（现场照片），共审减6.33万元；

6、污水工程，污水管长度核减污水井占用部分，其他相应核减，污水井按700计算，计入清单外，并扣减井筒高度，现场照片未见砂垫层及砂包封，所有回填料按碎石计算（现场照片），共审减4.6万元；

7、道路增补，工程量按现场实际及竣工图核减，机械拆除变人工差价无依据扣减，共审减3.63万元；

8、雨污水增补，暗沟高度按现场测量高度核减，排水管C15素砼护管无影像资料，扣减，审减2.79万元；

9、电力电缆 YJV3*6：实际做法是电力电缆 YJV3*4，计入增补，审减0.12万元；

10、电力井 2180*1920*1550 ：工程量并入路灯井 880*680*700，审减7.072万元；

11、路灯管线 2*UPVC75 混凝土包封：配管 UPVC75 埋地322.7米，全部包封最大工程量只可能有161米，且无影像资料，暂不计，审减1.21万元；

12、弱电预埋管 2*UPVC75 混凝土包封：无影像资料，不计，审减0.35万元；

13、弱电预埋管 4*UPVC110 混凝土包封：配管 UPVC110 埋地0米，包封工程量0，且无影像资料，不计，审减0.93万元；

14、计入清单外部分按市政取费；

15、砂浆按预拌砂浆计取；

16、环保车外运未提供结算单，按自卸汽车外运计入合同外；

17、分类垃圾桶取消暂估计入合同外；

18、雨水山砾石回填方工程量多计,审减造价2.25万元；

19、雨水余方弃置，审减造价0.16万元；

20、污水余方弃置，审减造价0.12万元；

21、弱电井 1180*1080*875井工程量多计,审减造价0.61万元；

22、视频系统调试未计取，审减造价0.23万元；

23、计算机应用、网络系统试运行未计取，审减造价0.39万元；

24、其他取费及下浮共审减2.89万元；

25、项目所有环保车外运均未提供运输结算单，按一般汽车外运计取；

26、合同外工程按规定下浮9%、下浮8%，人工不下浮；再按投标优惠率进行总价下浮；

27、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1510874.79元，审定金额1154954.05元，审减金额355920.74元，审减率23.56%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办