- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    津市市金鼎固废处理中心项目

建设单位（盖章）：  常德创峰环保有限公司

编制日期：          2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

《津市市金鼎固废处理中心项目环境影响报告表专家评审意见》修改说明

| 序号 | 专家评审意见 | 修改内容 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目规划符合性分析和选址合理性分析。 | 完善了项目规划符合性分析和选址合理性分析。 | P2、P3、P13 |
| 2 | 进一步细化项目建设内容及规模，完善项目组成表。说明粉煤灰、炉渣和钙镁泥处置去向。核实运输车辆数量。 | 细化了项目建设内容及规模，完善了项目组成表，说明了粉煤灰、炉渣和钙镁泥处置去向，并核了实运输车辆数量。 | P16、P17、P18、P20 |
| 3 | 补充核算总氮、总磷污染物总量控制指标。 | 补充核算了总氮、总磷污染物总量控制指标。 | P30 |
| 4 | 完善恶臭污染物的源强核算和处理措施。 | 建设单位变更了菌渣的处置方式，取消了厂内压滤工序，菌渣直接从湖南利尔生物科技有限公司转运至饲料加工厂，减少了相应的废气、废水产生。 | / |
| 5 | 进一步核实废水处理工艺和处理效率，完善可行性论证，强化污水处理厂接纳可行性分析。 |  | / |
| 6 | 完善风险防控措施和菌渣运输环节的环境管理要求。 | 完善了风险防控措施和菌渣运输环节的环境管理要求。 | P50-51 |
| 7 | 完善监督检查清单。补充入园协议。 | 完善了监督检查清单，补充了入园协议。 | P53-54、附件6 |

专家签字：

目   录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 15 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 25 -

四、主要环境影响和保护措施	- 32 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 53 -

六、结论	- 56 -

附表	- 57 -

附件

附件1 《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2023〕23号）

附件2 厂房租赁合同

附件3 项目立项文件

附件4 检测报告

附件5 钙镁泥、菌渣一般工业固废证明材料

附件6 项目入园协议

附件7 专家评审意见

附图

附图1 项目所在位置示意图

附图2 厂区平面图

附图3 车间总平面布置图

附图4 津市高新技术产业开发区三区三线套合图

附图5 项目与津市高新区产业布局规划图位置示意图

附图6 项目所在地周边企业分布图

附图7 污水走向示意图

附图8 雨水走向示意图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 津市市金鼎固废处理中心项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-430781-04-01-695978 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨遵吾 | 联系方式 | 13807422513 |
| 建设地点 | 湖南省津市市高新技术产业开发区嘉山大道11号 |  |  |
| 地理坐标 | （111度51分28.287秒，29度34分29.061秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及利用 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 津市市发展和改革局（津市市国防动员办公室） | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 津发改投[2025]71号 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 17.5 |
| 环保投资占比（%） | 8.75 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1300 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 湖南省发展和改革委员会印发关于津市高新技术产业开发区等园区调区扩区的复函（湘发改函[2020]36号）。 《津市高新技术开发区控制性详细规划》，2021年4月津市市人民政府以“津政办函[2021]5号”文同意控制性规划调整。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》 审查机关：湖南生态环境厅 审查文件名称及文号：湖南生态环境厅关于《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2023]23号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 （1）产业定位 根据《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划修编》，津市高新技术产业开发区规划以生物医药和化工为主导产业，适当发展装备制造、食品加工及配套物流业。 （2）分区定位 根据《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》，园区北部片区15.82公顷，为现有保留区域，以现状为基础适度发展盐化工产业。南部片区分包括生物医药（医药制造）产业区、化工产业区、综合工业园区。综合工业园区主要发展装备制造、食品加工等产业。装备制造以现有汽车配件产业为基础，重点发展以汽车模具制造和汽车钢结构研发与生产的汽配产业，积极引进电气机械及器材制造、仪器及相关设备制造、专用机械制造等先进装备制造产业；食品加工依托洞庭湖区农业资源和产业基础，重点发展特色休闲食品、调味品、果蔬食品、粮油加工。 本项目位于湖南省津市市高新技术产业开发区嘉山大道11号，租赁湖南津佳兔高新科技有限公司3#车间，属于南部片区综合工业区。本项目属于生态保护和环境治理业中的一般工业固体废物处置及利用，未列入规划环评负面清单，虽不属于园区主导产业，与南部片区综合工业区产业定位及分区定位不冲突。 因此，本项目建设符合津市高新技术产业开发区产业布局调整规划产业定位和分区定位。 2、与规划环评及批复符合性分析 本项目位于津市高新技术产业开发区，根据《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》、湖南省生态环境厅《关于津市高新技术产业开发区规划修编环境影响报告书的审查意见的函》（湘环评函[2023]23号），本项目与规划环评及批复相符性分析如下： 表1-1 项目与规划环评及批复的符合性分析 规划环评及批复要求; 本项目情况; 符合性. 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地。园区拟规划的化工片区应对照《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》《化工园区综合评价导则》及生态环境部门关于化工园区认定与复核相关文件要求高标准规划与建设。为建少化工片区和生物医药产业区对园区敏感点的影响，在团湖安置小区、戚家小区、嘉山实验小学邻近地块应按报告书的具体要求严格控制环境风险和恶臭异味排放的项目布局。; 本项目建设地点位于津市高新技术产业开发区南部片区综合工业区，不属于化工片区和生物医药产业区，距离团湖安置小区630m、戚家小区2080m、嘉山实验小学1200m，均不属于邻近地块，项目生产对这些敏感区影响较小。; 符合. 严格环境准入，优化园区产业结构。严格落实《澧水保护法》《澧水经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。园区产业引进应严格遵循国家关于“两高”项目的相关政策要求，落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业准入清单。; 本项目属于固体废物治理项目，不属于国家规定的“两高”项目，项目建设符合园区环境准入要求，与《报告书》提出的产业定位和产业准入清单不冲突。; 符合. 落实管控措施，加强园区排污管理。完善污水管网建设，做好雨污分流、污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，化工片区应对照我省化工园区污水收集处理规范化的相关要求完善设施，达到一企一管、明管输送可视可监测的要求，化工片区初期雨水应经收集后送污水处理厂处理，杜绝超标废水排入团湖，加快关闭胥家湖沿线的雨水排口，确保雨水不得排入胥家湖。优化能源结构，充分发挥园区集中供热对中小锅炉的替代作用，加强大气污染防治，加强对园区企业VOCs排放的治理，重点控制VOCs、恶臭特征污染物的无组织排放，在园区中部团湖安置区常年上风向应严格限制新引进以恶臭、异味等废气排放为主的建设项目并强化对周边已有气型污染项目的治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对化工片区及重点产排污企业的监管与服务。; 本项目租赁湖南津佳兔高新科技有限公司3#车间，厂区内配套有完善的雨污水管网，采取雨污分流措施，厂区雨水通过雨水管网排入团湖，项目无生产废水产生，生活污水依托租赁厂房的化粪池处理后排入园区管网；一般工业固废分选破碎过程中产生的颗粒物经过破碎机自带布袋除尘器处理后15米高排气筒排放（DA001）；项目固体废物和生活垃圾均采取分类收集、转运、综合利用和无害化处理等措施，危险废物定期交由资质单位处置。; 符合. 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。按要求做好生态环境监测自动站布点、建设，加强对园区周边环境空气、地表水环境质量的跟踪监测，加强地下水污染源头防控与监测，进一步完善环境监管信息平台数据对接工作。加强对园区重点排放企业的监督性监测，防止偷排漏排。; 本项目按照环评及其批复、验收、排污许可证等文件要求定期对厂内开展环境监测与污染源监测，确保厂内污染排放稳定达标。; 符合. 强化风险管控，严防园区环境事故。园区应建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强环境风险防控、预警和应急体系建设，落实环境风险防控措施，按要求做好园区及企业的环境应急预案的编制、修订和备案工作，有计划地组织环境事故应急培训和演练，全面提升园区风险防控和环境事故应急处置能力。化工片区应建设公共的事故水池、应急截流等环境风险设施，完善环境风险应急体系管控要求，全面杜绝事故废水直接进入澧水、团湖、胥家湖等自然水体，确保漕水及内湖水质安全。加强对重点企业的环境风险防控，特别关注发生过风险事故或存在重大环境风险源的企业的相关情况。; 本项目完成后会按要求编制突发环境事件应急预案，积极配合园区建立健全环境风险管理工作长效机制，加强环境风险防控、预警和应急体系建设，落实环境风险防控措施，全面提升园区风险防控和环境事故应急处置能力。; 符合. 做好园区及周边控规，减少和保护环境敏感目标。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，园区内不得新规划集中居住用地、不得扩大安置区规模，园区开发过程中居民拆迁安置应严格到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目不涉及防护距离和环保拆迁。; 符合. 做好园区建设期生态保护和水土保持。施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。; 本项目不新增用地，仅对租赁的车间进行改造，不在车间以外的区域进行土石方开挖、堆存。; 符合. 3、与园区环境准入符合性分析 本项目位于津市高新技术产业开发区南部片区综合工业区，根据《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》，环境准入行业清单见下表： 表1-2 项目与园区环境准入清单的符合性分析 区域; 行业类别; 本项目情况. 南部片区综合工业区; 产业定位：主要发展装备制造、食品加工。 （1）装备制造：重点发展以汽车模具制造和汽车钢结构研发与生产的汽配产业，积极引进电气机械及器材制造、仪器及相关设备制造、专用机械制造等先进装备制造产业。C33金属制品业、C362汽车用发动机制造、C365电车制造、C367汽车零部件及配件制造、C371铁路运输设备制造、C38电气机械和器材制造业等。 （2）食品加工：重点发展特色休闲食品、调味品、果蔬食品、粮油加工。C131谷物磨制、C132饲料加工、C133植物油加工、C136水产品加工、C137蔬菜、菌类、水果和坚果加工、C139其他农副食品加工、C14食品制造业、C152饮料制造; 本项目行业类别为N7723固体废物治理，不在限制类及禁止类的行业清单内，与园区准入清单不冲突。. 限制类：C1461味精制造、C1462酱油、食醋及类似制品制造等异味严重的项目. 禁止类：（1）涉重金属重点行业（环固体〔2022〕17号中六行业）。（2）C 31黑色金属冶炼和压延加工业（C313钢压延加工除外）、C32有色金属冶炼和压延加工业（C325有色金属压延加工除外）。. |
| 其他符合性 分析 | 1、与产业政策的相符性分析 对照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，为“允许类”，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 经查《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于该负面清单中禁止准入类项目。因此，本项目的建设符合国家市场准入政策。 经查《湖南省“两高”项目管理目录》（湘发改环资〔2021〕968号），本项目未列入湖南省“两高”项目管理目录。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策、市场准入负面清单相关要求。 2、与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析 《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）文件中对津市高新技术产业开发区管控要求及符合性分析具体如下： 表1-3 项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性分析 管理维度; 清单中管控要求; 相符性分析; 符合性. 空间布局约束; （1.1）高新区产业引进按照国家关于“两高”项目的相关政策要求，高新区内不得新规划集中居住用地、不得扩大安置区规模。高新区化工片区应严格边界管控，控制发展规模。 （1.2）胥家湖靠近高新区一侧沿岸应建设隔离防护绿带，沿岸50米陆域范围不得布置生产性厂房及污水处理设施。新洲镇镇区邻高新区边界300米范围内不得规划新增新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 （1.3）团湖安置区常年上风向应严格限制新引进以恶臭、异味等废气排放为主的建设项目并强化对周边已有气型污染项目的治理。; 本项目属于固体废物治理项目，不属于国家规定的“两高”项目；项目选址距离胥家湖1.53km，位于团湖安置区常年上风向，但是本项目不属于以恶臭、异味等废气排放为主的建设项目。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：落实管控措施，加强高新区排污管理。完善污水管网建设，做好雨污分流，污污分流，确保区块一（北部片区）、区块二（南部片区）生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂处理。化工片区企业初期雨水经收集后送污水处理厂处理，杜绝超标废水排入团湖，加快关闭胥嘉湖沿线的雨水排口，确保雨水不得排入胥嘉湖。化工片区应按要求建设公共的事故水池、应急截流等环境风险设施，全面杜绝事故废水直接进入澧水、团湖、胥家湖等自然水体，确保澧水及内湖水质安全。 （2.2）废气：加强大气污染防治，加强对高新区企业VOCs排放的治理，重点控制VOCs、恶臭等特征污染物的排放，督促相关化工企业按要求做好挥发性有机物泄漏检测与修复。 （2.3）高新区内生物工程类、医药制造、食品、化工等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.4）固废：建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。; 本项目租赁湖南津佳兔高新科技有限公司3#车间，厂区内配套有完善的雨污水管网，采取雨污分流措施，厂区雨水通过雨水管网排入团湖，项目无生产废水产生，生活污水依托租赁厂房的化粪池处理后排入园区管网；一般工业固废分选破碎过程中产生的颗粒物经过破碎机自带布袋除尘器处理后15米高排气筒排放（DA001）；项目固体废物和生活垃圾均采取分类收集、转运、综合利用和无害化处理等措施，危险废物定期交由资质单位处置。; 符合. 环境风险防控; （3.1）加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设，区块一（北部片区）及区块二（南部片区）落实高新区突发环境事件应急预案提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）有效管控建设用地土壤污染风险，从严管控化工行业等重度污染地块规划用途，推进危险化学品生产企业搬迁改造腾退地块风险管控和修复。 （3.4）化工园区应按照有关规定建设园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理。化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。; 本项目完成后会按要求编制突发环境事件应急预案，积极配合园区建立健全环境风险管理工作长效机制，加强环境风险防控、预警和应急体系建设，落实环境风险防控措施，全面提升园区风险防控和环境事故应急处置能力。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：优化能源结构，充分发挥园区集中供热对中小锅炉的替代作用。禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新（扩）建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等设施（集中供热、电厂锅炉除外）。实施热电联产，集中供热，以天然气供热为补充，逐步淘汰现有燃煤锅炉，严禁新建燃煤锅炉。2025年综合能源消费量预测为22.41万吨标煤（当量值），单位GDP能耗预测值为0.379标煤/万元。区域“十四五”期间综合能源消费增量为2.80万吨标煤（当量值），单位GDP能耗下降15%。煤炭消费总量为27.46万吨，增量控制在13.95万吨。 （4.2）水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。到2025年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，津市用水总量为1.4575亿立方米，万元地区生产总量用水量比2020年下降16%、万元工业增加值用水量比2020年下降13.82%，加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。 （4.3）土地资源：促进园区土地高质量利用。在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，园区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。; 本项目使用能源为电能，属于清洁能源，水来自市政管网，无需设置锅炉。; 符合. 综上，本项目的建设符合津市高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。 3、与《常德市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 根据《常德市“十四五”生态环境保护规划》要求中第七条筑牢底线思维防范化解重大生态环境风险中推进废弃资源综合利用要求：提升一般工业固体废物综合利用率。鼓励县级以上地方人民政府统筹或联合规划建设一般工业固体废物集中处置设施，支持资源化利用新技术、新设备、新产品的研发与应用；在环境风险可控下，充分利用工业窑炉、水泥窑等设施消纳采选尾矿、粉煤灰、炉渣、冶炼废渣、脱硫石膏等大宗工业固体废物；构建以水泥、建材等行业为核心的工业固体废物综合利用系统；推动工业固体废物资源综合利用示范基地（园区）、示范企业、示范项目建设。 项目属于一般工业固体废物处理项目，主要对津市高新技术产业开发区内工业企业产生的废纸制品、废塑料、废编织袋等一般工业固废进行收集、分拣、破碎和打包处理，外运进行综合利用或处置，对湖南利尔生物科技有限公司产生的菌渣直接转运至饲料加工厂进行综合利用，并对湖南省湘澧盐化有限责任公司的粉煤灰、炉渣及钙镁泥转运至津市坝道水泥有限公司等水泥生产企业或其他建材加工企业进行综合利用，属于工业固体废物资源综合利用体系，符合《常德市“十四五”生态环境保护规划》要求。 4、与《建设项目环境保护管理条例》相符性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》第十一条建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： 表1-4 项目与《建设项目环境保护管理条例》的符合性 序号; 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 符合性. 1; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 本项目位于津市高新技术产业开发区，为工业用地，符合国家的相关政策。; 符合. 2; 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 项目所在区域环境质量能达到环境质量标准。; 符合. 3; 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 项目采取的污染防治措施可以确保污染物排放达标。; 符合. 4; 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目基础资料数据为建设单位提供，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。; 符合. 5、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 对照《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》禁止项目建设要求，本项目不涉自然保护区、风景名胜区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、饮用水水源保护区等禁止或限制发展区；本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区和保留区、长江干支和湖泊岸线一公里或三公里范围内。本项目为一般工业固体废物处置项目，为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类，不属于高污染、高耗能、高排放项目。综上所述，本项目不存在《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》列出的禁止项目建设的内容，符合文件相关要求。 6、与《废塑料污染控制技术规范》相符性分析 《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022），对废塑料回收、贮存、运输、预处理、再生利用等过程的污染控制和环境保护监督管理做了明确要求，本项目符合性详见下表。 表1-5 与《废塑料污染控制技术规范》相符性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 4.2 宜以提高资源利用率和减少环境影响为原则，按照重复使用、再生利用和处置的顺序，选择合理可行的废塑料利用处置技术路线。 4.4废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB15562.2的要求设置标识。 4.5 含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他废塑料分开进行。 4.6 废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。 4.7 属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。 4.8 废塑料的产生、收集、再生利用和处置过程除应满足生态环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。; （1）本项目针对工业产的的废塑料进行收集、破碎和贮存，不含医疗废物和危险废物的废塑料。 （2）含卤素废塑料与其他废塑料分开，且无再生工序。 （3）本项目租赁津佳兔公司3#车间，津佳兔厂区建有围墙，厂房内采取了防风、防雨、防渗、防火等措施。 （4）厂房内部分区明确，并按GB15562.2的要求在各分区设置标识牌。 （5）建设单位按要求建立废塑料管理台账，内容包含废塑料来源、种类、数量、去向等，台账要求至少保存3年。 （5）项目满足国家安全生产、职业健康、交通运输消防等法规、标准的相关要求。; 符合. 2; 废塑料的再生利用和处置企业，应按照排污许可证、HJ819以及本标准的要求，制定自行监测方案，对废塑料的利用处置过程污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并依规进行信息公开。不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家和行业标准，保留监测记录以及特殊情况记录。; 项目按照排污许可证、HJ819以及本标准的要求，制定自行监测方案。; 符合. 3; 9.2.1 废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。 9.2.2 新建和改扩建废塑料再生利用项目的选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求。 9.2.3 废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。; （1）本项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度。 （2）项目选址符合津市高新技术产业开发区总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案等环境保护要求。 （3）本项目功能分区明确，设有明显的界限和标识。; 符合. 7、与《废塑料加工利用污染防治管理规定》的相符性分析 国家环境保护部、发展改革委、商务部于2012年8月24日联合发布《废塑料加工利用污染防治管理规定》，该规定所称废塑料加工利用，是指将国内回收的废塑料（包括工业边角料、废弃塑料瓶、包装物及其他塑料制品、农膜等）及经批准从国外进口的各类废塑料等进行分类、清洗、拉丝、造粒的活动；以及将废塑料加工成塑料再生制品或成品的活动。本项目主要为工业包装物等废塑料的分选、破碎，符合性分析详见下表。 表1-6 与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 禁止在居民区加工利用废塑料。; 本项目位于津市高新技术产业开发区，为工业用地，不属于居民区。; 符合. 2; 禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。; 本项目主要为工业包装物等废塑料的分选、破碎，不生产超薄塑料袋和食品塑料袋。; 符合. 3; 禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。; 项目不收集处理具有危险废物属性的废塑料，不含医疗废弃物等。; 符合. 4; 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。; 本项目无废塑料清洗工序，无生产废水产生。; 符合. 5; 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。; 本项目分选产生的不可利用物及废气处理产生的收集粉尘均送往垃圾焚烧电厂处置。; 符合. 8、与《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》的相符性分析 《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）要求规范塑料废弃物回收利用和处置，具体如下： 表1-7 与《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》相符性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. 推进资源化能源化利用。推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化，相关项目要向资源循环利用基地等园区集聚，提高塑料废弃物资源化利用水平。分拣成本高、不宜资源化利用的塑料废弃物要推进能源化利用，加强垃圾焚烧发电等企业的运行管理，确保各类污染物稳定达标排放，并最大限度降低塑料垃圾直接填埋量。; 本项目的建设有利于推进废塑料资源化利用，通过对工业废塑料的分选、破碎，符合一般工业固体废物的资源化、循环化利用原则。; 符合. 9、与《“十四五”塑料污染治理行动方案》的相符性分析 《“十四五”塑料污染治理行动方案》（发改环资〔2021〕1298号）提出加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置，要求如下： 表1-8 与《“十四五”塑料污染治理行动方案》相符性分析 相关要求; 项目情况; 符合性. 加大塑料废弃物再生利用。支持塑料废弃物再生利用项目建设，发布废塑料综合利用规范企业名单，引导相关项目向资源循环利用基地、工业资源综合利用基地等园区集聚，推动塑料废弃物再生利用产业规模化、规范化、清洁化发展。加强塑料废弃物再生利用企业的环境监管，加大对小散乱企业和违法违规行为的整治力度，防止二次污染。完善再生塑料有关标准，加快推广应用废塑料再生利用先进适用技术装备，鼓励塑料废弃物同级化、高附加值利用。; 本项目通过对工业废塑料的分选、破碎，符合一般工业固体废物的资源化、循环化利用原则。; 符合. 10、选址合理性分析 本项目位于津市高新技术产业开发区综合工业区（湖南津佳兔高新科技有限公司3#车间），项目用地属于二类工业用地。 项目周边交通较为便利，水、电等均有供应，综合条件较好。项目所在地结构较单一，建设地附近无珍稀野生动、植物存在，无自然保护区。 项目所在地四周均为企业，500m范围内无居民。根据现状调查，厂区东侧为印刷包装企业津市中南新鲁包装印刷有限公司，北侧为机电制造企业津市劲龙电机有限公司、津市市大同密封件有限公司、湖南泰安锻造有限公司、湖南中沃汽车零部件制造有限公司等，西侧、南侧及东北侧为食品制造企业湖南省南北特食品有限公司、湖南台龙食品科技有限公司、湖南嘉一食品有限公司、湖南津味绿康食品有限公司、湖南椰康食品有限公司、湖南新中意食品有限公司。 本项目仅在破碎过程中产生少量颗粒物，且在密闭车间内贮存，经采取“封闭收集+布袋除尘+15m高排气筒”的措施后可做到达标排放，不会对周边食品制造企业产生不利影响，固体废物做到合理处置，对地表水、大气、声环境等影响程度在可接受的程度，从环保角度来分析，本项目建设选址可行。 11、服务范围内固体废弃物来源分析 本项目建成后主要收集处置津市高新技术产业开发区内内工业企业产生的废纸制品、废塑料、废编织袋等一般工业固废，该类固废产生的行业主要为食品、服装、建材、药厂、化工、印刷及其他非特定行业；对湖南利尔生物科技有限公司产生的菌渣直接转运至饲料加工厂进行综合利用，并对湖南省湘澧盐化有限责任公司的粉煤灰、炉渣及钙镁泥转运至津市坝道水泥有限公司等水泥生产企业或其他建材加工企业进行综合利用。 根据统计，津市高新技术产业开发区存在较多的一般工业固废产生企业，主要来自食品、服装、建材、药厂、化工、印刷及其他非特定行业生产过程中产生的固体废物，共计4.5万吨/年，其中废纸制品、废塑料、废编织袋等一般工业固废约占10%，即2万吨/年；湖南利尔生物科技有限公司菌渣产生量为0.6万吨/年；湖南省湘澧盐化有限责任公司粉煤灰、炉渣产生量约1.3万吨/年，钙镁泥产生量约0.6万吨/年。随着津市高新技术产业开发区的发展，有关企业数量和生产能力将持续增加，该类一般工业固废的产废量也会相应增长。 项目建成后，一般工业固体废物收集范围以津市高新技术产业开发区为主，建设单位与产废单位签订一般工业固废处置协议，并委托有运输资质的第三方承担该类固体废物的运输环节，厂区内部设暂存仓库及处置设备。 综上所述，本项目接收一般工业固废均来自津市高新技术产业开发区相关产废企业，整个固体废物收集、运输、接收、贮存过程均按照相关要求执行。因此，本项目一般工业固废原料来源可靠，过程合法。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 津市高新技术产业开发区拥有以生物医药、装备制造业为主导产业，溢多利生物、中联重科、欣龙控股、金健集团、大北农等一批上市公司和知名企业在园区设有子公司，是全国最大的酶制剂生产出口基地、最大的甾体药物原料药生产基地。 作为省级标准化的园区，目前缺少对一般固废的收集、转运及综合利用的集中管理，现阶段园区产生的一般工业固体废物都经由其他县市下游企业进行收集和处理，存在较大的安全和环境风险。因此，在园区标准化建设的前提下，针对园区日益壮大的经济规模，由常德创峰环保有限公司进行津市市金鼎固废处理中心项目建设。 该项目作为津市高新技术产业开发区配套的一般工业固体废物处置项目，主要对园区内工业企业产生的废纸制品、废塑料、废编织袋等一般工业固废进行收集、分拣、破碎和打包处理，外运进行综合利用或处置，对湖南利尔生物科技有限公司产生的菌渣直接转运至饲料加工厂进行综合利用，并对湖南省湘澧盐化有限责任公司的粉煤灰、炉渣及钙镁泥转运至津市坝道水泥有限公司等水泥生产企业或其他建材加工企业进行综合利用。通过本项目的实施，可使津市高新技术产业开发区的一般固废得到更安全、更环保、更正规的的处理。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）中“四十七、生态保护和环境治理业 103-一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”，应编制环境影响报告表。常德创峰环保有限公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司承担本项目的环境影响评价编制工作。我公司在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 二、建设内容 1、项目组成 本项目租赁湖南津佳兔高新科技有限公司3#车间（东侧区域），总面积1300m2，建设内容：新建1条废纸制品、废塑料、废编织袋等一般工业固废处理（分拣和预处理）生产线，配套建设环保设施及消防设施等，针对湖南利尔生物科技有限公司产生的菌渣及湖南省湘澧盐化有限责任公司产生的粉煤灰、炉渣及钙镁泥直接进行转运，不进厂贮存。本项目建成后预计年综合收集、分拣、转运一般工业固体废物4.5万吨。 表2-1 项目组成一览表 项目类别; 建设项目内容; 规模; 备注. 主体工程; 生产区; 在车间南侧布置废纸制品、废塑料、废编织袋等一般工业固废处理（分拣和预处理）生产线，面积300m2。; 新建. 辅助工程; 办公区; 依托湖南津佳兔高新科技有限公司办公楼二楼办公室。; 依托. 公用工程; 供水; 本项目的生活、生产用水由园区自来水供给。; 依托. 供电; 本项目由园区电网供电。; 依托. 排水; 采取雨污分流、污污分流措施，生活污水依托租赁厂房的化粪池处理后排入园区污水管网；区域雨水经雨水管网外排团湖。; 依托. 储运工程; 原料成品仓库; 在车间北侧区域设置废纸制品、废塑料、废编织袋等一般工业固废原料和成品仓库，面积1000m2。; 新建. 环保工程; 废气处理; 分选破碎粉尘：经过破碎机自带布袋除尘器收集后15米高排气筒排放（DA001）; 新建. 废水处理; 生活污水依托津佳兔公司现有化粪池处理后排入市政管网；; 依托. 噪声控制; 设备基础减震、车间封闭。; 新建. 固体废物; 新建自产一般固废仓库（面积10m2）和危废暂存间（面积10m2）各1个，一般固废委外清运无害化处置，危废委托有资质单位处理。; 新建. 2、项目生产规模 根据建设单位提供的资料，本次新建项目主要进行一般工业固废及资源综合利用，年处理能力4.5万吨，本项目一般工业固废处理能力详见表2-2。 表2-2 本项目一般工业固废处理能力一览表 序号; 名称; 处理规模（万吨/年）; 备注. 1; 废纸制品; 0.7; 暂存分选、破碎预处理. 2; 废塑料; 0.7; 暂存分选、破碎预处理. 3; 废编织袋; 0.6; 暂存分选、破碎预处理. 4; 菌渣; 0.6; 直接转运至饲料加工厂. 5; 粉煤灰; 0.1; 直接转运至津市坝道水泥有限公司等水泥生产企业或建材生产企业. 5; 炉渣; 0.5. 6; 钙镁泥; 1.3. 合计; 4.5; /. （1）收集范围 本项目一般工业固废收集范围主要为津市高新技术产业开发区范围。本项目原料不涉及危险废物或沾有有毒有害物质的工业垃圾，且不允许夹带危险废物。 （2）一般工业固废来源 表2-3 本项目一般工业固废来源一览表 序号; 名称; 废物种类; 废物代码; 废物来源. 1; 废纸制品; SW17; 900-005-S17; 来源于周边企业工业生产活动中产生的废纸、废纸质包装、废边角料、残次品等废物。. 2; 废塑料; SW17; 900-003-S17; 来源于周边企业工业生产活动中产生的塑料废弃边角料、废弃塑料包装等废物。. 3; 废编织袋; SW17; 900-099-S17; 来源于周边企业工业生产活动中产生的废编织袋等其他可再生类废物。. 4; 菌渣; SW59; 900-099-S59; 来源于湖南利尔生物科技有限公司L-高丝氨酸生产过程发酵产生的菌渣（无有机溶剂添加），含水率80%。. 5; 粉煤灰; SW02; 900-001-S02; 来源于湖南省湘澧盐化有限责任公司从燃煤过程产生的烟气中收捕下来的细微固体颗粒物。. 5; 炉渣; SW03; 900-001-S03; 来源于湖南省湘澧盐化有限责任公司煤炭燃烧产生的炉渣。. 6; 钙镁泥; SW59; 900-099-S59; 来源于湖南省湘澧盐化有限责任公司生产过程中卤水净化产生的盐泥，主要成分为Mg（OH）2、CaCO3，根据排污许可要求属于一般固废，因为产生量大加上锅炉受不了需改变处置方式为外委。. （3）一般工业固废最终去向 表2-4 本项目一般工业固废最终去向汇总表 序号; 名称; 本项目消耗量（万吨/年）; 最终去向. 1; 废纸制品; 0.7; 外售给物资回收单位. 2; 废塑料; 0.7; 外售给物资回收单位. 3; 废编织袋; 0.6; 外售给物资回收单位. 4; 菌渣; 0.6; 直接转运至饲料加工厂. 5; 粉煤灰; 0.1; 直接转运至津市坝道水泥有限公司等水泥生产企业或建材生产企业. 5; 炉渣; 0.5. 6; 钙镁泥; 1.3. 本项目固废最终去向合理性分析： 1）本项目回收的废纸制品、废塑料、废编织袋为可利用价值较高的物料，外售给物资回收单位综合利用符合固废资源化、循环化利用原则； 2）根据《湖南利尔生物科技有限公司生物发酵技术产业建设项目二期环境影响报告书》（常环建〔2024〕6号），该项目以糖浆、酵母膏、蛋白胨、液氨等常规培养基原料，以自来水为溶剂，通过微生物代谢和发酵，得到L-高丝氨酸。陶瓷膜过滤分离浓相产生的菌渣为一般工业固体废物，可外售资源化利用。本项目拟将菌渣直接转运至饲料加工厂，符合固废资源化原则； 3）本项目回收的湖南省湘澧盐化有限责任公司生产过程中产生的粉煤灰、炉渣及钙镁泥，该部分一般固废送至津市坝道水泥有限公司等水泥生产企业或建材生产企业，可以作为建筑砖块或水泥的原料，废物得到循环化利用。 综上，本项目各种固废最终去向均可以符合相关规范要求。 3、主要生产设施 根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设备详见表2-5。 表2-5 主要设备清单 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 固废抓取分选机; 台; 1; /. 2; 破碎机; 台; 1; 废塑料破碎. 3; 打包机; 台; 1; /. 4; 地秤; 台; 1; 称量载货车辆. 5; 叉车; 辆; 2; 车间内物资转运. 6; 智能电子秤; 台; 1; 称量一般固废. 7; 箱式固废运输车; 辆; 2; 租用，厂外物资转运. 8; 槽罐车; 辆; 1; 租用，菌渣转运. 4、主要材料及能源消耗情况 本项目使用的主要材料及能源消耗详见表2-6。 表2-6 主要材料及能源消耗量一览表 序号; 材料名称; 规格; 年用量; 厂区最大储存量. 1; 废纸制品、废塑料、废编织袋; 固体; 2万吨; 200吨（贮存周期3天）. 2; 菌渣; 半固体; 0.6万吨; 不进厂贮存，直接转运. 3; 粉煤灰、炉渣及钙镁泥; 固体; 1.9万吨; 不进厂贮存，直接转运. 4; 水; /; 1125m3; /. 5; 电; /; 10万千瓦时; /. 三、一般工业固废管理要求 （1）运输路线要求 固废产生企业要在生态环境主管部门备案登记，运输过程做好防扬散、防渗漏等措施；主要运输路线的选择原则：尽量避开居民区、水源保护区等敏感区域，减少环境和社会影响；鼓励、引导运输车辆配备卫星定位系统、视频记录仪等设备；从业人员定期接受培训，了解掌握一般工业固废知识、事故应对技能及相关管理制度。 （2）固废进厂要求 一般固废在进厂前已经由供应方筛选，并且与供应方合作前需提供相关处理废物为一般工业固废的佐证材料（例如环境影响评价报告、环保验收报告等），需与其签订协议，规定有毒有害废塑料、易燃易爆金属、金属氧化物、废气电气电子产品及医疗废物和其他危险废物等不得混入提供给本公司的原料中；收取、装车过程中有专人监督，包装好的废料选择性开包抽检，一旦发现危险废物及不符合要求的固废则不予收取，直接退回该企业。 （3）固废进场后管控要求 1）接收要求 在接收固体废物时应确认固体废物为本项目接收范围内的种类，避免混入其他固体废物；接收时对固废名称、数量、时间、来源或去向进行登记，建立一般工业固废台账制度，其中应当如实、及时记录，内容全面，并且信息可追溯，包括各批次废物信息可追溯以及责任人可追溯、可查询，建议建立纸质与电子台账并行的制度。在主管部门出台实施细则前，可参照危险废物台账要求管理。 2）储存要求 设置专门的贮存场所，贮存场所为封闭或半封闭，有防雨、防晒、防扬撒、防火等措施，固体废物按种类、按来源分开存放，贮存场所的建设参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，废弃品应堆放整齐，按规定要求分类摆放，并应采取措施，防止发生飞散、掉落、倒塌或崩塌等情况；贮存场所内应严禁烟火，且不可放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标志，贮存场内分隔走道应保持通畅，不可阻碍安全出口，妨碍消防安全设备及电器开关等；贮存场内应设置安全设备，并定期检修。 3）预处理要求 预处理工序遵循先进、稳定、无二次污染的原则。 4）管理要求 企业应建立、健全环境保护管理责任制度，设置环境保护部门或专职人员，负责监督废弃物综合利用过程中环保及相关管理工作；应对所有工作人员进行环境保护培训，建立固体废物处理记录制度，建立环保监测制度；应认真执行排污许可管理制度等。 四、处理能力匹配性分析 根据企业提供的资料，本项目合作的物资公司、饲料加工厂、建材厂、水泥厂等均位于常德市范围内，所有下游企业运输时间均可以控制在2小时以内。本项目预计配备2辆厢式货车用于装载运输，按每辆车上、下午各运输2趟计算，则每辆车单日运输次数为4次，总计为8车，单货车装载量为20~25吨，企业年工作时间300天，企业具备的运输能力为4.8万吨~6万吨；配备1辆槽罐车用于菌渣转运，按上、下午各运输2趟计算，则单日运输次数为4次，槽罐车装载量为8吨，企业年工作时间300天，菌渣的运输能力为0.96万吨；综上，企业总运输能力为5.76万吨~6.98万吨，可满足企业年分选预处理4.5万吨一般工业固废及资源化综合利用项目的建设。 根据业主单位前期调研预估约4.5万吨一般工业固体废物由产废单位直接转运至处置单位，货车司机及工作人员上岗以前均会进行职业培训，经考核合格后进行固体废物的运输工作。固废运输过程以“防渗、防漏”为基本原则，收货过程做好基本的分选、打包工作，不同固废分开放置，如有必要，会将部分固废放置于吨袋中。运输过程中车厢全程做好密闭工作，装运货过程中避免遗漏、丢撒等事故发生。所有运输车辆全部配备应急物资，工作人员做好应急演练，对运输过程中可能发生的突发环境事件有应急预案。综上，本项目直接转运一般工业固废过程中不会对周边环境造成影响。 另外，企业设置1000m2仓库用于贮存一般工业固体废物，贮存能力约500吨，项目处理的工业固废贮存周期一般为3天，则理论需要贮存量约为200吨。、由于企业只对一般工业固体废物进行预处理，不涉及后期处置，因此本项目仓库贮存容积能够满足项目需求。 本项目购置行业先进的分选机、破碎机、打包机，可自动化进行固废抓取分选、破碎、打包作业，并配备劳动定员25人，可以满足日常经营需求。 五、总平面布置 根据建设单位提供的平面布置图可知，进出口设置在车间西侧，在车间南侧布置废纸制品、废塑料、废编织袋等一般工业固废处理（分拣和预处理）生产线，在车间北侧设置废纸制品、废塑料、废编织袋等一般工业固废原料和成品仓库。 一般工业固废处理（分拣和预处理）生产线从西至东依次为分选区、破碎区和打包区，原料和成品仓库由北到南依次为废纸制品贮存区、废塑料贮存区、废编织袋贮存区。 布袋除尘设施及DA001排气筒设置在破碎区南侧，危废暂存间及自产一般固废仓库设置在车间东南侧。 六、劳动定员 本项劳动定员25人，实行八小时，每年工作300天。厂区不设置食堂，员工均不在厂内住宿。 七、公用工程 ①给水：本项目给水水源为市政给水管网。 ②排水：采取雨污分流、污污分流措施，生活污水依托租赁厂房的化粪池处理后排入园区污水管网，区域雨水经雨水管网外排团湖。 ③供电：项目所需电力由国家电网供电。 八、环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资为17.5万元，环保投资所占比例为8.75%。环保投资见表2-7。 表2-7 环保投资情况一览表 类型; 污染物; 防治措施; 投资（万元）. 废气; 颗粒物; 集气罩收集，经过布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放（DA001）; 10. 无组织粉尘; 加强车间通风; 1. 噪声; 设备噪声; 基础减震、厂房隔声; 1. 废水; 生活污水; 依托津佳兔公司化粪池; /. 固废; 废含油抹布及手套; 暂存于危废暂存间，并委托有资质的单位处置; 0.5. 生活垃圾; 依托津佳兔公司已建垃圾桶; /. 地下水及风险防治; 危废暂存间重点防渗，其他区域一般防渗; 5. 合计; 17.5. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ### 一、运营期工艺流程 （1）废纸制品、废塑料、废编织袋等一般工业固废处理（分拣和预处理）生产线工艺流程如下： 图2-1 一般工业固废处理（分拣和预处理）生产线工艺流程及产污环节图 废纸制品、废塑料、废编织袋 卸料 噪声、粉尘 人工分拣 固废 破碎 噪声、粉尘 打包 噪声 外售 不需要进一步处理 工艺流程说明： 项目一般工业固废处理（分拣和预处理）生产线工艺主要处理废纸制品、废塑料、废编织袋一般工业固废。 ①卸料 项目收集一般工业固废主要为公司采用汽车到各企业收集或各企业自行安排汽车运输至厂区内进行卸货，项目卸货在车间口采用车辆倾倒辅以人工卸货方式至原料堆场，来料根据类别分区堆放，堆高不超过2.5m，运输采用封闭式箱式货车，卸货过程产生污染物主要为噪声以及粉尘。 ②人工分拣 项目分拣采取人工分拣方式，由于收集的一般工业废物内含有一定的杂质，需通过人工对各种废物进行分拣分类，对分拣出来不需要进行进一步处理的直接进入打包机进行打包，其中板材、管材等大件废塑料需要进行破碎处理的进行下一步破碎处理。 ③破碎 将分拣好的板材、管材等大件废塑料利用破碎机进行破碎，该工序主要污染物为噪声及粉尘。 ④打包 经上述处理后固废根据需要部分（如废塑料）采用打包机进行压实打包，部分（如废纸制品）直接人工装包，该工序产生的污染物为噪声，本项目产品打包均采用包块尺寸1800*1250*1100规格。 ⑤外售 项目收集的废纸制品、废塑料、废编织袋等具备利用价值的一般工业固废经在厂区内进行分拣、破碎处理后，外售废品收购站或相关单位进行综合利用。分拣出不可利用废物及尘灰不具备利用价值，有热值且可燃的，送至焚烧厂进行焚烧处理。各组分根据其是否具备回用价值，分类利用及处置，去向合理。 （2）非正常工况贮存方案 企业安排固定人员负责一般工业固体废物相关材料档案管理，包括一般工业固体废物管理台账、委外运输/利用处置合同以及其他与一般工业固体废物污染防治相关信息。应建立一般工业固体废物日常现场检查工作机制，明确日常检查内容、检查时间与频次、检查结果应用等，对发现的问题及时督促整改。 当厂区内设备发生故障，需要停工检修时，建设单位应及时停止原辅料货物运输，防止运输进厂的一般工业固废贮存量超过厂区暂存区贮存规模以及堆放时间过长，造成厂区内异味浓度过高及其他风险事故发生。 二、产排污环节 根据本项目工艺流程图，项目产污情况一览表见表2-8。 表2-8 项目产污情况一览表 分类; 产污环节; 污染物名称及排放方式; 治理措施. 废气; 卸料; 粉尘，无组织; 加强车间通风. 破碎; 粉尘，有组织; 袋式除尘器+15m排气筒（DA001）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮，间接排放; 化粪池处理后，经市政污水管网排入津市高新技术产业开发区工业污水处理厂处理. 固废; 员工生活; 生活垃圾，合理处置; 收集后交环卫部门清运. 设备维修; 含油抹布及手套，合理处置; 暂存于其他废物区，并委托有资质的单位处置. 分拣; 不可利用物，合理处置; 送垃圾焚烧电厂处置. 破碎废气处理; 收集粉尘，合理处置. 噪声; 收储过程产生的噪声; 厂房隔声、设备基础减震. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁湖南津佳兔高新科技有限公司的1#车间（闲置厂房），项目尚未投产运营，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 湖南津佳兔高新科技有限公司成立于2019年02月27日，企业仅完成厂房建设，未办理环境影响评价手续，项目未投入生产。 湖南津佳兔高新科技有限公司在厂房建设时，已完成雨污分流，分别建设污水管网和雨水管网。其中雨水通过厂区东侧的雨水总排口排入市政雨水管网，沿周家铺路往南经团湖北雨排口排入团湖；厂区污水通过厂区北侧的污水总排口排入市政污水管网，沿嘉山大道管网向西，通过支管排入津市大道主管网，再向东经孟姜女大道排入津市高新区工业污水处理厂进一步处理。由于企业定位为食品加工业，且在厂房建设完成后未投产，因此，应急措施依托园区的应急事故池。 本项目位于湖南津佳兔高新科技有限公司3#车间，根据现场踏勘，3#车间整体为钢架结构，车间为混凝土地面，非整体浇筑，存在伸缩缝。墙裙为砖混结构，与车间地面之间存在连接缝隙。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。 本项目位于津市高新技术产业开发区，故区域达标判定所用数据引用《2024年1-12月常德市环境空气污染物浓度情况》中“2024年1-12月常德市环境空气污染物浓度情况-津市市”，数据及达标情况如下表所示。 表3-1 2024年1-12月津市市环境空气质量状况 评价因子; 年评价指标; 评价标准(ug/m3); 现状浓度(ug/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年均值; 60; 5; 8.3; 达标. NO2; 年均值; 40; 11; 27.5; 达标. PM10; 年均值; 70; 47; 67.1; 达标. CO; 年均值; 4000; 800; 20; 达标. O3; 年均值; 160; 132; 82.5; 达标. PM2.5; 年均值; 35; 32.5; 92.8; 达标. 综上评价，项目所在区域SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5均达标。故本项目所在的评价区域2024年为环境空气质量达标区。 二、地表水环境质量现状 为了了解项目所在区域地表水澧水水质状况，本环评引用2023年度窑坡渡常规监测断面常规监测断面数据。监测点位信息如下表所示： 表3-4 津市高新技术产业开发区周边国控断面信息表 序号; 监测断面名称; 是否为国控断面; 执行标准. 1; 窑坡渡; 是; GB3838-2002中Ⅲ类. 上述国控断面监测结果如下： 表3-5 窑坡渡断面2023年监测数据 单位：mg/L（pH无量纲） 监测指标; 监测月均值; 超标率（%）; 最大超标倍数; III类标准. pH值; 8; 0; 0; 6~9. 溶解氧; 7.1-9.7; 0; 0; ≥5. 高锰酸盐指数; 0.9-1.7; 0; 0; ≤6. COD; 5.0-19.4; 0; 0; ≤20. 氨氮; 0.05-0.36; 0; 0; ≤1. 总磷; 0.032-0.053; 0; 0; ≤0.2. 从断面的监测数据来看，可知窑坡渡断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 三、声环境质量现状 根据现场踏勘可知，厂区周边50m范围内无声环境保护目标，因此，本次评价期间不对项目所在地声环境质量进行监测。 四、地下水环境质量现状 本次评价引用《津市高新技术产业开发区跟监测报告》中的地下水质量现状监测数据，监测时间为2024年6月7日，监测布点及监测因子见表3-6，监测结果见表3-7。 表3-6 地下水监测点位、因子、数据来源及监测时间一览表 编号; 名称; 与项目相对位置; 监测因子. D1; 董家村; 西北侧1170m; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氟化物、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、锌、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、石油类. D2; 新合新厂区; 东南侧1415m. 本项目所在区域地下水流向为：以嘉山国家森林公园的山脊线为界，山脊线东南侧地下水流向为自西北缓慢向东南流向，最终汇入澧水。本项目位于嘉山国家森林公园南侧，董家村地下水监测点位于本项目西北侧（上游），新合新厂区位于本项目东南侧（下游），区域地下水自董家村监测点位方向缓慢流向新合新厂区监测点位，最终汇入澧水。因此，引用董家村及新合新厂区地下水现状调查数据留作背景值具有有效性和代表性。 表3-7 地下水现状监测结果统计与评价 单位：mg/L（pH无量纲） 项目; 检测结果; 标准值; 是否达标. D1; D2. pH; 7.27; 7.15; 6.5~8.5; 是. 氨氮; 0.438; 0.025L; 0.5; 是. 硝酸盐（以N计）; 18.4; 0.078; 20; 是. 亚硝酸盐（以N计）; 0.074; 0.016L; 1; 是. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.002; 是. 氰化物; 0.001L; 0.001L; 0.05; 是. 砷（ug/L）; 1.6; 0.3L; 10; 是. 汞（ug/L）; 0.04L; 0.06; 1; 是. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.05; 是. 总硬度; 257; 279; 450; 是. 铅（ug/L）; 1L; 1L; 10; 是. 氟化物; 0.169; 0.076; 1; 是. 镉（ug/L）; 0.1L; 0.1L; 5; 是. 铁; 0.03L; 0.03L; 0.3; 是. 锰; 0.07; 0.01L; 0.1; 是. 锌; 0.05L; 0.05L; 1; 是. 溶解性总固体; 313; 382; 1000; 是. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 1.72; 1.78; 3; 是. 硫酸盐; 74.3; 15.0; 250; 是. 氯化物; 36.8; 10.4; 250; 是. 总大肠菌群（MPN/100mL）; 未检出; 未检出; 3; 是. 由上表可知，D1、D2监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。 五、土壤环境质量现状 本项目委托常德市常环环境科技有限公司于2025年4月27日对湖南津佳兔高新科技有限公司3#车间南侧的土壤环境质量现状进行监测。 监测布点情况如下表所示。 表3-8 土壤监测点位 序号; 采样点位; 采样深度; 监测因子; 土壤利用类型. T1; 津佳兔公司3#车间南侧; 表层样; GB36600-2018中的表1所有基本项目（共45项）; 建设用地中第二类用地. （2）监测结果统计与评价 由下表可知，本次评价点位的各因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1的风险筛选值。 表3-9 土壤监测结果 单位：mg/kg 检测项目; 检测结果; 标准值; 达标情况. 砷; 11.4; 60; 达标. 镉; 0.30; 65; 达标. 铬(六价); 2.2; 5.7; 达标. 铜; 33; 18000; 达标. 铅; 32.4; 800; 达标. 汞; 0.322; 38; 达标. 镍; 24; 900; 达标. 四氯化碳; 0.0013L; 2.8; 达标. 三氯甲烷; 0.0011L; 0.9; 达标. 氯甲烷; 0.0010L; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; 0.0012L; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; 0.0013L; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; 0.0010L; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; 0.0013L; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; 0.0014L; 54; 达标. 二氯甲烷; 0.0015L; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; 0.0011L; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; 0.0012L; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; 0.0012L; 6.8; 达标. 四氯乙烯; 0.0014L; 53; 达标. 1,1,1三氯乙烷; 0.0013L; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; 0.0012L; 2.8; 达标. 三氯乙烯; 0.0012L; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; 0.0012L; 0.5; 达标. 氯乙烯; 0.0010L; 0.43; 达标. 苯; 0.0013L; 4; 达标. 氯苯; 0.0012L; 270; 达标. 1,2-二氯苯; 0.0015L; 560; 达标. 1,4-二氯苯; 0.0015L; 20; 达标. 乙苯; 0.0012L; 28; 达标. 苯乙烯; 0.0011L; 1290; 达标. 甲苯; 0.0013L; 1200; 达标. 间二甲苯+对二甲苯; 0.0012L; 570; 达标. 邻二甲苯; 0.0012L; 640; 达标. 硝基苯; 0.09L; 76; 达标. 苯胺; 0.002L; 260; 达标. 2-氯酚; 0.06L; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; 0.1L; 15; 达标. 苯并[a]芘; 0.1L; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; 0.2L; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; 0.1L; 151; 达标. 䓛; 0.1L; 1293; 达标. 二苯并[a,h]蒽; 0.1L; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1L; 15; 达标. 萘; 0.09L; 70; 达标. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本评价考虑项目厂界外500米范围内大气及地下水环境保护目标，项目厂界外50米范围内声环境保护目标，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下表。 表3-10 环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容/规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 500m范围内无大气环境保护目标. 声环境; 50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 本项目营运期生活污水满足津市高新区工业污水处理厂进水水质要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入津市高新区市政管网，进入津市高新区工业污水处理厂处理，处理后的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准后外排入澧水。 表3-11 废水执行标准 单位：mg/L，pH无量纲 排放标准; pH; SS; CODCr; BOD5; NH3-N; TP. GB8978-1996三级标准; 6-9; 400; 500; 300; —; —. 津市高新区工业污水处理厂进水水质标准; 6-9; 300; 450; 250; 35; 5. 项目外排标准; 6-9; 300; 450; 250; 35; 5. 2、废气排放标准 营运期：本项目所产生有组织颗粒物（DA001）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度及无组织排放监控浓度限值，无组织的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 执行标准情况详见表3-12。 表3-12 废气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度（mg/m3）; 标准. 排气筒; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物（DA001）; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; GB16297-1996. 3、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行标准及类别; 昼间; 夜间. GB12348-2008中3类; 65dB（A）; 55dB（A）. 4、固废污染物控制标准 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求；危险废物贮存执行危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据2022年5月11日湖南省人民政府关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知（湘政发［2022］23号），主要污染物排污权有偿使用和交易活动是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物，主要污染物排污权有偿使用，是指排污单位按照国家或者地方规定的污染物排放标准，以及污染物排放总量控制要求，经核定允许其在一定期限内排放主要污染物种类和数量的权利。 根据建设项目污染物排放特点，确定的污染物排放总量控制因子为：CODCr、NH3-N、TP、TN。 根据工程分析，本项目废水排放总量为900m3/a，废水经污水管网排入津市高新区工业污水处理厂深度处理，废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排放标准限值，COD排放浓度为50mg/L，NH3-N排放浓度为8mg/L、TP排放浓度为0.5mg/L、TN排放浓度为15mg/L。 表3-14 废水建议总量控制指标 类型; 废水量; 污染物种类; 排放标准; 建议总量指标. 废水; 总排口; 900m3/a; COD; 50mg/L; 0.05t/a. NH3-N; 8mg/L; 0.01t/a. TP; 0.5mg/L; 0.01t/a. TN; 15mg/L; 0.02t/a. 项目总量控制指标以常德市生态环境局、常德市生态环境局津市分局核定的总量指标为准，总量指标由建设单位通过常德市排污权交易中心购买。建设单位应全面落实各项污染物控制措施，确保实现总量控制指标。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要进行设备的安装和现有厂房的改造，施工期短，涉及土建工程较少，对周边环境影响较小，且随着施工期的结束，施工期产生的影响将消失。本项目不对施工期进行详细评价。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目产排污节点、污染物种类、污染物产排、治理设施情况见表4-1。 表4-1 废气产排污情况 序号; 产污 环节; 污染物 种类; 废气量; 产生 浓度; 排放 形式; 治理设施; 有组织排放口编号; 污染物排放浓度; 污染物排放速率; 排污口 基本情况; 排放标准. 污染防治设施名称; 编号; 处理能力; 收集效率; 治理工艺及去除率; 是否为可行技术; 排放浓度; 排放速率. 1; 破碎; 颗粒物; 3000m3/h; 1041.67mg/m3; 有组织; 布袋除尘器; TA001; 3000m3/h; 90%; 99%; 是; DA001; 10.42mg/m3; 0.03kg/h; 111°51′28.57″E 29°34′28.17″N; 120mg/m3; 3.5kg/h. 2; 一般固废处置; 颗粒物; /; /; 无组织; 车间通风; /; /; /; /; /; /; /; 0.03kg/h; /; 1.0mg/m3; /. 1、源强核算 本项目营运期废气主要为废纸制品、废塑料、废编织袋等一般工业固废卸料、破碎过程中产生的颗粒物。 （1）卸料粉尘 本项目对一般工业固废装卸有粉尘产生，由于本项目固废均已打包完毕，且以条状、块状为主，且项目卸货采取在厂区车间口直接卸货至车间内堆场，卸货过程主要采取不野蛮倾倒，在四周设置移动围挡，卸载货物均在车间内并采取车间遮挡作业，因此卸料粉尘产生量较少，本环评不作定量分析。通过及时打扫以后对周围环境影响较小。 （2）破碎粉尘 废纸制品、废塑料、废编织袋等破碎过程中有破碎废气颗粒物产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）中42 废弃资源综合利用行业系数手册-4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册产污系数表，废塑料干法破碎颗粒物产生系数为375~475克/吨-原料，本次环评按375克/吨-原料计。本项目废纸制品、废塑料、废编织袋等破碎量按20000t/a计，则颗粒物产生量为7.5t/a。 项目生产活动均在封闭车间内进行，破碎机设备上方设置集气罩，粉尘经管道通过1套布袋除尘器收集处理后由15m高排气筒排放（DA001）。废气产生工位上方集气罩尺寸1m×1m的矩形，单个集气罩投影面积1m2，集气罩至出料口距离0.3m，集气罩四周和出料口直接设置软帘遮挡，废气收集效率以90%计，处理效率99%。 风机风量核算：参考《大气污染控制工程》蒋文举、宁平主编15.2.3节表15-2污染源的控制风速计算方式如下。 V=0.75(10x2+A)×Vx 式中，V——集气罩的集气量，m3/s； Vx——控制面上的控制风速，m/s，本项目集气罩为外部吸气集气罩，控制风速取0.5m/s； X——控制面到吸入口的距离，m； A——吸气口的横断面积，m2。 经计算，项目设置1个集气罩，需风量2565m3/h，取3000m3/h。 则有组织颗粒物产生浓度为1041.67mg/m3，产生速率为3.13kg/h，经布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度为10.42mg/m3，排放速率为0.03kg/h，排放量为0.07t/a。 未被收集的颗粒物在车间内无组织排放，由于破碎产生的粉尘属于质量较大的颗粒物，沉降较快，故未收集的粉尘在空气中停留短暂时间后会沉降于地面。在较密闭的车间内进行破碎，达到一定的阻拦作用，故未收集的破碎粉尘散落范围较小，一般在1m以内。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），一般逸散尘排放源采用封闭条件，控制效率约为90%。因此，约90%未收集破碎粉尘在车间沉降，约10%粉尘飘逸至车间外环境。因此，无组织颗粒物排放量约为0.075t/a，排放速率为0.03kg/h。 2、排放口基本情况 表4-2 废气排放口基本情况 名称; 编号; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 排放标准. 破碎废气处理设施排气筒; DA001; 15; 0.3; 常温（25）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 评价要求废气污染源及排放口设置规范化的标识标牌。 3、废气污染治理设施可行性分析 布袋除尘工作原理：袋式除尘器是基于过滤原理的过滤式除尘设备，利用有机纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤出来。含尘气体由进气口进入中部箱体，从袋外进入布袋内，粉尘被阻挡在滤袋外的表面，净化的空气进入袋内，再由布袋上部进入上箱体，最后由排气管排出。 对照《排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），贮存单元废气处理措施可行性技术未做相关要求。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）“附录A-表A.1废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”可知，干法破碎颗粒物处理的可行技术包括喷淋降尘、布袋除尘、喷淋降尘+布袋除尘，本项目破碎粉尘采取集气罩收集+布袋除尘+15m排气筒（DA001）的处理措施，属于HJ1034-2019推荐的可行性技术。 4、环境影响分析 根据环境质量现状调查，区域环境空气质量为达标区。本项目的主要污染物为一般固体废物处理时产生的颗粒物，根据分析，一般固体废物破碎时产生的颗粒物经负压收集系统收集后入废气处理措施（采用集气罩收集+布袋除尘+15m排气筒DA001）处理，颗粒物的排放浓度、排放速率为10.42mg/m3、0.03kg/h，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的大气污染物排放限值；颗粒物经车间通风也可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。综上，项目在落实环评中提到的污染防治措施的前提下，废气可达标排放，对周边环境影响较小。 5、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，一级污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本次环评考虑各废气处理设施失效后，各生产废气未经处理直接排放，则非正常工况废气排放情况如下表所示： 表4-3 非正常工况废气排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 一般废物处理; 废气处理措施失效; 颗粒物; 1041.67; 3.13; 1; 1. 根据污染源分析，在废气处理设施失效后，颗粒物超出《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放限值标准。 为了保证工艺废气治理设施设备正常运转，建设单位应及时检修设备、按操作规程严格操作，加强废气处理系统的管理，并定期巡视、检修，保证处理装置的有效运行，尽可能减少污染物的排放。‌ 6、废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），制定本项目大气监测计划。项目监测计划具体如下表所示。 表4-4 项目废气监测计划 类别; 排放口编号/监测点位; 污染物种类; 监测频次. 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/半年. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/半年. 二、废水 本项目产排污环节、类别、污染物种类、污染物产排、治理设施情况见表4-5。 表4-5 废水产排污情况 序号; 产污 环节; 类别; 污染物 种类; 废水量; 产生 浓度; 排放 形式; 治理设施; 排污口编号; 废水 排放量; 污染物排放浓度; 污染物排放量; 排放去向; 排放规律; 排污口 基本情况; 排放标准. 污染防治设施名称; 编号; 处理 能力; 收集 效率; 治理工艺及去除率; 是否为可行技术; 排放浓度; 基准排水量. 1; 员工生活用水; 生活 污水; COD; 900m3/a; 250mg/L; 间接 排放; 化粪池; TW001; /; 100%; 厌氧沉淀池（分 别为15%、9%、3%、30%）; 是; DW001; 900m3/a; 212.5mg/L; 0.2t/a; 津市高新区工业污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定; 111°51′22.16″E 29°34′46.01″N; 450mg/L; /. BOD5; 120mg/L; 109.2mg/L; 0.1/a; 250mg/L; /. 氨氮; 20mg/L; 19.4mg/L; 0.017t/a; 35mg/L; /. SS; 200mg/L; 140mg/L; 0.13t/a; 300mg/L; /. 1、废水源强核算 本项目劳动定员25人，根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2020）并结合实际工作时间，用水量按150L/人·d计算，用水量约为3.75m3/d（1125m3/a）。产污系数按0.8计，项目生活污水产生量为3m3/d（900m3/a）。其主要污染物为COD、BOD5、SS以及氨氮，类比常德市一般生活污水水质，污染物含量分别约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、20mg/L，则污染物产生量分别为0.23t/a、0.11t/a、0.18t/a、0.018t/a。 经化粪池处理后，废水污染物COD、BOD5、氨氮以及SS的去除率分别为15%、9%、3%、30%，则排放浓度分别为212.5mg/L、109.2mg/L、19.4mg/L、140mg/L，排放量分别为0.2t/a、0.1t/a、0.017t/a、0.13t/a，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及津市高新区工业污水处理厂的进水水质要求，经市政污水管网排入津市高新区工业污水处理厂进一步处理。 2、废水治理设施可行性分析 生活污水经化粪池处理后排入市政管网，最终进入津市高新区工业污水处理厂处理达标后排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）的规定，单独排入城镇污水处理设施的生活污水仅说明排放去向。因此，生活污水处理技术为可行技术。 3、污水处理厂受纳可行性分析 津市高新区工业污水处理厂（一期、二期及二期扩容）位于高新区孟姜女大道东侧，鸿祥路南侧，沿江路以西。高新区工业污水处理厂主要处理高新区工业废水，已建成处理能力1.5万m3/d，其中一期工程规模为0.5万m3/d，于2018年10月建设完成，二期工程规模为1.0万m3/d，津市高新区工业污水处理厂二期工程于2020年8月18日获得批复（常环建（8）〔2020〕13号），扩建规模1万m3/d（土建规模1.5m3/d，预留0.5万m3/d空间），于2021年3月建设完成，同时对现有0.5万m3/d污水处理设施进行改造并增设7400m3的事故池，建成后总处理规模为1.5万m3/d。二期扩建工程完成后该污水处理厂采用“格栅及沉砂池＋事故池+缓冲均化初沉池+水解酸化池＋A2/O生化池＋二沉池+高效沉淀池+臭氧催化氧化接触池+曝气生物滤池（BAF）+滤布滤池＋次氯酸钠消毒”的主体处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 津市工业园污水处理厂二期扩容工程主要建设内容为增加0.5万m3/d处理能力。二期扩容工程具体建设内容如下：拟改造现状污泥处理系统，对现状预处理系统、水解酸化系统、曝气生物滤池、滤布滤池、接触消毒池、加药间及变配电间、除臭系统、污泥泵站进行设备扩容，同时完善管网工程、电气工程、仪表系统、自控及监控系统，该项目已于2022年3月取得津市住建部门批复，项目正在建设中。 在二期工程建设过程中，将津市高新区工业污水处理厂出厂排污口改道，现阶段工业污水处理厂尾水不再进入工程东北侧嘉山电排前池，而是通过泵抽连续排放，处理达标后的尾水通过1根230m地埋排污专管（DN500mm）穿越澧水大堤，排放至排污明渠，经排污明渠约260m后排入澧水。 经调查津市高新区污水处理厂（一期、二期及二期扩容）2021年-2023年的实际日平均污水排放量数据，具体如下： 表4-6 津市高新区污水处理厂2021年1-12月实际处理水量 单位：m3/d 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 水量; 372; 406; 5552; 11684; 11003; 8839; 13089; 13730; 12612; 13097; 9034; 7939. 表4-7 津市高新区污水处理厂2022年1-12月实际处理水量 单位：m3/d 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 水量; 8569; 12082; 12899; 13862; 10756; 11719; 7634; 11812; 10293; 9621; 8280; 8890. 表4-8 津市高新区污水处理厂2023年1-12月实际处理水量 单位：m3/d 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 水量; 9140; 11649; 12266; 11856; 12362; 12725; 12176; 9869; 12788; 11004; 11897; 11908. 由上表可知，津市高新区工业污水处理厂2021年全年现状进水量高值约为1.373万m3/d，日平均为0.89万m3/d，2022年1~12月现状进水量高值约为1.39万m3/d，日平均为1.0万m3/d，2023年全年现状进水量高值约为1.24万m3/d，日平均为1.16万m3/d。对比现状排水，本项目排入津市高新区污水处理厂的废水量约为3m3/d，津市高新区工业污水处理厂尚有足够余量处理本项目废水。 根据现场调查，本项目区域污水管网配套齐全，本项目厂区内的排水采用雨污分流制，营运期产生的生活污水、生产废水经处理后排入周边的市政污水管网进入津市高新区工业污水处理厂处理。本项目废水经过处理后，水质浓度符合津市高新区工业污水处理厂的进水标准，因此，本项目废水进津市高新区工业污水处理厂处理不会对其造成冲击影响。 4、废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）：单独排向城镇污水集中污水处理设施的生活污水不需监测，而本项目运营期仅生活废水的排放，因此无监测计划。 三、噪声 1、项目噪声源强调查 项目厂区内噪声主要为分选机、破碎机、打包机、叉车、抽风机运行过程中生产过程产生的设备噪声，噪声源强在75～90dB（A）之间。 项目设备均在厂房内运行，各类生产设备经减振、隔声后，噪声值可降低20dB（A），噪声源强见表4-9。 表4-9 噪声产排情况 噪声源; 编号; 产生强度dB（A）; 降噪措施; 排放强度; 持续时间; 排放标准. 分选机; /; 80; 合理布局、基础减震、厂房墙体隔声，降噪效果可达20dB(A）以上; 60; 8h; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. 破碎机; /; 85; 65; 8h. 打包机; /; 80; 60; 8h. 叉车; /; 80; 60; 8h. 风机; /; 90; 70; 8h. 2、厂界达标情况分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），需分析厂界和环境保护目标达标情况。本项目50m范围内无声环境保护目标，因此本次仅分析厂界达标情况。根据项目上述分析，本项目营运期噪声源主要源于生产活动中设备产生的噪声，预测模式如下： （1）室内声源 ①结合下式计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； —某个声源的倍频带声功率级，dB； —室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； —房间常数，m2； —方向性因子。 ②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级： 式中：—透声面积，㎡。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （2）室外声源 ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则 ②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 （3）噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，则预测点的总等效声级为： 式中：—计算等效声级的时间，h； —室外声源个数； —等效室外声源个数。 （4）影响值计算： 式中Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）。 Leqb——预测点背景值，dB（A）。 根据产生噪声设备噪声源强、相应的预测模式进行预测。项目仅昼间从事生产，因此仅考虑昼间噪声影响。项目周边50m范围内无声环境敏感目标。环境噪声预测结果见下表： - 表4-10 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准限值（昼间）. 东厂界; 54.01; 65. 南厂界; 58.45. 西厂界; 42.65. 北厂界; 45.38. 由上表可知，本项目在采取隔声、减振等措施后，厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。项目营运期噪声对周围声环境影响较小。 项目噪声经厂房隔声、基础减振及距离衰减，可减轻一部分影响，本评价要求建设单位采取以下措施减小噪声影响： （1）充分应用噪声的自然衰减特性，采取合理布设高噪声设备及利用建筑物屏蔽等措施减少噪声； （2）加强隔音措施：在设备周围设围障，如罩棚、挡板等； （3）对设备采取降噪措施或将其设置于坚硬的基础上、加装减振垫子减少噪声； （4）控制高噪声设备的使用时间，尽量避开人群休息时间，减少夜间作业； （5）加强机械设备的日常维护，生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度；对设备定期进行检查和维修； （6）在较强噪声环境工作人员，都必须佩戴耳塞、耳罩等个人防护用品，业主应加强对工人使用劳动防护用品的监理，并进行培训教育，让工人养成自觉防护的习惯； （7）在厂区内禁止鸣笛，减速行驶等。 经这些措施处理后，可有效降低噪声对外环境的影响。 3、噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目投产后，企业应定期组织噪声监测。项目监测计划具体如下表所示。 表4-11 项目噪声监测计划 项目; 监测点位; 监测时段; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 昼间; 连续等级A声级; 一季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. 四、固体废物 1、固体废物产排情况 本项目固体废物相关信息见下表。 表4-12 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 产生环节; 固体废物名称; 固体废物属性; 危废/固废代码; 主要有毒有害物质; 物理 性状; 环境危险性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处置/利用方式; 处置量（t/a）. 1; 设备维修; 废矿物油; HW08; 900-199-08; 矿物油; 液态; T; 0.2; 危废暂存间; 委托资质单位处置; 0.2. 2; 废含油手套、抹布; HW08; 900-049-08; 矿物油; 固态; T,I; 0.1; 委托资质单位处置; 0.1. 3; 分拣; 不可利用物; SW59; 900-099-S59; /; 固态; /; 200; 自产一般固废仓库; 生活垃圾焚烧电厂焚烧处理; 200. 4; 破碎废气处理; 收集粉尘; SW59; 900-099-S59; /; 固态; /; 7.355; 7.355. 5; 员工生活; 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; /; 固态; /; 3.75; 垃圾桶; 环卫部门清运处置; 3.75. （1）不可利用物 本项目废纸制品、废塑料、废编织袋等一般固废经分拣后产生无回收利用价值的一般固废，根据建设单位提供的资料，不可利用物约占1%，废纸制品、废塑料、废编织袋等一般固废经分拣量为2万吨/年，则不可利用物产生量为200t/a。据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），以上废物代码为900-099-S59，统一收集至自产一般固废仓库暂存，送生活垃圾焚烧电厂焚烧处理。 （2）除尘器收集粉尘 破碎工序除尘器收集粉尘量为7.355t/a，据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），以上废物代码为900-099-S59，统一收集至自产一般固废仓库暂存，送生活垃圾焚烧电厂焚烧处理。 （3）废矿物油 本项目设备检修维护时会产生更换下来的废矿物油，参考同类项目，本项目废矿物油产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。废矿物油单独收集在密闭容器中，贮存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。 （4）含油废抹布、手套 本项目设备维护保养时将产生废含油抹布、手套，根据企业原有项目估算，废含油抹布、手套产生量约0.1t/a，废含油抹布、手套属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，危废代码为HW49，废物代码为900-041-49，贮存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。 （5）生活垃圾 项目定员25人，人均生活垃圾产生量0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为12.5kg/d（3.75t/a），由环卫部门收集处置。据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），以上废物代码为900-099-S64。 2、一般工业固体废物环境管理要求 本项目为一般工业固废处置，处置车间采取防风防雨防晒措施、各类固废分类收集、设置环境保护图形标志，处置场所设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 建设单位应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）要求，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 （1）一般固废暂存间的设置要求 一般工业固体废物暂存间的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，应满足如下要求： a、应建有防风、防雨淋、防晒措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防风、防雨淋、防晒等要求； b、设分区暂存，确保各类一般固废得到合理处置，做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入； c、一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染； d、场所地面与裙角要用坚固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。 （2）一般工业固体废物台账管理要求 1）一般工业固体废物管理台账实施分级管理。《一般工业固体废物管理台账指南》附表1至附表3为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。附表1按年填写，应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写附表1；附表2按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；附表3按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。 2）附表4至附表7为选填信息，主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。附表4至附表7，根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另行规定具体适用范围和记录要求。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。 3）产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，从附表8中选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 4）鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 5）台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 6）产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 7）鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 综上所述，本项目产生的各类废物均能得到安全妥善处置，对外环境的影响较小。 3、危险废物管理要求 （1）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设危废暂存库。危废暂存库设置防渗、防漏、防腐等设施；贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ126.16要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 （2）建立固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。建设单位应将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生的收集、贮存、转移等危险废物交接制度。 （3）危险废物贮存区内设置危险废物识别标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控。 （4）建设单位使用的危险废物的容器及材质要满足相应的轻度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。 （5）危险废物禁止混入非危险废物中贮存，建设单位应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类存放，并做到防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及其他防止污染环境的措施。 （6）危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。 （7）贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 （8）在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 （9）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 五、土壤、地下水 本项目对土壤的影响主要为营运过程中液态物料等通过地面下渗等途径进入地下水、土壤，对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，项目地下水分区防治如下表所示。 表4-13 全厂防渗分区及防渗等级一览表 分区类别; 厂内分区; 防渗要求. 简单防渗区; 除重点、一般防渗区以外的区域; 一般地面硬化. 一般防渗区; 废纸制品、废塑料、废编织袋等一般固废暂存、处置区域; 防渗性能应等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。. 重点防渗区; 危废暂存间; 防渗性能应等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。. 六、环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B对项目所用原辅材料进行识别，本项目可能泄漏的危险物质主要为废矿物油。废矿物油存放在危废暂存间内，因此，项目风险源主要位于危废暂存间。 废矿物油按产生量计，最大暂存量为0.2t。 （2）风险调查 根据调查识别，拟建项目涉及到的风险物质主要为等，物料相关信息详见下表： 表4-14 项目主要风险物质识别表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存储量（t）; 临界量Qn（t）; qi/Qi. 1; 废矿物油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 合计; 0.00008. （3）环境风险识别及风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），进行环境风险评价工作等级的判定。 1）危险物质数量及临界量比值（Q） 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。按照根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，Q按下式进行计算： 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值： Q=q1/Q1+q2/Q2+……+ qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（1）10≤Q＜100；（1）Q≥100。 本项目厂内最大存在总量中各危险物质实际量与临界量比值之和为0.00008＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅对环境风险进行简单分析。 2）项目运营可能的风险事故类型 根据项目工程分析及危险物质的储存、转运情况，识别各危险单元可能发生的环境风险类型如下： ①废气治理设施故障，废气事故性排放污染大气环境。 ②本项危废暂存间位于厂区东南侧，环境风险的影响途径主要为油类物质发生泄漏，泄漏液进入雨水管，进而污染地表水环境；泄漏液渗入厂区绿化带，进而污染地下水、土壤环境。 （4）菌渣运输环节的环境监管要求 ①加强产生环节监管，产生单位湖南利尔生物科技有限公司必须确保菌渣产生量的数据真实可靠。 ②规范收集与贮存管理，菌渣收集容器应密闭、完好，防止菌渣泄漏和异味散发。贮存设施应具备防雨、防晒、防渗漏等措施。同时，要设置明显的标识牌，注明菌渣的性质、产生日期等信息。 ③运输车辆应密闭、整洁，具备防渗漏、防遗撒装置。车辆要定期进行清洗和维护，确保不污染道路和环境。运输过程中要按照规定的路线行驶，严禁超载、中途倾倒。 ④主要运输路线的选择原则：尽量避开居民区、水源保护区等敏感区域，减少环境和社会影响。 ⑤从业人员定期接受培训，了解掌握一般工业固废知识、事故应对技能及相关管理制度。 （5）环境风险防范措施 根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出风险防范措施如下： ①合理布置总图，综合考虑了风向因素、安全防护距离、安全和消防通道等问题。厂区内防爆、防火及办公区域独立设置，各建构筑物之间的防火间距满足《建筑设计防火规范》GB50016－2014（2018年版）的规定，厂区按规范要求设环形消防通道。 ②工艺设备的布置能满足方便工艺操作、便于安装和维修、又留有安全疏散通道。 ③加强工厂安全管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针，工厂专设生产安全机构，有专职人员负责安全。 ④若本项目中废气处理设施设备损坏，应立即停止破碎，迅速采取措施修理设备，最大程度地降低污染物对大气的影响。 根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出环境事故应急措施如下： ①危废间设置经防渗处理的地沟，保证危废发生泄漏后能够得到有效收集，不进入外围水体； ②配置应急水泵、消防沙、收集桶、防护服、防护手套、防护面罩、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资； ③编制突发环境事件应急预案。 （5）结论 综合以上，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施和应急预案的基础上，其环境风险是可接受的。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 .建设项目名称; 津市市金鼎固废处理中心项目. 建设地点; 湖南省; 常德市; 津市市; 津市高新技术产业开发区; 嘉山大道11号. 地理坐标; 经度; E111度51分28.287秒; 纬度; N29度34分29.061秒. 主要危险物质及分布; 废矿物油存放于危废暂存间. 环境影响途径及后果（大气、地表水、地下水等）; ①废气治理设施故障，废气事故性排放污染大气环境。 ②本项目危废暂存间位于厂区东南侧，环境风险的影响途径主要为油类物质发生泄漏，泄漏液进入雨水管，进而污染地表水环境；泄漏液渗入厂区绿化带，进而污染地下水、土壤环境。. 风险防范措施; 详见环境风险防范措施章节. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.00008＜1，根据风险潜势初判，项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目环境风险只进行简单分析，参照HJ169-2018附录A，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 七、与排污许可证的衔接关系 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污许可管理办法（试行)》(环保部令第48号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版)》(第11号令)，本项目为新建项目，属于重点管理，需在投产前完成排污许可证申领。 表4-17 本工程大气污染物排放基本情况一览表 污染源项; 治理措施; 排放 形式; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口类型; 污染 因子; 标准值; 执行标准. 生产工艺; 产污设备; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值 （kg/h）. 一般固废处置; 破碎; 集气罩+布袋除尘器+15米排气筒（DA001）; 有组织; DA001; 经度：111°51′28.57″ 纬度：29°34′28.17″; 一般排放口; 颗粒物; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 厂界; 加强车间通风; 无组织; /; 颗粒物; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求. 表4-18 本工程废水污染物排放基本情况一览表 废水类别; 产生环节; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口坐标; 排放方式; 排放去向; 排放口 类型; 污染物种类; 排放浓度限值 （mg/L）; 执行标准. 污染治理设施名称; 污染治理设施 工艺. 生活污水; 员工生活; 化粪池; 沉淀; DW001; 经度：111°51′27.92″ 纬度：29°34′33.99″; 间接排放; 津市高新区工业污水处理厂; 一般排放口; COD; 300mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及津市高新区工业污水处理厂的进水水质要求. BOD5; 250mg/L. 氨氮; 35mg/L. SS; 250mg/L. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15米排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 经化粪池处理后，经市政污水管网进入津市高新区工业污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及津市高新区工业污水处理厂的进水水质要求 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 安装低噪设备、厂房密闭、设备基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | ①要求建设单位按规范建设一般固废仓库和危险固废仓库，本项目一般固废主要有不可利用废物、收集粉尘、污泥及生活垃圾。其中不可利用废物、收集粉尘经收集送至垃圾焚烧电厂焚烧，生活垃圾由环卫部门统一清运。要求企业做好管理，产品、原料的堆放位置及固废堆场需明确，保持车间内整洁。 ②要求厂区内设置危险废物贮存场所，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的规定做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施，各类危险废物平时收集后妥善贮存于危废贮存场所，定期委托有资质单位处置。同时，建设单位在危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。 ③本项目危废主要为：废矿物油（危废代码HW08：900-249-08）废含油抹布、手套（危废代码HW49：900-041-49），产生后全部经收集后妥善贮存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。要求企业按危废要求转运、贮存、运输、处置，并做好相应计划申报和台账管理。 ④另外企业应当完善固废管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止环境污染事故。企业应当对内部从事危险固废收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事固废收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查。应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，对固废进行登记，登记内容应当包括危废的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存5年。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①厂区内地面采用混凝土硬化，防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，进而对地下水环境造成污染。 ②生产区域采用混凝土硬化，并做好防腐防渗措施，防止由于降水造成二次污染；危废暂存间设置防腐、防渗、防泄漏、防雨淋措施。 ③分区防渗：对地下水、土壤存在污染风险的建设区应做好场地防渗，即根据污染可能性和影响程度划分为非污染区、一般防渗区和重点防渗区。做好一般污染防治区和重点污染防治区的防渗、防漏、防腐工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危废间设置经防渗处理的地沟，保证危废发生泄漏后能够得到有效收集，不进入外围水体； ②配置应急水泵、消防沙、收集桶、防护服、防护手套、防护面罩、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资； ③编制突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、规范化排污口建设 （1）排放口设置要求 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号），排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。 （2）排污口标志设置的基本要求： ①一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作。 ②环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。 各污染源排放口应规范设置，在企业“三废”及噪声排放处设置明显的标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中的有关规定。 4、排污许可管理 申请排污登记，建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“四十五、生态保护和环境治理业77 103环境治理业772专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的”，本项目为专业从事一般工业固体废物贮存、处置的，应执行重点管理。 3、环保竣工验收要求 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，建设项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，编制建设项目竣工环境保护验收报告，并依法向社会公开。 |  |  |  |

- 六、结论

建设项目符合国家产业政策，符合《津市高新技术开发区控制性详细规划》、《津市高新技术产业开发区产业布局调整规划环境影响报告书》及其审查意见的函（湘环评函[2023]23号）的要求，且项目建设满足《湖南省“三线一单”生态环境管控基本要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单的通知》要求。 通过对该项目的工程分析、环境影响分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策，严格执行“三同时”制度，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.145t/a | / | 0.145t/a | +0.145t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 900t/a | / | 900t/a | +900t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.13t/a | / | 0.13t/a | +0.13t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.017t/a | / | 0.017t/a | +0.017t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +2t/a |
|  | 含油手套、抹布 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 一般工业固体废物 | 不可利用物 | / | / | / | 200t/a | / | 200t/a | +200t/a |
|  | 收集粉尘 | / | / | / | 7.355t/a | / | 7.355t/a | +7.355t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①