津财审预〔2025〕94号

关于常德市津市市三湖公园黑臭水体综合提升

工程建设项目（一标段）概算的评审报告

津市市住房和城乡建设局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《常德市津市市三湖公园黑臭水体综合提升工程建设项目（一标段）》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城北区，主要工程内容为后湖氧化塘生态改造、新建调蓄池、后湖氧化塘现状排口改造等。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、湖南省建筑科学研究院有限责任公司编制的概算文件和初步设计；

3、津发改投[2024]256号《关于常德津市市三湖公园黑臭水体综合提升工程建设项目可行性研究报告的批复》；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

8、常建价〔2025〕9号《关于公布常德市二〇二五年第七期建设工程材料市场综合价的通知》；

9、常建价〔2025〕8号《关于公布常德市二〇二五年第一期安装工程材料市场综合价的通知》；

10、常建价〔2024〕9号《关于公布常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价的通知》；

11、有关的标准图集和设计、施工规范；

12、市场询价。

三、评审范围

常德市津市市三湖公园黑臭水体综合提升工程建设项目（一标段）工程概算费用、建设工程其他费以及基本预备费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

一）、生态驳岸工程

1、挺水植物定额按相应定额套取，材料价格按最新绿化发布价；

2、整理绿化用地不计；

3、挺水植物回填种植土按30cm计算。

二）、底泥清淤工程

1、清淤方案，经甲方、设计确定，按高压水枪冲洗淤泥，吸泥泵抽至脱水场脱水处理；

2、淤泥外运处理费按送审金额列为暂估价；

3、砖砌矮墙经设计确定，不计算基础；

4、排水沟、集水池开挖重复计算；

5、土工管袋 30.6*8m送审工程量多计、单价偏高，按设计调整；

6、集水池 6m×6m重复计算。

三）、调蓄池-基坑支护与边坡工程

1、灌注桩送审成孔方式套取有误，审核根据设计单位确定的长螺旋灌注桩计算；

2、灌注桩土方运距根据建设单位意见8km计算；

3、水泥土搅拌桩 Φ600送审套取三轴水泥搅拌桩有误，审定深层水泥搅拌桩 1喷2搅；

4、800SCM止水帷幕送审套取定额有误，审定调整；

5、大型机械进出场已包含在概算模板取费中，审核扣减。

四）、调蓄池-桩及基础工程

1、土方运距根据建设单位意见8km计算；

2、大型机械进出场已包含在概算模板取费中，审核扣减。

五）、调蓄池-主体工程

1、根据湖南市政工程定额说明第六章水处理工程，适用于城镇范围内新建、扩建、改建的市政水处理工程。本工程定额套取送审有误，审核按市政工程计取；

2、本工程为大开挖土方，平整场地不计；

3、基坑土方考虑坑内机械挖土、转土，坑上机械转运上车；

4、混凝土浇筑考虑泵送方式；

5、P8抗渗增加费根据长沙市财政中心价格15元/m3包干计算；

6、调蓄池内导流槽回填送审定额套取有误，审核调整；

7、调蓄池防腐工程定额套取次数有误，审核调整。

六）、调蓄池-装饰工程

1、防霉漆墙面审定按仿瓷涂料计取；

2、不锈钢楼梯栏杆，H=1.2米审定160元/m计取。

七）、配电间-主体工程

1、不上人屋面定额套取有误，审核调整；

2、屋面附加层防水工程量多计，审核调整。

八）、配电间-装饰工程

1、防静电无机环氧砂浆地面定额套取有误，审核调整；

2、地面轻骨料回填审核按素土回填；

3、无机涂料内墙送审有误，审核按仿瓷涂料计算；

4、涂料外墙送审有误，审核按外墙喷丙烯酸外用乳胶漆无光抹灰面计算；

5、面砖外墙墙裙砂浆工程量重复计取，审核扣减；

6、防霉漆顶棚审核按刮腻子、仿瓷涂料计取。

九）、离子除臭间玻璃房

1、面砖外墙砂浆工程量重复计取，审核扣减。

十）、离子除臭间玻璃房

1、面砖外墙砂浆工程量重复计取，审核扣减。

十一）、室外铺装工程

1、场内回填扣减种植土厚度；

2、18厚600x300仿荔枝面福鼎黑生态石送审工程量多计；

3、成品石桌椅送审单价偏高。

十二）、室外绿化工程

1、复合肥、树体输液包含在发布价成活期养护内，审核扣减；

2、苗木支撑树木支撑树棍桩一字桩根据设计调整为三脚桩；

3、乔灌木送审价格均未按常德市绿化材料发布价计取，审核调整；

4、整理绿化用地定额套取有误，审定绿地细平整；

5、种植土回填主材利用场内土方，主材审核不计。

十三）、排口改造工程

1、衬塑钢管  DN600送审工程量多计；

2、管道沟槽开挖、回填送审工程量多计；

3、箱涵工程开挖、回填送审工程量多计；

4、箱涵模板初审按钢膜板计算；

5、软基处理送审重复计算。

十四）、安装工程

1、工程量审核按量表计取；

2、有发布价的按2025年第一期安装工程发布价调整，部分材料无发布价的初审按长沙财评2025年价格调整；

3、液动闸门、格栅、潜污泵、污泥泵、水力冲洗门、雷达液位计、网络摄像机(防爆)、气体在线检测仪、液动下开式堰门、雨量计、水质检测仪。

5、电力及弱电接入列为暂列金，金额按送审金额；

6、曝气机无详细型号参数审核按暂估价处理。

十五）、曝气机工程：

1、曝气机单价偏高；

2、带筋水泥锚单价偏高。

十六）、调蓄池-基坑支护与边坡工程

1、钢筋混凝土灌注桩(支撑立柱桩)工程量多计。

十七）、调蓄池-主体工程

1、场内原土回填内转1km子目调整；

2、调蓄池底板、底板附加层、外墙附加层、顶板附加层防水子目调整；

3、调蓄池内壁防腐-内顶面子目调整。

十八）、调蓄池-装饰工程

1、池内底面装饰子目调整。

十九）、调蓄池设备工程

1、潜污泵控制箱单价偏高；

2、污泥泵 1.5KW单价偏高；

3、雷达液位计、CH4、雨量单价偏高；

4、网络摄像机(防爆)、网络摄像机单价偏高；

5、液动闸门 DN800单价偏高。

二十）、调蓄池安装工程

1、涂塑钢管单价偏高；

2、干式变压器单价偏高；

3、屏蔽电缆DJYVP-0.45kV-2X2X1.0单价偏高；

4、RVV-3*2.5单价偏高；

5、LED路灯单价偏高。

二十一）、配电间-主体工程

1、不上人屋面子目调整；

2、电缆沟铸铁篦子工程量多计。

二十二）、配电间-装饰工程

1、外墙涂料子目调整；

2、外墙面砖墙裙子目调整。

二十三）、离子除臭间玻璃房

1、玻璃采光顶屋面调整；

2、外墙面砖墙裙子目调整。

二十四）、格栅池玻璃房

1、玻璃采光顶屋面调整；

2、外墙面砖墙裙子目调整。

二十五）、室外铺装工程

1、取土回填子目调整；

2、不行车园路、平台碎石垫层子目调整；

3、粗粒式沥青混凝土路面子目调整。

二十六）、室外绿化工程

1、乔木透气通水药肥管埋设无设计，扣除；

2、草皮养护工程量多计。

二十七）、后湖氧化塘现状排口改造工程

1、管沟挖沟槽土方工程量多计；

2、箱涵回填方子目调整；

3、箱涵外墙工程量多计；

4、止水螺杆φ12工程量多计；

5、钢板桩注浆子目调整。

二十八）、前期费及预备费

- 该项目已按相关要求土建、装饰、安装工程下浮8%，市政工程下浮9%，绿化工程下浮10%，人工不下浮；

- 前期费均按审定工程费为基数，参照相关标准重新计算，其中招标代理费不计，设计费包含全过程费用；

- 基本预备费按工程费及前期费之和的3%计取；

4、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额40666660.18元，审定金额33594863.27元，审减金额7071796.91元，审减率17.39%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为127465.26元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年八月二十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办