津财审预〔2025〕99号

关于津市市垃圾收转运设备更新改造项目

（中转站升级改造工程）及前期费等

预算的评审报告

津市市环境卫生管理处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市垃圾收转运设备更新改造项目（中转站升级改造工程）及前期费等》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市辖区内，主要工作内容为原有道路、厂坪凿毛后加铺沥青面层，新建卸料平台、洗车平台、废水池、厂外外水池，以及原有垃圾站维修翻新等。

资金来源：申请上级资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价〔2020〕56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

4、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

5、湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

6、湘建价建〔2025〕18号《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 8、常财办发[2017]68号《常德市财政局<关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知>》；

- 9、津财发〔2022〕10号《关于印发津市市政府投资建设项目评审审计标准操作规范第一期通知》；

- 10津发改投〔2024〕257号《关于津市市垃圾收转运设备更新改造项目可行性研究报告的批复》；

- 11、常建价〔2025〕9号《关于发布<常德市二〇二五年第七期建设工程材料价格>的通知》；

- 12、常建价〔2025〕8号《关于发布<常德市二〇二五年第一期安装工程材料价格>的通知》；

- 13、有关的标准图集和设计、施工规范；

14、市场询价。

三、评审范围

津市市垃圾收转运设备更新改造项目（中转站升级改造工程）及前期费等费用。

四、评审程序

1、熟悉资料;

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）道路工程：

1、抗裂贴，工程量暂按送审方计取，参考长沙市信息价调整；

2、混凝土，发布价已包含运费，混凝土输送泵车不计；

3、垃圾外运，按常规3KM考虑。市区参照环保车、乡镇参照自卸车计取；

4、活动板房，未注明房间大小及使用期限，暂按3000元/项列为暂估价，结算按实计取；

5、清缝、灌缝，工程量多计。

（二）附属工程：

1、卸料平台构造柱、构造柱模板、砖基础、圈梁、圈梁模板、300厚碎石垫层、C25混凝土面层，工程量多计；

2、洗车平台挖填土方、水泥砂浆、垫层、垫层模板，工程量多计；

3、废水池，尺寸按设计图调整，大样做法参考设计指定图集；

4、地坑回填，扣除结构层厚度。

（三）装饰工程：

1、成品太空铝蜂窝一体陶瓷洗手台盆柜，主材单价高计，按市场询价调整；

2、屋面卷材防水，子目多套；

3、成品自动感应玻璃滑动门，主材单价高计，按市场询价调整；

4、楼地面清凿清单，根据设计调整为地面清洗、除污、打磨；

5、外脚手架，子目高套；

6、GRC装饰线，按市场询价调整；

7、外门窗塞缝、门窗套，无相关设计，已扣除；

8、装饰工程脚手架改架费，工程量多计；

9、部分中转站清理集水坑淤积物，无设计，已扣减；

10、垃圾外运，按常规3KM考虑。市区参照环保车、乡镇参照自卸车计取。

（四）安装工程：

1、集成方灯、KX配电箱，子目高套；

2、部分管线，工程量多计；

3、灯、开关等设备，按市场询价调整；

（五）前期费：

1、本项目前期费送审计费基数为471.48万元，评审暂按预算审定金额369.11万元为计费基数；

2、前期费包含工程设计费、造价咨询费、监理费等，参照常财办发[2017]68号文计算。其中设计费包括方案设计、初步设计和施工图设计全阶段费用，根据计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》，方案设计、初步设计与施工图设计占比分别为10%、30%、60%；

3、招投标代理费，不计取；

4、本次评审费用仅作为招标上限值使用，不得作为最终支付依据，且计费基数最终以工程费结算审定金额为准。

（六）其他：

1、材料价格按最新市场材料发布价调整；

2、不可预备费按工程费的3%考虑；

3、该项目按建筑工程、装饰工程、安装工程下浮8%，市政工程下浮9%（人工费不下浮）；

4、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额5128341.92元，审定金额3980055.25元，审减金额1148286.67元，审减率22.39%。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为20271.30元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整:

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年九月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办