JSHBHJYB2019-4

津市市环保局  2020年3月

津市市环境质量月报

发布：津市市环境保护监测站                     2020年3月

2020年3月，津市市环境空气质量、大气降水、水环境质量如下：

1、环境空气质量

津市市城区环境空气质量监测六项指标为SO2(二氧化硫)、NO2(二氧化氮)、PM10(可吸入颗粒物)、CO（一氧化碳）、O3(臭氧)、PM2.5（细颗粒物）。月均浓度值分别为0.004mg/m3、0.010mg/m3、0.059mg/m3、1.0mg/m3、0.064mg/m3、0.032mg/m3。市城区共监测31天，有效天数为31天。按照AQI空气质量指数进行评价，空气质量指数范围为24-104，其中有14天环境空气质量为优，16天为良,1天轻度污染。空气质量达标率（优良天数比例）为96.8%，达标率与上月（96.6%）有所上升。空气中首要污染物为PM2.5。3月空气质量监测各项指标与上月对比情况见图一，图二为城市环境空气质量定性评价标准。

编制：津市市环境监测站                       2020年4月2日

月均浓度值（mg/m3）

图一

（图二） 城市环境空气质量定性评价

| 空气污染指数 （AQI） | 空气质量级别 | 空气质量状况 | 表征颜色 | 对健康的影响 | 建议采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-50 | Ⅰ | 优 | 浅蓝 | 可正常活动 |  |
| 51-100 | Ⅱ | 良 | 海绿 |  |  |
| 101-150 | Ⅲ | 轻微污染 | 浅黄 | 易感染人群症状有轻 度加剧，健康人群出 现刺激症状。 | 心脏病和呼吸系统 患者应减少体力消 耗和户外活动。 |
| 151-200 | Ⅲ | 轻度污染 |  |  |  |
| 201-250 | Ⅳ | 中度污染 | 红色 | 心脏病和肺病患者症 状显著加剧，运动耐 受力降低，健康人群 中普遍出现症状。 | 老年人和心脏病、 肺病应当留在室内 并减少体力活动。 |
| 251-300 | Ⅳ | 中度重污染 |  |  |  |
| 301-500 | Ⅴ | 重污染 | 褐色 | 健康人运动耐受力降 低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病。 | 老年人和病人应当 留在室内，并避免 体力消耗，一般应 尽量减少外活动。 |

2、降水

市城区共设置一个降水监测点（市环保局五楼平顶），本月采集降水样品数9个，共获有效数据45个，降雨量为70.3mm，降水pH值月均值为6.78，城区酸雨频率为0.0%。

3、水环境质量

3.1地表水

2020年3月我站对宋家渡、窑坡、白龙潭三个断面进行了监测，检测项目25项，有效数据225个，各项指标均达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准。统计结果见附表2。

表2     澧水水质状况

| 段面名称 | 功能区类别 | 执行标准 | 水质类别 | 主要超标污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宋家渡 | 工业用水区 | Ⅲ | Ⅱ | 无 |
| 窑坡 | 工业用水区 | Ⅲ | Ⅱ | 无 |
| 白龙潭 | 饮用水源保护区 | Ⅱ | Ⅱ | 无 |

3.2饮用水源地

2020年3月我站对白龙潭水厂集中式生活饮用水断面进行了水质监测，共检测29个指标，有效数据87个，各项指标均达《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准。统计结果见附表3。

表3          澧水水质状况

| 断面名称 | 功能区类别 | 执行标准 | 水质类别 | 主要超标污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白龙潭水厂 | 饮用水源保护区 | Ⅱ | Ⅱ | 无 |