报批稿

- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 津市科比特药山镇外八宝湖渔光互补

80MW光伏发电项目

建设单位（盖章）：  津市科比特光伏发电科技

有限公司

编制日期：             2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 津市科比特药山镇外八宝湖渔光互补80MW光伏发电项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-430781-44-03-003942 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 周亚玲 | 联系方式 |  | 18670004878 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）常德市津市县（区）药山镇乡（街道）外八宝湖湖泊水面区域（具体地址） |  |  |  |
| 地理坐标 | （28度48分54.17秒，111度56分0.74秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 4415太阳能发电 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 1200000 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 湖南省发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |  |
| 总投资（万元） | 40000 | 环保投资（万元） | 81 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.2 | 施工工期 | 7个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、湖南省“十三五”新能源规划明确，湖南省新能源投入重点有风力和光伏发电。常德市“十三五”规划中新能源产业明确，加快发展新能源制造产业，重点发展包括太阳能热发电及综合利用装备以及在能源丰富地区规划建设大型光伏基地。综上所述，本项目符合国家产业政策和省市“十三五”新能源规划。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 本项目为太阳能光伏发电项目，根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150 号）要求。 2、本项目与常德市“三线一单”生态环境总体管控要求相符性分析 湖南省人民政府于2020年6月30日下发文件《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发[2020]12号），对“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”）提出了生态环境分区管控意见，明确了管控原则，即“保护优先、分区管控、动态管理”。 根常德市人民政府关于发布《常德市“三线一单”生态环境分区管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》的通知（常政发[2020]10号），提出了常德市生态环境管控基本要求和除省级以上产业园区以外的其它60个环境管控单元生态环境准入清单。 本工程位于常德市津市市，涉及“三线一单”管控单位编号ZH43078130001药山镇，为一般管控单元，属于省级重点开发区域，具体管控要求及本项目“三线一单”符合性分析情况如下： 表1-1 项目与“三线一单”文件符合性分析一览表 通知文件; 管控维度; 管控要求; 符合性分析; 结论. 《常德市“三线一单”生态环境分区管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》——津市市生态环境准入清单; 空间布局约束; （1.1）湖南津市毛里湖国家湿地公园按照《国家湿地公园管理办法》《湿地保护管理规定》严格管控。 （1.2）协调西毛里湖饮用水水源保护区与毛里湖湿地公园、生态红线的关系，在依法依规保护西毛里湖饮用水水质的前提下积极发展旅游。禁止新建、改建、扩建与所属法定保护区域的保护要求不一致的建设项目和生产活动。 - （1.3）优化生产空间、生活空间和生态空间，科学构建湖泊流域城镇化格局、农业发展格局、生态安全格局，严格按照主体功能定位，划定并严守生态保护红线，提高生态服务功能，建立水质较好湖泊生态环境保护长效机制。立监测网络和监管平台。; 本项目不在湖南津市毛里湖国家湿地公园、西毛里湖饮用水水源保护区、生态红线范围内; 符合. 污染物排放管控; （（2.1）开展土壤污染综合防治先行区建设，建立土壤污染防治长效机制。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理。强化土壤污染治理和修复。 （2.2）产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案，实施农药化肥负增长行动，推行农业清洁安全生产。已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。 （2.3）强化水生态系统管护。禁止非法侵占湿地等水源涵养空间，已侵占的要限期予以恢复；强化水源涵养林建设与保护，积极推进退耕还林还草还湿、天然林资源保护、河湖与湿地保护恢复、矿山生态修复、水土流失和石漠化综合治理等生态保护修复工程。 （2.4） 强化饮用水水源环境保护。开展饮用水水源规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，清除饮用水水源一级保护区内一切与供水无关的建设项目，取缔二级保护区内污染型建设项目。重点保护西毛里湖集中式饮用水水源地，消除供水水源地的风险和隐患。; 本项目采取措施加强水生生态系统管护，施工期和营运期不会造成水体污染，本项目不在西毛里湖饮用水水源保护区范围内; 符合. 环境风险防控; （3.1）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.2）狠抓风险防控。开展生态隐患和环境风险调查评估，从严实施环境风险防控措施，提升应急管控能力和水平。; 要求企业编制突发环境事件应急预案; 符合. 资源开发利用要求; （4.1）水资源 （4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。 （4.1.2）到2020年，津市市农田灌溉水有效利用系数达到0.532。 （4.2）土地资源 （4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.2.2）到2020年，药山镇耕地保有量不低于5074.17公顷，基本农田保护面积不低于2570.07公顷，城乡用地总规模控制在117.53公顷以内，城乡建设用地规模不低于1133.89公顷，城镇工矿用地规模不低于13.54公顷。 （4.3）能源：到2020年，津市市万元GDP能耗较2015年降低12%。; 本项目不占用基本农田、交通、水利等基础设施，不会对水资源造成影响。; 符合. 由表1-1可知，本项目建设与“三线一单”文件相符。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 常德市津市市药山镇外八宝湖 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1项目基本情况 - 项目名称：津市科比特药山镇外八宝湖渔光互补80MW光伏发电项目 - 建设单位：津市科比特光伏发电科技有限公司 - 建设性质：新建 - 总投资：40000.0万元 - 建设地点：常德市津市市药山镇外八宝湖（E111.922832，N29.312671） - 2太阳能资源概况及发电量预测 - 湖南省在我国属太阳能资源四类地区，具有一定的开发利用潜力。从光伏利用角度来说，湖南光资源已经具备实际开发价值，适合开发光伏项目。 - 根据省气候中心观测站实测光资源数据可知，本项目工程代表年太阳总辐射量为4320MJ/m2，多年平均年日照小时数为1200h。 太阳能光伏发电工程发电量主要与装机容量、电站所在地的太阳能资源和光伏电 站发电系统的发电效率有关，根据《津市外八宝湖渔光互补光伏发电项目可行性研究报告》，项目预计25年运营期内平均年上网电量为8092.8万kW·h，年等效满负荷利用小时1200h。 - 3工程规模及工程特征 本项目拟建于津市市药山镇外八宝湖，租用外八宝湖1757亩水域，采用水上漂浮式太阳能光伏组件阵列、固定倾角方案 ，形成装机容量50MWp的光伏发电项目。津市科比特药山镇外八宝湖渔光互补80MW光伏发电项目总占地面积1171516.76m2，鱼光互补光伏发电项目为“水下养鱼、水上发电”，拟建项目主要内容为水面布置113636块组件，16台3125kW箱逆变一体设备，274台直流汇流箱，总装机容量为50MWp，项目未占用基本农田。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 建设项目; 内容. 主体工程; 光伏组件; 选用440WP多晶硅太阳能电池组件，共113636块组件. 光伏阵列运行; 整个光伏发电系统全部采用固定倾角方式安装，倾斜角度为20度，正南朝向横向布置。组件之间南北向间距为0.65m，东西向间距为35mm；阵列之间预留河道宽度20m. 主体工程; 箱逆变; 16台3125kW/3150kVA箱逆变一体设备. 35kV开关站; 开关站位于拟建升压站内，开关站主要构筑物有SVG室、35kV配电间等. 110kV升压站; 布置110kV主变压器2台（升压站辐射影响另行环评）. 电缆; 本工程以1回35kV架空线路接入拟建变电站的35kV侧. 辅助工程; 办公生活楼; 位于升压站内，1栋办公生活楼，2F，建筑面积200m2. 施工道路; 场地内铺设一条简易临时通道满足机械设备运输和转移. 公用工程; 供水; 生活用水由当地自来水供应，太阳能光伏板清洗用水取自项目所在外八宝湖. 供电; 采用双电源供电，其中1路引自外网，1路引自本光伏电站35 kV母线。. 环保工程; 废气治理; 本项目不产生废气，无需治理；厨房油烟经油烟净化器处理后屋顶排放. 废水治理; 主要为太阳能光伏板清洗废水，太阳能光伏板清洗废水主要污染物为SS，直接排入外八宝湖；生活污水经化粪池处理后用于周边农作物的施肥. 水生生态保护; 合理布置光伏方阵，在光伏方阵之间留有足够的光照空间，保证水生生态系统正常发生光合作用；光伏方阵与水面留有足够的高度，减少生产活动对水生生物的干扰；定期进行水质监测，保证运营期水质不下降. 噪声治理; 通过合理布局，采用隔声、消声、减振及距离衰减等措施. 固废处理; 废太阳能电池板经收集后，由生产厂家回收处理，不外排；升压站变压器区设事故油池，废变压器油交有资质的单位处置. - 4项目主要设备材料 本项目发电区主要设备见表2-2、升压站主要设备间表2-3。 表2-2 发电区项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 一; 发电设备及安装工程. 1; 光伏电池组件; 单晶 单片功率440Wp; MWp; 50. 2; 直流汇流箱; 16汇1; 台; 274. 3; 箱式中压逆变器; 3125kW; 台; 16. 4; 光伏专用电缆; PV1-F-0.6/1kV-1×4mm2; km; 足量. PV1-F-0.6/1kV-1×6mm2; km; 足量. PV1-F-0.6/1kV-1×10mm2; km; 足量. 5; 汇流电缆; ZC-YJLV32-1.8/3.0kV-3×95、3×120、3×185mm2; km; 足量. 二; 光伏电场接地. 1; 水平接地体（水面部分）; GJ120镀锌钢绞线及线夹配套; km; 45. 2; 设备接地线; BVR-16; km; 13. 3; 组件接地线; BVR-4; km; 22. 三; 集电线路. 1; 35KV电力电缆; FS-YJYLV22-26/35-3×95; km; 0.88. 2; 35KV电力电缆; FS-YJYLV22-26/35-3×120; km; 0.88. 3; 35KV电力电缆; FS-YJYLV22-26/35-3×185; km; 0.66. 4; 35KV电力电缆; FS-YJYLV22-26/35-3×300; km; 0.44. 5; 35KV电力电缆; FS-YJYLV22-26/35-3×400; km; 2.2. 6; 35KV电缆终端; --; 套; 50. 7; 架空光缆; OPGW-24B1; km; 15. 8; 地埋光缆; 24芯GYFTY63; km; 2. 四; 浮体. 1; 组件浮体; --; 项; 1. 2; 汇流箱浮体; --; 项; 1. 3; 箱式中压逆变器浮体; --; 项; 1. 4; 电缆浮体; --; 项; 1. - 表2-3 升压站主要设备一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 主变压器系统. 1.1; 110kV主变压器; SZ11-50000/110，121±8×1.25%/37kV，YN,d11，Uk=10.5%; 台; 1. 1.2; 主变中性点间隙成套保护设备; 含可调间隙、间隙CT、零序CT、隔刀、避雷器、支架等; 套; 1. 1.3; 110kV主变压器; SZ11-50000/110，121±8×1.25%/37kV，YN,d11，Uk=10.5%; 台; 1. 1.4; 主变中性点间隙成套保护设备; 含可调间隙、间隙CT、零序CT、隔刀、避雷器、支架等; 套; 1. 2; 配电装置设备系统. 2.1; 110kV配电装置. 2.1.1; 六氟化硫断路器; LW -126; 台; 2. 2.1.2; 电流互感器; LVQB-110; 台; 6. 2.1.3; 隔离开关; GW4A-126 双接地; 组; 2. 2.1.4; 隔离开关; GW4A-126 左接地; 组; 1. 2.1.5; 隔离开关; GW4A-126 右接地; 组; 1. 2.1.6; 氧化锌避雷器; HY10W-102/266; 台; 6. 2.1.7; 六氟化硫断路器; LW -126; 台; 1. 2.1.8; 电流互感器; LVQB-110; 台; 3. 2.1.9; 隔离开关; GW4A-126 双接地; 组; 1. 2.1.10; 隔离开关; GW4A-126 左接地; 组; 1. 2.1.11; 隔离开关; GW4A-126 右接地; 组; 1. 2.2; 35kV配电装置. 2.2.1; 35kV主变进线柜; KYN□-40.5; 面; 1. 2.2.2; 35kV集电线路柜; KYN□-40.5; 面; 3. 2.2.3; 35kV FC出线柜; KYN□-40.5; 面; 1. 2.2.4; 35kV SVG出线柜; KYN□-40.5; 面; 1. 2.2.5; 35kV接地兼站用变柜; KYN□-40.5; 面; 1. 2.2.6; 35kV PT柜; KYN□-40.5; 面; 1. 2.2.7; 35kV主变进线柜; KYN□-40.5; 面; 1. 2.2.8; 35kV集电线路柜; KYN□-40.5; 面; 2. 2.2.9; 35kV FC出线柜; KYN□-40.5; 面; 1. 2.2.10; 35kV SVG出线柜; KYN□-40.5; 面; 1. 2.2.11; 35kV接地兼站用变柜; KYN□-40.5; 面; 1. 2.2.12; 35kV PT柜; KYN□-40.5; 面; 1. 2.3; 35kV接地兼站用变. 2.3.1; 35kV接地变; DKSC-1000/250-37/0.4; 套; 1. 2.3.2; 35kV接地变; DKSC-1000/250-37/0.4; 套; 1. 3; 无功补偿系统. 3.1; SVG装置; 5MVar; 套; 1. 3.2; FC成套; 5MVar; 套; 1. 3.3; SVG装置; 5MVar; 套; 1. 3.4; FC成套; 5MVar; 套; 1. 4; 站用电系统. 4.1; 站用备用变压器; 250kVA 10/0.4kV 油变; 台; 1. 4; 升压站防雷及接地系统. 4.1; 垂直接地体; 镀锌钢管φ50mm; t; 1.26. 4.2; 水平接地体; 镀锌扁钢（-60×6）mm; t; 6.25. 4.3; 等电位铜排; -25x4; m; 500. 4.4; 独立避雷针; h=30m; 座; 2. 序 号; 名 称; 详 细 型 号 及 规 格; 单位; 数 量. 1; 升压站监控系统; --; 套; 1. 2; 继电保护及自动装置; --; 套; 1. 3; 接入系统设备; --; 套; 1. 4; 直流电源系统; --; 套; 1. 5; 故障录波屏; --; 面; 1. 6; 电能质量监测屏; --; 面; 1. 7; 光伏功率预测系统; --; 套; 1. 8; AGC/AVC控制系统; --; 套; 1. 9; 故障信息管理系统子站; --; 套; 1. 10; 安全稳定控制装置屏; --; 套; 1. 11; 继电保护试验电源屏; --; 面; 1. 12; 火灾自动报警系统; --; 套; 1. 13; 安防监视系统; --; 套; 1. 14; 主要通信设备; --; 套; 1. 15; 智能光伏电站运维管理系统; --; 套; 1. 16; 远程集控设备; 含专网通信设备、公网通信设备、VPN设备等; 套; 1. |
| 总平面及现场布置 | 工程布局：光伏发电充分利用外八宝湖水域，不占或少占土地资源，光伏场区太阳能组件采用浮体布置方案布置在水面上，电池组件串联后作为一个完整的并联支路，便于编号，利用浮体走道设置运维人行通道，同时每个阵列单元之间设置行船运维通道从而使得日常维护、检修和故障定位清晰。 升压站总平面呈矩形，南侧为生活楼，2台主变压器并排布置在站区中间，SVG设备布置于场内最北侧，接外部线路系统位于东侧，升压站分区明确。 施工布置：场地内布置一条临时施工通道满足机械设备的运输和转移；布置一处临时材料堆放场；设置一处临时施工营地供施工人员临时休息；施工人员生活办公租用附近居民住宅。 |
| 施工方案 | - 1、施工工艺流程 项目施工期生产工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1地面工程施工工艺流程及产污环节图 （1）地面工程施工 地面工程施工主要包括场地平整及道路施工、基础施工及设备安装等。施工过程中产生的主要环境影响有施工噪声、施工扬尘、植被破坏、水土流失、施工废水、生活污水、固体废弃物等。 （2）光伏发电系统施工 太阳能光伏发电系统的安装施工分为两大类，一是太阳能电池组件在水面上的安 装，及配电柜、逆变器、避雷系统等电器设备的安装；二是太阳能电池组件间的连线及各设备之间的连接线路铺设施工。施工过程中产生的主要环境影响有施工噪声、施工扬尘、生活污水、固体废弃物以及水质扰动等。 （3）光伏阵列安装 ①浮体安装：本工程浮体安装采用岸边拼接方法，首先在岸边设置岸边安装场地， 按图纸设计要求，按方阵组装浮体，组装浮体支撑，安装组件。完成后，将已组装完成的部分推入水中。 本工程浮体拼装根据现场工期情况设置多个安装场地，在安装场地先通过螺栓将走道浮体和组件支撑浮体连接并铺设在预制好的浮体组装平台钢管支架上。走道浮体和组件支撑浮体铺设时，将浮体底部流水槽卡入浮体组装平台钢管支架上。为提高安装效率、优化分工，浮体铺设后先穿螺栓连接成一体后统一拧紧。 ②组件安装：为方便光伏组件安装，先在岸边安装场地上将光伏组件与铝合金连接件连接好。在岸浮体拼接好后，将安装好铝合金连接件的光伏组件连接到铺设好的浮体上，安装次序为先安装距离水面近的一列或多列，待安装好一列或多列后，将装好光伏板的浮体阵列推入（拉入）水中，在组装平台钢管支架上继续补充浮体并安装光伏组件。 在岸浮体及光伏组件安装至一定规模（如 50kW 或 100kW 等）成为小规模的安 装阵列后，通过拖船将在岸阵列拖放至最终锚固水域。先下水的安装阵列拖放至锚固水域远端，后下水的安装阵列拖放至近端，按由远至近的原则依次将安装阵列铺满安装区域。安装阵列拖放至锚固水域后，通过拖船调整安装阵列的朝向至适当方向后，将相邻安装阵列依次连接，组成光伏阵列。 项目施工期为7个月 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、 生态环境现状 项目位于常德市津市外八宝湖，水域面积约为1800多亩，平均水深约7-8米，不在长江泄洪区范围内，不属于饮用水源保护区，项目不涉及林地，不涉及省级湿地自然保护区，不属于风景名胜区，不在津市生态保护红线范围内；项目所在外八宝湖与西毛里湖饮用水源二级水域保护区及毛里湖湿地公园湿地限制利用区的距离约为3.5km，项目所在地的生态系统为受人为活动影响强烈的鱼塘生态系统，项目周边为鱼塘及居民区，根据现场调查，项目区域内未发现国家和省级重点保护物种、珍稀濒危物种，不涉及鸟类或相关鱼类保护区；经调查目前外八宝湖已禁止人工投加饵料养殖鱼类，湖内鱼类包括草鱼、鲫鱼、鲤鱼等，目前为野生而成，不涉及珍稀或保护种类的鱼类，无天然的鱼类越冬场、产卵场和索饵场，现在主要功能为灌溉。 # 经现场勘查，项目外八宝湖与西侧沟渠和东侧外河相连接，与周边鱼塘不相连无水力联系，枯水期和丰水期外八宝湖来水主要是来源于西侧沟渠山水（白云山），经常德汉寿的电排排到沅江。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，本次环评收集了《常德市生态环境局关于2018年12 月及全年全市环境质量状况的通报》（常环函[2019]4 号）。根据其结论，2018年，津市市环境空气质量有效监测天数为 365 天，环境空气质量优良天数为319天，与去年同期（303 天）相比，增加了16天，优良天数比例为87.4%，与去年同期（83.0%） 相比，优良天数比例上升了4.4%。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 点位; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 津市市; 年平均质量浓度; 6.3; 70; 0.9; 达标. 日平均第 95 百分位数; 142.6; 150; 0.95; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 1.11; 超标. 日平均第 95 百分位数; 86.6; 75; 1.15; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 0.48; 达标. 日平均第 98 百分位数; 36.4; 150; 0.24; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 0.53; 达标. 日平均第 98 百分位数; 17; 80; 0.21; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 0.33; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 145; 160; 0.91; 达标. 根据上表数据显示，津市市 PM2.5年平均浓度和日平均第95百分位数均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其他各监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，本项目所在区域环境空气质量不达标。 常德市生态环境局下发《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》要求促进产业结构调整；推进“散乱污”企业整治；优化能源结构调整；加快清洁能源替代利用；推动交通结构调整；加快绿色交通体系建设；推进油品提质升级；推动工业污染源稳定达标排放；加强工业企业无组织排放管控；加强工业园区大气污染防治；工业炉窑深度治理；全面推进工业VOCs综合治理；打好柴油货车污染治理攻坚战；加强非道路移动机械和船舶污染管控；加强扬尘污染治理；严禁秸秆露天焚烧；加强生活面源整治；建立大气污染联防联控机制；提升重污染天气预报预警能力；积极应对重污染天气；完善监测网络体系。通过努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高。 - 水环境质量现状 - 为了解区域地表水环境质量现状，本次评价委托湖南华科环保科技有限公司于2021年04月20日进行实地监测，监测布点见表3-2，数据统计结果见表3-3。 表3-2 地表水环境质量现状监测断面 编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次及时间; 执行标准. 1#; 外八宝湖; 总磷、总氮、透明度、叶绿素a、高锰酸盐指数; 监测1天，1次; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 表3-3 地表水环境质量监测结果表 单位：mg/L 采样点位; 检测项目; 单位; 检测结果; Ⅲ类标准值. 1#; 总氮; mg/L; 0.61; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.04; ≤0.05. 透明度; m; 0.4; /. 叶绿素a; mg/L; 0.010; /. 高锰酸盐指数; mg/L; 4.52; ≤6.0. 监测期间，项目所在地水质监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 根据中国环境监测总站制定的湖泊(水库)富营养化评价方法及分级技术规定，采用叶绿素a（chla）、总磷（TP）、总氮（TN）、高锰酸盐指数（CODMn）和透明度（SD）5个指标进行外八宝湖富营养化评价。 ①综合营养状态指数 综合营养状态指数采用卡尔森指数方法，计算公式如下： Ii=Ci−CiokCiok+1−Ciok＋Iiok 式中：TLI（∑）—综合营养状态指数； Wj—第j种参数的营养状态指数的相关权重； TLI（j）—代表第j种参数的营养状态指数。 以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化的相关权重计算公式为： WQI=1ni=1nIi 式中：rij—第j种参数与基准参数chla的相关系数； m—评价参数的个数。 中国湖泊（水库）的chla与其它参数之间的相关关系rij及rij2见表3-4。 表3-4 中国湖泊（水库）部分参数与chla的相关关系rij及rij2值 参数; Chla; TP; TN; SD; CODMn. rij; 1; 0.84; 0.82; -0.83; 0.83. rij2; 1; 0.7056; 0.6724; 0.6889; 0.6889. ②单个项目营养状态指数计算公式 TLI（chla）=10（2.5+1.086lnchla） TLI（TP）=10（9.436+1.624lnTP） TLI（TN）=10（5.453+1.694lnTN） TLI（SD）=10（5.118-1.94lnSD） TLI（CODMn）=10（0.109+2.661lnCODMn） 式中：chla单位为mg/m3，SD单位为m；其它项目单位均为mg/L。 ③湖泊水库营养状态分级 采用0～100的一系列连续数字对湖泊营养状态进行分级，包括：贫营养、中营养、富营养、轻度富营养、中度富营养和重度富营养，与污染程度关系如表3-5： 表3-5 水质类别与评分值对应表 营养状态分级; 评分值TLI（∑）; 定性评价. 贫营养; 0＜TLI（∑）≤30; 优. 中营养; 30＜TLI（∑）≤50; 良好. （轻度）富营养; 50＜TLI（∑）≤60; 轻度污染. （中度）富营养; 60＜TLI（∑）≤70; 中度污染. （重度）富营养; 70＜TLI（∑）≤100; 重度污染. ④评价结果 评价结果见下表3-6。 评价结果显示，外八宝湖处于中营养状态，富营养化综合指数为37.18。 表3-6 外八宝湖富营养化评价结果 高锰酸盐指数; 总磷; 总氮; 叶绿素a; 透明度; 营养程度评价. 浓度（mg/L）; 评分值; 浓度（mg/L）; 评分值; 浓度 （mg/L）; 评分值; 浓度 （mg/m3）; 评分值; 浓度（m）; 评分值; 总评分值; 评价结果. 4.52; 41.23; 0.04; 42.08; 0.61; 46.176; 0.01; -25.01; 0.4; 68.956; 37.18; 中营养. （3）声环境质量现状 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目于2020年3月10-11日委托湖南华科环境检测技术服务有限公司进行了厂界四周1m处声环境现场监测，项目厂界声环境现状监测数据如表3-2所示。 表3-7 项目声环境现状监测数据 单位：dB(A) 时间; 监测地点; 监测结果. 昼; 夜. 2020.3.10; 东厂界1m 处N1; 54.6; 43.9. 2020.3.11; 54.3; 43.8. 2020.3.10; 南厂界1m 处N2; 53.9; 41.8. 2020.3.11; 55.6; 45.1. 2020.3.10; 西厂界1m 处N3; 54.8; 43.5. 2020.3.11; 55.7; 44.6. 2020.3.10; 北厂界1m 处N4; 56.1; 42.6. 2020.3.11; 56.8; 43.8. 标准值：执行2类标准，昼间60，夜间50. 由表3-4噪声监测数据可知，厂界监测点声环境现状水平都能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 项目主要环境保护目标见表3-8。 表3-8 主要环境保护目标一览表 类型; 环境空气; 地表水; 地下水; 生态系统. 名称; 山神庙; 裴家; 马周家; 大砖桥村; 三新垸村; 花山刚; 外八宝湖; 外河; 周边地下水体; 外八宝湖. 坐标; 111.899506; 111.906544; 111.920835; 111.931649; 111.936241; 111.923710; -; -; 外八宝湖水生生态系统和陆生生态系统. 29.314276; 29.312431; 29.312345; 29.313804; 29.313976; 29.320327; -; -. 保护对象; 居民区; 居民区; 居民区; 居民区; 居民区; 居民区; 灌溉; 灌溉. 保护内容; 人群，20户; 人群，20户; 人群，30户; 人群，40户; 人群，100户; 人群，20户; 地表水; 地表水. 环境功能区; 二类区; 二类区; 二类区; 二类区; 二类区; 二类区; Ⅲ类标准; Ⅲ类标准; 周边地下水体; 生态系统良好，不恶化. 相对厂址方位; S; S; S; S; E; N; 所在区域; E. 相对厂界最近距离/m; 50; 100; 80; 80; 70; 100; 0; 10. |
| 评价 标准 | # 1、环境质量标准 - （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 表3-9 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 标准浓度限值; 单位; 执行标准. SO2; 年平均; 60; ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. O3; 日最大8小时平均; 100. 1小时均值; 160. CO; 年平均; 4; mg/m3. 24小时平均; 10. PM2.5; 年平均; 15; ug/m3. 24小时平均; 35. - （2）地表水环境质量评价 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3-10 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L 序号; 项 目; Ⅲ类限值; 标准来源. 1; 总氮; ≤1.0; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）Ⅲ类. 2; 总磷; ≤0.05. 3; 透明度; /. 4; 叶绿素a; /. 5; 高锰酸盐指数; ≤6.0. （3）项目声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准。 表3-11 声环境质量标准 单位：dB (A) 执行标准; 标准限值 dB(A). 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 2、污染物排放标准 - （1）水污染物排放标准 本项目无废水产生，施工期生活污水和营运期升压站生活污水经化粪池处理后综合利用。 （2）废气排放标准 本项目无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准。 表3-12 废气污染物排放标准 mg/m3 标准; 污染因子; 类别; 排放浓度（mg/m3）. GB 16297-1996; 颗粒物; 监控点处1h平均浓度; 1. （3）噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的限值。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-13 噪声排放标准 阶段; 执行标准; 标准限值 dB(A). 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. - （4）固废：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 据现场勘察，本项目为新建项目，施工期产生的主要环节污染包括：施工过程中 产生的扬尘、废气、废水、噪声、建筑垃圾及其固体废弃物等。 1、废气 本项目施工期对所在地大气环境造成影响的因素，主要是土地平整，物料装卸、堆放及运输等工序因风力作用而产生的扬尘污染，施工机械和运输车辆产生的汽车尾气等。 （1）施工扬尘 项目施工过程中，产生的主要气型污染物为扬尘。粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指变压站的建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘；另一类是动态起尘，主要指起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。建筑堆场产生的扬尘和车辆行驶产生的道路扬尘在各个项目施工阶段都存在，且持续时间较长。 根据类比调查资料，测定时风速2.4m/s，测试结果表明：建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4－2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向 150m处。施工及运输车辆的扬尘污染在 30 米范围以内影响较大，TSP浓度可达10mg/m³以上。 （2）燃油废气 施工机械、运输车辆和运输轮船一般以汽油和柴油为燃料，施工机械和运输工具燃油燃烧产生的汽车尾气中的污染物主要有 CO、NOx和 THC 等。 2、废水 施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施 工工地废水包括地基开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冲洗水以及砼浇筑废水，主要污染物为悬浮物和石油类。根据本工程特点，及与同类工程类比，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按5辆计，冲洗废水约2.5m³/d，其中COD为25~200mg/L，石油类为10~300mg/L，SS 约为 400~500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为0.5kg/d，石油类约0.75kg/d，SS 约1.25kg/d。此部分废水经隔油沉淀池处理后回用，不外排。 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），房屋建筑业框架结构房屋用水指标 1600L/m2，项目本次施工建筑面积约为1206m2，排污系数按80%，则施工废水排放量约为1544m3。类比建筑工地废水水质，SS含量较高约500mg/L，建设方建临时沉淀池，施工废水经沉淀后回用作施工用水，不外排。 本项目施工周期较短，工程量较小，施工过程中产生的施工废水量较少，经沉淀回用于施工中，少部分以自然蒸发的形式散发，建设方采取相应收集处理措施后不会形成径流水排入周边外环境中。 施工期本项目在施工区域范围内修建有临时施工营地，用于场地内施工管理。生活污水主要污染因子为 COD、SS、NH3-N 和动植物油等，施工高峰时段施工人数为50 人，施工生活用水强度按 120L/人·d 计，污水产生量取用水量的 80％，则高峰总污水排放量约 4.8m³/d。 3、噪声 在施工作业工程中，使用打桩机进行打桩，需要有车辆运送材料，由于施工机械 （如打桩机、装载机、发电机）和车辆产生的噪声，各施工设备噪声见下表 4-1。 表4-1 工程施工主要设备及噪声值 序号; 施工设备; 噪声值dB (A). 1; 切割机; 90-105. 2; 挖土机; 95-100. 3; 载重车; 80-85. 4; 电锯; 70-80. 4、施工期固废： 施工期的固体废弃物主要有施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾和弃土石方三类。 根据工程土石方平衡调配进行弃渣量预测。本工程建设过程中土石方开挖总量为5.59 万m3 ，土石方回填总量为4.90万m3，弃渣量约0.69万m³。弃渣根据津市市建设管理部门要求运至指定弃渣场。土石方平衡见下表。 # 表4-2 项目土石方平衡及流向表 单位：万m3 分区; 开挖; 回填; 借方; 弃方. 光伏列阵区; 0; 0; 0; 0. 升压站; 1.77; 1.34; 0; 0.43. 场内道路; 3.82; 3.56; 0; 0.26. 合计; 5.59; 4.90; 0; 0.69. 建筑垃圾包括弃土、混凝土碎块、废弃钢架、施工下脚料等，类比同类工程，该项目施工期建筑垃圾产生量约30t。 施工人员产生的生活垃圾按 1kg/（人·d）计算，则施工期产生的生活垃圾9t。 5、生态环境影响 （1）生态影响：在水域进行施工，用船只运载打桩机进行打桩操作和河底清於过程 中会对水体和底泥产生扰动。因此可能会对外八宝湖内的水生动植物产生影响。外八宝湖目前水生生物主要为一般鱼类及藻类，没有国家保护重点动植物，施工过程中会对一般鱼类及藻类会产生一些影响。项目生产区所在地现状为水产养殖场现有鱼塘，施工结束后通过放养鱼苗繁殖逐渐恢复原先的生态系统，通过在水面上建设漂浮式太阳能电池板，不占用林地资源，漂浮体对阳光的遮挡可抑制藻类生长。项目生产区所在地现状为鱼塘，在水面上安装漂浮式太阳能电池板，不占用林地资源，不占耕地；项目建成后鱼塘不改变原有形态和用途，仍进行水产养殖，实现“渔光互补”。 （2）水土流失： 由于开挖地面、机械碾压等原因，施工破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结 构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别 是暴雨时冲刷更为严重。本项目建设扰动地面面积 5316m2。扰动地表造成的水土流失量公式如下： Q=A×E×S×T 式中：Q——水土流失预测量（t）； S——新增水土流失面积（km2）； A——加速侵蚀系数，根据工程施工扰动情况一般在 2~5 之间取值； T——预测时段（a）； E——土壤侵蚀模数背景值（t/km2•a），本项目取 500t/km2•a。 项目工程施工期为7 个月，其中基础开挖是水土流失的主要阶段，前后历时约需30 天。经计算，在不采取任何水保措施的情况下，本项目施工期扰动地表造成的水土流失总量约为4t。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本工程营运过程中产生的主要环境影响有噪声、生活垃圾、生活污水、废旧电池组件、光污染等，其主要环境影响如下： 1、废气 光伏发电是利用自然太阳能转变为电能，在生产过程中不消耗矿物燃料，不产生大气污染物。本项目营运期间光伏电站无废气产生。 项目升压站设有综合楼，为员工提供食堂。本工程定员8人，营运期员工在食堂就餐，就餐人数按8人/天计。人均食用油消耗量以25g/人·天计，则本项目餐饮食用油消耗量为0.20kg/d，年消耗量为0.07t，做菜时油烟挥发一般为用油量的1%-3%，本次环评以最大量3%计，则油烟产生量为2.2kg/a，产生浓度 4.5mg/m³。食堂安装油烟净化设施，油烟净化后的废气经厨房后堂油烟排放管道至屋顶排放，其净化率约60%，则油烟排放量为 0.88kg/a，油烟排放浓度为 1.8mg/m3。 2、废水 （1）光伏电站清洗废水：据已建光伏发电项目的运行经验，组件表面洁净度对光伏系统的输出效率影响非常大，光伏组件清洗根据各不同地区、不同的气象条件是存在不同差异的，光伏电站配备了在线监测发电量的功能，清洗时间也可以根据其监控数据来选择。津市市降雨主要集中在 4~8 月，降雨能起到清洁左右，在雨季可减少或不进行人工清洗。根据项目地气象、气候条件及周边空气质量状况，本项目每年约进行4次人工清洗，清洗用水来源于外八宝湖，清洗时不添加清洗剂。 本项目太阳能电池组件共113636块，每块尺寸为2094mm×1038mm×35mm，经计算本项目太阳能电池组件表面积约246996m2，清洗用水覆盖厚度以2mm计，则单次清洗用水量约494m3。废水产生量按90%计，则单次清洗废水产生量444.6m3，全年清洗废水1778.4m3。清洗废水污染物主要是悬浮物 SS，浓度较低（约120mg/L），分散于各个组件块，不含有害成分，由于太阳能电池组件安装在水面上， 清洗废水难以收集，项目清洗废水直接进入水体对外八宝湖影响不大。 为不影响发电，清洗工作安排在早晨和傍晚。 （2）升压站生活污水：根据本项目建成后工程管理情况，电站定员标准8人，均在站内食宿。职工生活用水量按每人120L/d，则为0.96t/d，年用水量350.4t。生活污水排水量取用水量的80%，则生活污水排放量约0.768t/d，280.32t/a，人员生活污水经升压站内卫生设施收集后经化粪池处理后用于周边耕地施肥，综合利用不外排。 表4-3 生活污水产生及排放情况 项目; 污染物; 产生浓度; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放浓度; 排放量（t/a）. 生活污水 280.32m3/a; COD; 350mg/L; 0.098; 化粪池; 综合利用，不排放. BOD5; 200mg/L; 0.056. NH3-N; 30mg/L; 0.0084. SS; 400mg/L; 0.112. 3、噪声 光伏电站无明显噪声源，主要为发电站区的箱变、逆变器，均以中低频噪声为主。 箱变及逆变器一体化设备噪声源强不大于 60dB（A）（距离设备 1m 处）。升压站的主要噪声源为变压器等，35kV、10kV 配电室等采用小型排风扇进行机械排风，且在事故或夏季必要时使用。主变压器采用油浸式自冷低噪音低损耗三相双绕有载调压电力变压器，无风机，变压器的噪声主要以中低频为主，单台主变压器噪声值小于 70dB（A）。 4、固体废物 本项目固体废物主要为使用寿命到期的废太阳能电池组件以及职工生活垃圾。 （1）废太阳能电池组件 太阳能电池组件由单晶硅材料构成，更换时有废太阳能电池组件113636块产生，废旧的太阳能电池组件属于电子废弃物类的危险废物（废物代码HW49， 900-045-49），危险废物须做好危险废物情况的记录、记录上须标明危险废物的名称、来源、数量、入库时间、废物出库日期及接受单位名称。危险废物经过统一收集后放置于危险暂存库，再交由有处理资质的单位处理。 （2）变压器废油 变压器为了绝缘和冷却的需要，装有矿物绝缘油即变压器油，变压器在事故和检修过程中可能有废油的渗漏。根据《国家危险废物名录》，冷却油属于有腐蚀性或有毒的危险废物。在站区建设变压器下建设1座容积为30m3事故油池，环评要求事故油池建设必须满足相应防渗要求：要求指出事故油池与油坑均采用钢筋砼结构，池底板及池壁采用标号不小于C30的混凝土，并涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，确保防渗等级不低于P8，以杜绝渗漏。防渗层为至少1m原黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)或至少2mm厚高密度。聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。变压器废油经事故油池收集后及时交有资质的单位进行安全处理，不外排。 升压站采用免维护蓄电池，变电站运行和检修时，无酸性废水排放，废铅酸电池5年更换一次暂存于危废暂存间定期由生产厂家回收处理。 本项目设置座容积为20m2危废暂存间用于废旧电池板、变压器油、废润滑油和废铅酸电池的收集的储存。危废暂存间建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001及2013年修改单)危险废物管理须按照《危险废物转移联单管理办法》(1999年) 及相关规定执行。 （3）生活垃圾 生活垃圾按每人1.0kg/d 计算，则项目营运期生活垃圾产生量为2.88t/a，项目应在升压站内设垃圾集中收集设施，定期委托环卫部门进行收集处理。 表5-4 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险性; 污染防治措施. 废太阳能电池组件; HW49其他废物; 900-045-49; 113636块; 发电; 固态; 多晶硅材料; 多晶硅材料; T; 收集后交原厂家回收处理. 变压器废油; HW08废矿物 油与含 矿物油 废物; 900-220-08; 0.1t/a; 变压器; 液态; 矿物油; 矿物油; T，I; 委托有资质单位处理. （5）生态环境影响 本项目光伏发电系统占用水域面积1800亩，其利用现状主要为内河，目前外八宝湖目前已禁止人工投加饵料养殖鱼类，目前湖内鱼类主要为当地常见鱼类，以鲤形目鲤科鱼类占绝对优势，其他有泥鳅、鳝鱼、青鱼、鲫鱼等常见鱼类，项目占地区域内未发现国家和省级重点保护物种、珍稀濒危物种，不涉及鸟类或相关鱼类保护区，不涉及风景名胜区、饮用水源保护区。项目投产后光伏电池组件将部分投身于水面的太阳光遮挡，温度、水质、空气流通量的变化给养殖带来一定的影响，根据同类渔光互补光伏发电项目，产量约削减20%，类比同类型鱼光互补光伏发电项目，该项目运行一年半以来在水环境、声环境及固废等方面几乎未产生负面影响，对大气环境的保护具有积极意义，项目虽然占地较大且所在地生物量减少，但“渔光互补”型光伏发电实现了“一地多用”和清洁能源生产，对当地的生态环境和社会环境具有积极意义。 本项目不属于污染型工业项目，建成后无工业废气、废水排放。 5、光污染 本项目采用的光伏电池组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能电池组件对阳光的反射以散射为主。另外结合环境敏感目标布局，控制太阳能电池组件安装范围。光伏阵列的反射光极少，本项目产生的光污染对周围环境基本无影响。 6、电磁辐射 本次环评不包括110kv升压站的电磁辐射评价，110kv升压站的电磁辐射另行环评。本项目运营期其他潜在的电磁辐射影响主要是逆变器等的电磁辐射影响，但本项目其他设备的工频电场和工频磁场很小，被环保部门列入豁免水平以下的输变电设施进行管理。 7、服务期满 本项目服务期满后，主要的的环境影响为拆除光伏组件、逆变器对项目区的生态影响。拆除的太阳能电池组件由专业的回收厂家收购处理。同时对项目建设的各种建（构）筑物应全部拆除后清运，并对项目区进行生态恢复。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、选址合理性分析 项目位于常德市津市外八宝湖，所在区域日照较充足，项目建设单位已与药山镇人民政府签订了租赁合同，根据津市市水利局关于项目选址情况说明，项目所在外八宝湖不属于饮用水源保护区；根据津市市林业局关于项目选址意见可知，项目不涉及林地，不涉及省级湿地自然保护区；根据津市市人民武装部，项目选址建设区域内无军事设施；根据津市市文化旅游广电体育局，项目选址不涉及文物保护单位；根据津市市发展和改革局，项目发电站站址中心5公里半径范围或距站址单边直线距离10公里内无规划光伏发电项目及其他电源发电项目，根据津市市自然资源局关于本项目用地审查意见可知，本项目符合国家产业政策和供地政策，同意项目选址。 综上所述，项目选址合理。 2、平面布局合理性分析 光伏发电充分利用外八宝湖水域，不占或少占土地资源，光伏场区太阳能组件采用浮体布置方案布置在水面上，电池组件串联后作为一个完整的并联支路，便于编号，利用浮体走道设置运维人行通道，同时每个阵列单元之间设置行船运维通道从而使得日常维护、检修和故障定位清晰。 升压站总平面呈矩形，南侧为生活楼，2台主变压器并排布置在站区中间，SVG设备布置于场内最北侧，接外部线路系统位于东侧，升压站分区明确。 综上所述，从环境保护角度分析，项目选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 施工期大气污染治理措施 - 施工扬尘 为了降低施工期扬尘对周围环境空气的影响，根据《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》要求建设方在施工时采取以下有效措施，使环境空气的影响有所减轻： ①明确建设、施工单位的环境责任。 ②建设单位应在施工现场每一个大门口醒目位置按要求设置建筑施工扬尘防治公示牌，公示扬尘防治标准、防治措施和建设、施工、监理单位承担扬尘污染防治工作的具体责任人姓名以及扬尘监督管理主管部门、举报电话等信息； ③施工现场四周应连续设置硬质密闭围挡，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏 ④施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，每隔2米设置1个高压雾化喷头，施工区域要能形成大量水雾，吸附工地上扬起的粉尘颗粒物，施工期间除雨天外每小时开动喷雾系统不少于30分钟，时间间隔为10分钟，喷雾系统应满足规定标准，施工现场的塔吊应安装喷淋系统； ⑤施工现场必须配备不少于1台满足规定标准可移动、风送式喷雾机，适时开启降尘；施工现场所有车辆出口应按规定设置自动冲洗设施，包括冲洗平台、自动洗车机、过水槽、冲洗软管、冲洗枪、排水沟、循环用水装置等，必须收集洗车过程中产生的废水和泥浆，确保车辆不带泥上路、净车出场； ⑥施工现场内道路（含主次道）必须进行硬化，道路两侧必须设排水沟； ⑦施工现场的生活区、办公区、加工区、材料堆码区、停车场等须使用的地面必须进行硬化，确保地面坚实平整，不得有积水。 ⑧在非降雨期间，施工现场必须定期洒水降尘，洒水次数每天不得少于3次，确保施工现场道路保持潮湿状态， ⑨闲置场地裸露地面的裸露时间不得超过7天。闲置时间在2个月以内的可采用满铺防尘网覆盖，闲置时间在2个月及以上的必须硬化或绿化。采用绿化方式的，必须先撒播速生植物如小麦、紫云英、黑麦草（冬季）、狗牙根（夏季）等，再用防尘网覆盖，待绿化植物成活后方可撤离防尘网； ⑩施工现场严禁大量堆码砂石、水泥、石灰等散体材料，必须使用预拌混凝土和预拌砂浆，严禁现场批量搅拌。对于少量的搅拌、粉碎、筛分、切割等作业活动，应在封闭条件下进行，并采取降尘防尘措施。零星水泥、石灰、砂石、粉煤灰、聚苯颗粒、陶粒、白灰、腻子粉、石膏粉等易产生扬尘的物料应当分类密闭存放，不能密闭的应当在其周围砌筑高度不小于0.5米的围挡，物料上方采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂标识牌； ⑪土石方及地下工程施工过程中，未开挖部分应当用防尘网覆盖；做到随挖随外运，减少开挖过程中土方裸露时间； ⑫施工现场土方开挖后应尽快回填，回填后的地面和不能及时回填的裸露场地，应采取混凝土硬化或防尘网覆盖的防尘措施； ⑬运输建筑垃圾、建筑土方、工程渣土的单位应取得市容主管部门核发的许可证；车辆外形完好且能完全密闭，运输建筑垃圾、建筑土方、工程渣土的单位应取得市容主管部门核发的许可证；车辆外形完好且能完全密闭，建筑垃圾、建筑土方、工程渣土应按有关部门规定的时间、线路、倾倒点进行运输、倾倒。 建筑工地施工现场管理要做到“六必须、六不准” ：必须高标准封闭作业、必须硬化道路及作业区、必须设置洗车平台并配备冲洗设备、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清洗施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物；遇有四级以上大风不得进行土方作业，对因故暂停施工的建设工程，应对施工区域裸土进行覆盖，临边洞口需有安全防护。所有建筑工地开工前，必须制定扬尘污染控制方案，明确扬尘控制的机构、职责、目标、重点和防尘措施，必须与具备渣土运输资质条件的运输企业签定《渣土运输合同》。各项扬尘治理设施、设备不到位，不满足开工条件的，不得发放开工许可证。市城市规划区内渣土运输车辆全部采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统，防止各类渣土乱堆乱弃；安装建筑施工现场视频监控装置，确保各项措施落实到位。 - 施工机械废气 燃油废气产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。施工机械废气主要由施工燃油机械和运输车辆产生，所含污染物主要为 CO、NOx和 THC 等。由于施工区域较为开阔，大气扩散条件较好，而燃油废气排放量相对较小，因此施工燃油机械和运输车辆产生的燃油烟气在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域空气环境质量和周围关心点的影响较小。 # 采取以上措施后，施工期对大气环境影响较小。 - 施工期水污染防治措施 建设期工程对地表水环境的影响，主要来自于建筑施工过程产生的施工废水和生活污水。 （1）施工及机械冲洗废水 根据本工程特点，及与同类工程类比，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按5辆计，冲洗废水约2.5m³/d，其中COD为25~200mg/L，石油类为10~300mg/L，SS约为400~500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为 0.5kg/d，石油类约0.75kg/d，SS约1.25kg/d。此部分废水经隔油沉淀池处理后回用，不外排。 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），房屋建筑业框架结构房屋用水指标 1600L/m 2，项目本次施工建筑面积约为1206m 2，排污系数按 80%，则施工废水排放量约为1544m 3。类比建筑工地废水水质，SS含量较高约500mg/L，建设方建临时沉淀池，施工废水经沉淀后回用作施工用水，不外排。 为减少项目施工产生的废水对周边环境的影响，在项目施工过程中建议采取以下防治措施： ①现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后可回用于工地洒水抑尘。 ②施工现场做好防雨措施，并及时清运生活垃圾和建筑垃圾。 通过以上的防治措施，项目施工期对水环境影响不大。 （2）生活污水 # 施工期本项目在施工区域范围内修建有临时施工营地，用于场地内施工管理。生活污水主要污染因子为 COD、SS、NH3-N 和动植物油等，高峰总污水排放量约4.8m³/d。建议生活污水通过修建临时卫生设施加以处理后作为农肥使用，对地表水的影响较小。 - 施工期噪声污染防治措施 项目施工期会使用少量建筑施工机械，如挖土机、载重机等，其特点是间歇或阵发性的。项目施工期噪声影响是暂时性的，在采取相关的管理措施后可减至最低，并将随着施工期结束而消失。但本项目四周均为居民，因此环评要求施工方严格执行以下要求，以求对周边住宅影响降到最低。 - 合理安排施工时间，夜间22:00～次日6:00和午休时间禁止施工：制定施工计划时，应尽量避免大最高噪声设备同时施工等降低装修噪声对周边环境的影响。 - 合理布局、加强管理，在施工过程把高噪声工作安排在项目中央，加强操作人员的环境意识，尽可能做到轻拿轻放。 经以上措施处理后，项目施工期噪声可得到控制，施工时间较短，施工结束影响消失，由此可见，施工期施工噪声影响较小。 # 施工期固废防治措施 ①应在现场设施工垃圾分检站，要及时清运施工垃圾，洒水降尘。对于可回收的施工垃圾，如废旧钢材、木材、塑料等要分门别类的进行分检，以便回收利用。对于不能回收的施工垃圾则放入垃圾站并应及时清运。运土方、渣土车辆在现场出口应有专人将渣土压实，并进行遮盖，以防遗漏。收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。避免影响周围景观环境。 ②本环评要求建设单位在施工过程中对于弃土应由专门的土方公司清运至津市市指定的建筑垃圾消纳场，避免土石方在施工场地内长时间堆放增加水土流失量。设计单位应对开挖的土石方量与回填所需的土石方量进行定量核算，尽量回填开挖的土石方。 ③生活垃圾主要来于施工人员的生活。统一收集后运往市政生活垃圾收集点进行收集处置，不会对环境造成污染。 - 施工期生态防治措施 ①本项目施工时，严格控制施工区域，合理安排施工期，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的生态环境影响；防止水土流失，及时对回填土方进行覆盖。要做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。工程施工应分期分区进行，以缩短单项工期，开挖裸露面，要有防止措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。在施工期结束后要及时对裸露区域进行复绿措施。 ②施工单位应加强对施工人员的生态环境保护宣传和教育工作，在工地及周边设立爱护野生动植物、鸟类的宣传牌，严禁施工人员捕捉、猎杀野生动物和鸟类。 ③加强管理，防止水面施工船只溢油事故的发生。 ③施工结束后根据地形条件，以适时适地的原则对临时施工占地区域和永久占地区裸露地进行植被恢复和绿化；对施工道路进行生态恢复。 # ④ 施工结束后，所有建筑垃圾必须及时清运，不得占用土地，影响项目区域环境卫生， 且应采用封闭运输，避免运输尘土洒落对周围环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目营运期无废气、废水和噪声产生。主要给出生态保护和生态恢复措施、固废处理处置措施和风险防范措施。 - 生态保护和恢复措施 （1）合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留有足够的光照空间，保证水生生态系统正常发生光合作用。光伏方阵最低一侧距离水面高度约 1.6m，光伏方阵行间最小距离约为 8.0m。不影响光伏方阵底部除冬季外其余三季上午 11 点至下午 2 点之间的采光。基本不会形成低温水影响成鱼正常生产，同时因为光伏方阵适当遮阴，可防治夏季高温季节对成鱼的高温影响。 （2）在项目周边留有足够的水面，供鱼类活动。 （3）光伏方阵与水面留有足够的高度，减少生产活动对水生生物的干扰。 （4）水域内应选择合理的水生生物品种，保证项目所在地的生态平衡。适当改变喂养鱼的种类，以喂养受光影响较小的鱼类为主。 # （5）升压站、鱼塘便道和职工办公区进行适当绿化。 2、固废处置措施 项目依托升压站建设的危废暂存间暂存废旧太阳能电池板及变压器产生的废油。 危废暂存间需进行规范设置，危废暂存间设置与相关规范要求如下： ①贮存设施应以混凝土、砖等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口。 ②贮存设施地面、 围堰内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀，且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的摩损， 并确保液态废物不渗入地下。 ③贮存设施外部应修建雨水导排系统， 防止雨水径流进入危废暂存间。 ④危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。 ⑤危险废物贮存前应进行检验，并建立台账。 ⑥危险废物应当使用符合标准的容器盛装，容器上必须粘贴符合标准标签。 ⑦定期对暂存容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑧危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑨在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划经批准后， 产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门， 并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 应当如实填写联单中产生单位栏目， 并加盖公章， 经交付危险废物运输单位核实验收签字后， 将联单第一联副联自留存档， 将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门， 联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 综上所述，项目运营期产生的固废均能得到妥善有效的处置，措施可行。 # 3、风险防范措施 - 本项目风险物质为变压器废油，变压器油泄漏，一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，为防止发生事故本环评提出了相应的防范措施： ①针对变压器箱体贮有变压器油，项目在变压器下方设封闭环绕的集油沟，并设1 个地下事故油池（30m3）。 ②集油沟和事故油池等建筑建议采用耐油混凝土浇筑，严格做好防渗漏处理，防止出现检修设备或发生漏油事故时污染环境。 ③危险废物暂存场设计应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，其地面需进行防渗处理，且在四周设置收集沟。危险废物的转运过程应严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行。 # ④根据相关规定，本项目升压站因事故产生的事故废油、含油废水等危险废物委托有危废处理资质的单位处理。 采取以上措施后项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 |
| 其他 | #### 监测计划 表5-1 环境监测计划表 污染物; 监测项目; 监测点; 监测频次; 执行标准. 升压站噪声; LAeq; 东、南、西、北厂界; 每年一次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 外八宝湖水质; pH、 SS、 CODCr、 BOD5、 NH3-N、 总磷、总氮、高锰酸盐指数、透明度、叶绿素a; 外八宝湖; 每年一次; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. |
| 环保投资 | 表5-2 环保投资估算表 时间; 项目; 项目内容; 环保投资估算（万元）; 工程进度. 施工期; 废水; 生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工现场作为设备冲洗或洒水降尘用; 5; 施工期开工前、施工过程中. 生活污水临时卫生设施加以处理后作为农肥使用. 扬尘; 施工场地围挡，易产扬尘的物料堆存采取篷布覆盖，汽车轮胎清洗池，场地定期洒水; 6. 噪声; 选用低噪声设备，合理安排施工时间，合理分散施工机械，设置临时声屏障; 6. 固体废物; 垃圾收集及清运; 5. 营运期; 废水; 生活污水经化粪池处理后用于农肥; 3; 与主体工程同时验收. 生活垃圾; 设分类垃圾桶; 1. 危险废物; 废太阳能电池组件暂存间，委托有资质单位处置; 20. 噪声; 场内车辆禁鸣；设备基础减震，绿化隔离带等; 5. 水土保持和迹地恢复; 落实水土保持措施，临时堆土场遮盖、围档。施工结束后对施工迹地、临时占地区进行平整、绿化等，恢复各施工现场的地貌原状; 30. 事故池; 变压器事故池; 纳入工程投资中. 合计; 81. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | ①加强对施工人员的生态环境保护宣传和教育工作； ②在工地及周边设立爱护野生动植物、鸟类的宣传牌，严禁施工人员捕捉、猎杀野生动物和鸟类； # ③严格控制施工区域，合理安排施工期，尽量缩短施工期； ④防止水土流失，及时对回填土方进行覆盖。要做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。 ⑤工程施工应分期分区进行，以缩短单项工期，开挖裸露面，要有防止措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。在施工期结束后要及时对裸露区域进行复绿措施。 | 不造成生态破坏 | 升压站、鱼塘便道和职工办公区进行适当绿化。 | 恢复区域生态环境 |
| 水生生态 | ①加强管理，防止水面施工船只溢油事故的发生。 ②施工及生活废水严禁排入外八宝湖和周边鱼塘。 | 不对水生生态造成不可恢复的影响 | ①合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留有足够的光照空间，保证水生生态系统正常发生光合作用； ②不影响光伏方阵底部除冬季外其余三季上午 11 点至下午 2 点之间的采光。基本不会形成低温水影响成鱼正常生产，同时因为光伏方阵适当遮阴，可防治夏季高温季节对成鱼的高温影响。 ③在项目周边留有足够的水面，供鱼类活动；光伏方阵与水面留有足够的高度，减少生产活动对水生生物的干扰； ④湖内应选择合理的水生生物品种，保证项目所在地的生态平衡。适当改变喂养鱼的种类，以喂养受光影响较小的鱼类为主 | 不对水生生态造成不可恢复的影响 |
| 地表水环境 | 施工废水沉淀后回用； # 生活污水化粪池处理后用作周边有机农肥 | 综合利用、不外排 | 组件表面清洗清洗工作安排在早晨和傍晚。由于太阳能电池组件安装在水面上，项目清洗废水直接进入水体； # 生活污水化粪池处理后用作周边有机农肥 | 对水体影响较小 综合利用 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | - ①合理安排施工时间，夜间22:00～次日6:00和午休时间禁止施工：制定施工计划时，应尽量避免大最高噪声设备同时施工等降低装修噪声对周边环境的影响。 - ②合理布局、加强管理，在施工过程把高噪声工作安排在项目中央，加强操作人员的环境意识，尽可能做到轻拿轻放。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | 升压站变压器噪声采用设备减振；建筑物和墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类噪声 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | ①明确建设、施工单位的环境责任。 ②建设单位应在施工现场每一个大门口醒目位置按要求设置建筑施工扬尘防治公示牌，公示扬尘防治标准、防治措施和建设、施工、监理单位承担扬尘污染防治工作的具体责任人姓名以及扬尘监督管理主管部门、举报电话等信息； ③施工现场四周应连续设置硬质密闭围挡，不得留有缺口，底边要封闭，不得有泥浆外漏 ④施工现场的围挡上方必须沿围挡加装喷雾系统，每隔2米设置1个高压雾化喷头，施工区域要能形成大量水雾，吸附工地上扬起的粉尘颗粒物，施工期间除雨天外每小时开动喷雾系统不少于30分钟，时间间隔为10分钟，喷雾系统应满足规定标准，施工现场的塔吊应安装喷淋系统； ⑤施工现场必须配备不少于1台满足规定标准可移动、风送式喷雾机，适时开启降尘；施工现场所有车辆出口应按规定设置自动冲洗设施，包括冲洗平台、自动洗车机、过水槽、冲洗软管、冲洗枪、排水沟、循环用水装置等，必须收集洗车过程中产生的废水和泥浆，确保车辆不带泥上路、净车出场； ⑥施工现场内道路（含主次道）必须进行硬化，道路两侧必须设排水沟； ⑦施工现场的生活区、办公区、加工区、材料堆码区、停车场等须使用的地面必须进行硬化，确保地面坚实平整，不得有积水。 ⑧在非降雨期间，施工现场必须定期洒水降尘，洒水次数每天不得少于3次，确保施工现场道路保持潮湿状态， 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 二级标准 ⑨闲置场地裸露地面的裸露时间不得超过7天。闲置时间在2个月以内的可采用满铺防尘网覆盖，闲置时间在2个月及以上的必须硬化或绿化。采用绿化方式的，必须先撒播速生植物，再用防尘网覆盖，待绿化植物成活后方可撤离防尘网； 无 无 ⑩施工现场严禁大量堆码砂石、水泥、石灰等散体材料，必须使用预拌混凝土和预拌砂浆，严禁现场批量搅拌。对于少量的搅拌、粉碎、筛分、切割等作业活动，应在封闭条件下进行，并采取降尘防尘措施。零星水泥、石灰、砂石、粉煤灰、聚苯颗粒、陶粒、白灰、腻子粉、石膏粉等易产生扬尘的物料应当分类密闭存放，不能密闭的应当在其周围砌筑高度不小于0.5米的围挡，物料上方采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂标识牌； ⑪土石方及地下工程施工过程中，未开挖部分应当用防尘网覆盖；做到随挖随外运，减少开挖过程中土方裸露时间； ⑫施工现场土方开挖后应尽快回填，回填后的地面和不能及时回填的裸露场地，应采取混凝土硬化或防尘网覆盖的防尘措施； ⑬运输建筑垃圾、建筑土方、工程渣土的单位应取得市容主管部门核发的许可证；车辆外形完好且能完全密闭，运输建筑垃圾、建筑土方、工程渣土的单位应取得市容主管部门核发的许可证；车辆外形完好且能完全密闭，建筑垃圾、建筑土方、工程渣土应按有关部门规定的时间、线路、倾倒点进行运输、倾倒。 无 无 无 无 无 机械废气自然扩散和稀释 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 二级标准 | 无 | 无 |
| 大气环境 |  |  |  |  |
| 大气环境 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 二级标准 | 无 | 无 |
| 固体废物 | ①土石方定期运输，转运至指定的弃土场消纳。②建筑垃圾指定地点堆放，转运至指定的建筑垃圾堆放场。 ③生活垃圾统一收集后环卫部门清运 | 妥善处置 | 建设单位将更换的太阳能电池组件收集至专用贮存场所，并移交原生产厂家直接回收处置； 变压器废油交由资质单位处理 | 妥善处置 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 另行评价 | 另行验收 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 项目在变压器下方设封闭环绕的集油沟，并设1 个地下事故油池（30m3） | 按规范建设 |
| 环境监测 | 无 | 无 | 噪声 # 外八宝湖水质 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

本项目为太阳能发电项目，本项目属于国家产业政策鼓励项目，符合国家产业政策。 项目位于常德市津市外八宝湖，所在区域日照较充足，项目建设单位已与药山镇人民政府签订了租赁合同，根据津市市水利局关于项目选址情况说明，项目所在外八宝湖不属于饮用水源保护区；根据津市市林业局关于项目选址意见可知，项目不涉及林地，不涉及省级湿地自然保护区；根据津市市人民武装部，项目选址建设区域内无军事设施；根据津市市文化旅游广电体育局，项目选址不涉及文物保护单位；根据津市市发展和改革局，项目发电站站址中心5公里半径范围或距站址单边直线距离10公里内无规划光伏发电项目及其他电源发电项目，根据津市市自然资源局关于本项目用地审查意见可知，本项目符合国家产业政策和供地政策，同意项目选址。 综上所述，项目选址合理。 所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采用的各项污染治理防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。只要建设单位认真落实好各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行，严格执行“三同时”制度和实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本建设项目是可行的。

- 附表

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成