常环建〔2021〕0809号

常德市生态环境局

关于湖南天盛新材料科技有限公司年产 12000吨合金软磁材料项目环境影响报告表的批   复

湖南天盛新材料科技有限公司：

你公司《年产12000吨合金软磁材料项目环境影响报告表》及相关材料收悉，根据环评报告结论、专家评审意见、公示情况，经研究，现批复如下：

- 一、年产12000吨合金软磁材料项目选址于湖南省常德津市市襄阳街大同路10号，租赁常德天盛电化有限公司厂房6车间，新增生产线和设备进行生产，合金粉末软磁材料生产区3个车间（A车间气雾化、E车间水雾化、F车间粉末收集），合金磁芯软磁材料生产区2个车间（B、C车间），成品区仓库1个（G车间），F车间北区为原材料区，办公区依托天盛电化办公楼二楼，总占地面积约为20000m2。项目总投资8000万元,其中环保投资400万元。建设项目符合国家产业政策、津市高新区准入及“三线一单”生态环境管控要求，在建设单位落实报告表提出的各项污染防治及生态环境保护措施,确保外排污染物达标、环境风险可控的前提下，从环保角度分析，原则上同意该项目建设。

二、项目在设计、建设、运营过程中须严格落实环评报告中提出的环保措施，严格“三同时”制度，着重做好以下环保工作。

1、废气污染防治措施。生产工序产生废气应做到应收尽收，合金粉末软磁材料气雾化车间（A车间）熔融、收集工序产生的粉尘收集后通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放，水雾化车间（E车间）收集工序产生的粉尘收集后通过布袋除尘器处理后由15米高排气筒（DA002）排放，终级制粉车间（F车间）筛分、分级、混合包装产生的粉尘收集后通过布袋除尘器处理后与水雾化车间共用一根15m高排气筒（DA002）排放，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求。合金磁芯软磁材料生产车间（B车间、C车间）表面包覆、退火处理、整形倒角工序产生的废气由15米高排气筒（DA003、DA004）排放，满足《常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的排放要求。

2、废水污染防治措施。厂区排水实施雨污分流，厂区雨水经收集后排入市政雨水管网；水雾化离心废水沉淀后循环使用，不外排；气雾化间接冷却水循环使用，不外排；生活污水依托常德天盛电化有限公司已有化粪池进行处理后，排入市政污水管网。

- 3、噪声污染防治措施。优先选用低噪声型设备，合理布置厂房和设备位置，对高噪声设备进行隔声、减振、消声等降噪措施后噪声达标排放，满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值。

4、按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物实施分类管理、综合利用和安全处置。厂区内设立单独的标准化废暂存间，产生的废险废物分类收集后暂存在危废暂存间，定期委托具有处理危废资质的单位处置；废包装材料外售处理；布袋除尘收集的粉尘回用于生产；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

- 5、落实报告表提出的环境风险防范措施，规范危险化学品贮存、运输以及使用，编制企业突发环境事件应急预案。建立完善的环境管理体制，加强环保设施的维护管理，确保环保设施正常运行、污染物达标排放。

6、你公司须按照排污许可管理制度要求在项目建成投运前申请报排污许可证。

三、项目建成后，你单位须对污染防治措施的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，验收合格方可投入使用。津市市生态环境保护综合行政执法局负责该项目的日常监督管理。

常德市生态环境局

2021年9月23日