常环建〔2021〕0811号

常德市生态环境局

关于津市利新保温材料有限公司(利新)新型节能环保保温材料项目环境影响报告表的批  复

津市利新保温材料有限公司：

你公司《（利新)新型节能环保保温材料项目环境影响报告表》及相关材料收悉，根据环评报告结论、专家评审意见、公示情况，经研究，现批复如下：

一、该项目选址津市高新区，租赁津市高新区湖南钰兴科技设备有限公司空置4号厂房，总用地面积为2800m2。项目总投资1000万元，其中环保投资58.5万元，建设年生产5万m3挤塑保温板生产线。建设项目符合国家产业政策及“三线一单”生态环境管控要求，在建设单位落实报告表提出的各项污染防治及生态环境保护措施,确保外排污染物达标、环境风险可控的前提下，从环保角度分析，原则上同意该项目建设。

二、项目在设计、建设、运营过程中须严格落实环评报告中提出的环保措施，严格“三同时”制度，着重做好以下环保工作。

1、废气污染防治措施。合理布局设备位置，生产线采取全封闭，熔融、发泡、挤塑工序产生的非甲烷总烃经负压收集后+水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，通过一根15米高排气筒（DA001）排放。破碎、切割粉尘通过集气罩收集后经布袋除尘器+水喷淋处理后与熔融、发泡、挤塑工序产生的非甲烷总烃废气共用一根排气筒（DA001）排放。项目非甲烷总烃有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值要求，颗粒物有组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求；无组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值相应要求。

2、废水污染防治措施。厂区排水实行雨污分流，生产过程中的冷却水和喷淋水采用循环冷却池冷却后循环利用，不外排。生活废水经化粪池处理后排入园区污水管网。全厂只能设置一个规范化排污口并设置标志。

3、噪声污染防治措施。合理布置设备位置，对高噪声设备隔声、减振等降噪措施后噪声达标排放，满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值。

4、按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物实施分类管理、综合利用和安全处置。厂区内建设标准化危废暂存间，废活性炭收集后暂存于危废暂存间，交由有危险废物处理资质单位处置，做好危险废物管理台帐。项目生产线废塑料集中收集后重新破碎后回用于生产；布袋除尘器收集的粉尘、废包装材料集中收集后外售；废弃灯管由设备厂家更换后回收；生活垃圾收集后交由当地环卫部门清运处理。

5、建立健全的环境管理制度，配备环保管理人员，确保环保设施正常运行、污染物达标排放。落实报告表提出的环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。

6、你公司应按照排污许可管理制度要求，在项目建成投运前办理排污许可手续。

三、根据常德市排污权储备交易中心确认，你公司总量指标：化学需氧量0.01吨/年，氨氮0.01吨/年。

四、项目建成后，你单位须对污染防治措施的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，验收合格方可投入使用。津市市生态环境保护综合行政执法局负责该项目的日常监督管理。

常德市生态环境局

2021年10月22日