常环建〔2020〕0803号

常德市生态环境局

关于津市慕恩生物微生物产业化基地项目环境影响报告表的批复

湖南慕恩生物科技有限公司：

你公司《津市慕恩生物微生物产业化基地项目环境影响报告表》及相关材料收悉，根据环评报告结论、专家评审意见、公示情况，经研究，现批复如下：

- 一、津市慕恩生物微生物产业化基地项目选址于津市高新区胥家湖以南，杉堰路以东，建设年产5000吨（粉剂）微生物肥料产品生产线、年产10000吨（液体）微生物肥料产品生产线、年产40吨真菌类固体发酵制剂生产线、年产1000吨细菌类液体发酵制剂生产线。本项目工程主要由主体工程（液体发酵、固体发酵、混合包装车间）、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成，项目总投资12000万元，其中环保投资240万元。建设项目符合国家产业政策、津市高新区准入及“三线一单”生态环境管控要求，在建设单位落实报告表提出的各项污染防治及生态环境保护措施,确保外排污染物达标、环境风险可控的前提下，从环保角度分析，原则上同意该项目建设。

二、项目在设计、建设、运营过程中须严格落实环评报告中提出的环保措施，严格“三同时”制度，着重做好以下环保工作。

1、项目排水实行雨污分流，污水均走地上明管，生产工艺废水经水解酸化+A/O预处理工艺处理后与地面冲洗废水、循环冷却水排水、初期雨水进入厂区综合废水处理系统处理，项目所有废水处理达标后经总排口排入园区污水管网进入津市工业污水处理厂处理，废水排放满足工业污水处理厂进水水质要求。全厂只能设置一个规范化排污口并设置标识。雨水通过收集后排入园区雨水管网，禁止排入胥家湖。

2、液体发酵车间发酵废气收集后通过 2 级碱液喷淋+生物除臭处理达标后经 1#排气筒（15m）排放；喷雾干燥废气经旋风+布袋除尘+碱液喷淋处理后经 2#排气筒（30m）排放；固体发酵车间废气收集后通过 2 级碱液喷淋+生物除臭处理达标后经 3#排气筒（15m）排放；污水处理站废气经密闭收集+碱液喷淋净化处理后经 4#排气筒（15m）排放。氨、硫化氢废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求，甲醇、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

3、合理布局，对高噪声设备进行消声、隔声、减振等降噪措施后，噪声达标排放。

4、按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物实施分类管理、综合利用和安全处置。

5、制定环境风险事故应急预案，按照环评报告要求严格落实环境风险防范和应急措施，防止污染事故发生。靠近胥家湖一侧沿岸应建设隔离防护绿带，沿岸50米陆域范围不得布置生产性厂房及污水处理设施。

6、你公司须按照排污许可管理制度要求在项目建成投运前办理排污许可手续。

三、根据常德市排污权储备交易中心确认，你公司新增总量指标：化学需氧量0.79吨/年，氨氮0.13吨/年。

四、项目建成后，你单位须对污染防治措施的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，验收合格方可投入使用。津市市生态环境保护综合行政执法局负责该项目的日常监督管理。

常德市生态环境局

2022年4月15日