常环建〔2022〕0808号

常德市生态环境局

关于津市市荣迪实业有限公司年产9000吨工程结构件暨3000吨汽车结构件扩建项目环境影响报告表的批复

津市市荣迪实业有限公司：

- 你公司《年产9000吨工程结构件暨3000吨汽车结构件扩建项目环境影响报告表》及相关材料收悉，根据环评报告结论、专家评审意见、公示情况，经研究，现批复如下：

一、你公司年产9000吨工程结构件暨3000吨汽车结构件扩建项目租赁津市高新技术产业开发区中津市嘉山实业有限公司装备制造产业园标准化厂房A栋及B栋（共2栋）作为生产场所，总面积22296m2，设有铆接区、焊接区、车床加工区、成品区、喷漆区、电泳区、抛丸储存区、办公区等。项目总投资1900万元，其中环保投资200万元。建设项目符合国家产业政策、津市高新区准入及“三线一单”生态环境管控要求，在建设单位落实报告表提出的各项污染防治及生态环境保护措施,确保外排污染物达标、环境风险可控的前提下，从环保角度分析，原则上同意该项目建设。

二、项目在设计、建设、运营过程中须严格落实环评报告中提出的环保措施，严格“三同时”制度，着重做好以下环保工作。

1、营运期大气污染防治。抛丸粉尘采用抛丸机自带布袋除尘装置处理达标后经15m排气筒（DA001）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准;喷漆房采取封闭，废气采用水喷淋+过滤棉吸附+活性炭吸附处理装置处理后经15m排气筒（DA002、DA003、DA004、DA005）排放，电泳烘干房封闭，废气采用活性炭吸附装置处理后经15m排气筒（DA006）排放，TVOC、二甲苯满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）汽车制造排放限值，漆雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。切割烟尘采用移动式收集装置收集后经脉冲袋式除尘器处理后排放;焊接烟尘采用移动式焊接烟气净化器处理后排放，厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

2、生产废水经厂区自建污水处理站(化学混凝法+气浮分离法)处理达标后经总排口排入园区污水管网，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准以及津市市工业污水处理厂进水水质标准。

3、合理布局，对高噪声设备进行隔声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物实施分类管理、综合利用和安全处置。厂区内设置标准化固废暂存间及危废暂存间，废机油、废切削液、漆渣、废油漆桶、废活性炭、废过滤棉等危废物分类收集至危废暂存间，定期委托相应有资质单位处置，建立危险废物贮存台帐。废金属边角料、金属废屑、废焊丝等收集后外售回收处理，生活垃圾定期交由环卫部门清运处理。

5、建立完善的管理体制，制订应急预案，落实环境风险防范和应急措施。加强原料的管理，定期进行检查；原料仓库设置消防设施，配备必要的消防器材，禁止明火和生产火花，避免事故发生。

6、项目建成投运前，你公司须按照排污许可管理制度要求对现有排污许可信息进行变更。

三、企业原有项目已购买总量指标为：化学需氧量0.09吨/年，氨氮0.02吨/年。依据本项目环评报告表及常德市主要污染物排污权交易确认表，该项目新增总量控制指标：化学需氧量0.20吨/年，氨氮0.03吨/年，二氧化硫0.04吨/年,氮氧化物0.16吨/年。

四、项目建成后，你单位须对污染防治措施的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，验收合格方可投入使用。津市市生态环境保护综合行政执法局负责该项目的日常监督管理。

常德市生态环境局

2022年6月21日