- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：津市市妇幼保健院建设项目

建设单位（盖章）：津市市妇幼保健院

编制日期：二零二二年六月

中华人民共和国生态环境部制

修改清单

根据《津市市妇幼保健院建设项目环境影响报告表》评审意见，对原送审稿进行了修改和完善，具体修改内容见下表：

| 序号 | 修改意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善与常德市三线一单的符合性分析 | 已完善，详见P5-P7 |
| 2 | 补充水平衡分析 | 已补充，详见P16 |
| 3 | 针对现状开展回顾评价，提出不符合现有环保政策和标准的整改意见 | 已完善，详见P18-P19 |
| 4 | 完善最近的污水监测数据论证可行性 | 已补充，详见P29 |
| 5 | 核实项目污泥干化措施 | 已核实，详见P32 |
| 6 | 完善附图附件，地理位置图用规划图做底图，平面布置图用土地证红线图做底图 | 已完善，详见附图 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 津市市妇幼保健院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 彭主任 | 联系方式 | 15115663877 |
| 建设地点 | 常德市津市市万寿路211号 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：E111°52′34.14″，纬度：N29°38′1.55″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8433妇幼保健院（所、站） | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108-妇幼保健院（所、站） 8433； |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1041 | 环保投资（万元） | 46.8 |
| 环保投资占比（%） | 4.4 | 施工工期 | 已完工 |
| 是否开工建设 | £否 R是： 本项目成立于1986年，已过追诉期，本次为补办环评手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 2039.3 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 经与《产业结构调整指导目录（2019年本）》对照分析，本项目属于“第一类：鼓励类；三十七、卫生健康中5、一类卫生服务设施建设”。因此，本项目符合国家现行产业政策。 ## 2、“三线一单”符合性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 （1）本项目与生态保护红线符合性分析 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目不涉及被划入的生态红线内的管控区域。因此，本项目与该区域生态保护红线符合。 （2）本项目与环境质量底线符合性分析 根据2021年常德市生态环境局发布全市环境质量通报中2020年1-12月常德市环境空气污染物的基本污染物浓度情况，项目所在区域为环境空气质量达标区，这说明区域环境质量总体较好。声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，地表水环境满足相应的环境功能区划要求。 因此，本项目所在区域环境质量良好，未超出环境质量底线。 （3）本项目与资源利用上线符合性分析 本项目属于卫生行业项目，营运过程中消耗一定量的水资源和电资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 （4）本项目与环境准入负面清单符合性分析 本项目属于卫生行业项目，该行业不属于当地环境准入负面清单行业内容。经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 综上所述，项目与“三线一单”相符。 3、与《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 （1）与“常德市“三线一单”生态环境管控基本要求”符合性分析 表1-1 常德市“三线一单”生态环境管控基本要求 序号; 属性/区域; 管控维度; 管控要求. 1; 通用; 空间布局约束; （1.1）严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高（高污染、高能耗）”行业项目。 （1.2）严格环境准入， 除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新建工业项目应当进入工业园区。在城市和县城的建成区范围内不得新建、扩建化工、水泥、垃圾焚烧发电、沥青搅拌等企业以及新增产能项目。实施环评总量前置，新、改、扩建项目二氧化硫、氮氧化物污染物排放须实行两倍削减替代。 （1.3）坚持改造提升和退出搬迁并重，推动城市建成区等环境敏感区域内污染较重企业有序搬迁改造或关闭退出。 （1.4）工业污染治理与监管专项行动。开展工业涂装、包装印刷、家具制造、食品加工和医药生产等行业的VOCs治理。. 污染物排放管控; （2.1）废气 （2.1.1）依法禁止露天焚烧垃圾和燃放烟花爆竹，开展餐饮油烟治理专项行动。市城市建成区和各区县市建成区大中型（3个灶头以上）餐饮企业和单位食堂安装高效油烟净化装置，在有6个灶头以上的大型餐饮场所试点安装在线监控设施。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内建设产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。 （2.1.2）推动工业污染源稳定达标排放。推进排污许可制度，严格落实排污许可“一证式”管理，督促企业严格按证排污。以建材、化工、石化、有色金属冶炼等行业为重点，全面推进清洁生产技术改造，注重过程控制。积极推进火电、建材、平板玻璃、石化、有色、化工等重点行业以及20蒸吨/小时及以上在用燃煤锅炉环保设施升级改造，实现连续稳定达标排放。 （2.2）废水 （2.2.1）加强高速公路、船舶、港口污染控制。增强港口码头污染防治能力。编制实施全市港口、码头、装卸站污染防治方案。加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力。积极治理船舶污染，依法强制报废超过使用年限的船舶；严格执行船舶污染物排放标准，限期淘汰不能达到污染物排放标准的船舶；严禁新建不达标船舶进入运输市场；规范拆船行为，禁止冲滩拆解。 （2.2.2）整治城市建成区黑臭水体。采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。 （2.2.3）强化畜禽水产养殖污染防治。加强规模化畜禽养殖场（小区）废弃物处理和资源化综合利用。. 环境风险防控; （3.1）加强重污染天气应对。推进大气污染防治联防联控，构建大气污染防治立体网络。提升重污染天气预报预警能力，修订完善应急预案，对重点行业企业实行差异化的错峰生产。 （3.2）加强重金属风险管控。建立突出环境风险隐患管理台账，适时进行加密检测，制定整治方案，落实整治措施。推进区域遗留废渣污染等问题整治。 （3.3）重点监管化工、电镀、制革、危险废物经营等重点行业企业，以及产粮（油）大县、绿色食品（原料）基地、县级以上城市建成区等区域，重点监控土壤中镉、汞、砷、铅、铬、锑等重金属和多环芳烃、石油烃、卤代烃等有机污染物。 （3.4）防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。对地下水自来水厂进行提质改造，化工生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。 （3.5）定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。各区县市人民政府（管委会）制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。依据国家相关规定，工业企业进一步提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。. 资源开发效率要求; （4.1）能源 （4.1.1）强化能源消费总量和强度“双控”考核，加快能源结构调整，提高非化石能源在能源消费中的比重，降低煤炭消费量，扩大天然气、太阳能、风能、生物质能等低碳优质能源的消费规模和比重。 （4.2）水资源 （4.2.1）推动工业园区集约利用水资源，实行水资源梯级优化利用和废水集中处理回用。 （4.2.2）完善再生水利用设施，鼓励纺织、化工等高耗水企业废水深度处理回用。 （4.2.3）推进现有企业和园区开展以节水为重点内容的绿色高质量转型升级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和循环利用。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。 （4.2.4）园区内企业限制采用《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》中高耗水工艺、技术和设备；相关行业项目用水须符合《湖南省用水定额》（DB43/T388—2020）及行业节水要求，办理了取水许可证的企业需符合取水许可管理要求。 （4.2.5）实行水资源消耗总量和强度“双控”。严格用水总量指标管理，健全覆盖省、市、县三级行政区域的用水总量控制指标体系；建立重点用水单位监控名录，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。 （4.2.6）对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批新增取水的建设项目，通过区域内部调整、上大压小、扶优汰劣、水量置换等方式解决用水问题；对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批新增取水的建设项目，优先保障低消耗、低排放和高效益的产业发展取用水，禁止建设高耗水、高污染、低效益的项目。 （4.3）土地资源 （4.3.1）实施农用地分类管理。开展农用地土壤污染状况详查和类别划定，按污染程度将农用地划为三个类别，未污染和轻微污染的划为优先保护类，轻度和中度污染的划为安全利用类，重度污染的划为严格管控类。以耕地为重点，分别采取预防保护、安全利用、治理与修复等管理措施，保障农产品质量安全。开展耕地土壤和农产品协同监测与评价试点，进行耕地土壤环境质量类别划定，建立耕地等级分类清单。. 本项目属于医疗卫生项目，不属于“两高”项目，项目用地符合土地利用规划，符合“常德市“三线一单”生态环境管控基本要求”通用要求。 （2）与“津市市生态环境准入清单”符合性分析 表1-2 津市市环境管控单元表 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 涉及乡镇（街道）; 主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题. ZH43078120001; 嘉山街道/金鱼岭街道/三洲驿街道/汪家桥街道/襄阳街街道/新洲镇; 重点管控单元; 嘉山街道、金鱼岭街道、三洲驿街道、汪家桥街道、襄阳街街道、新洲镇; 省级重点开发区域; 生态旅游、生态农业、农产品加工业及第三产业。; 嘉山街道：受到津市高新区工业企业异味影响，投诉时有发生； 金鱼岭街道：农业面源污染； 三洲驿街道：老城区未实行雨污分流，老食品加工企业未入园； 汪家桥街道：老城区未实行雨污分流； 襄阳街街道：农业面源污染，部分生活污水暂未纳入市政污水管网，部分黑臭水体暂未完成治理。. 管控维度; 管控要求. 空间布局约束; （1.1）湖南嘉山国家森林公园按照《森林公园管理办法》严格管控。嘉山风景名胜区按照《风景名胜区条例》严格管控。 （1.2）严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居住、商业、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。 （1.3）加快清洁能源替代利用。推进热电联产、集中供热和工业余热利用,关停拆除热电联产集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉。. 污染物排放管控; （2.1）推进工业集聚区工业废水集中治理。建设工业污水集中处理设施及配套管网，集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 （2.2）强化水生态系统管护。禁止非法侵占湿地等水源涵养空间，已侵占的要限期予以恢复；强化水源涵养林建设与保护，积极推进退耕还林还草还湿、天然林资源保护、河湖与湿地保护恢复、矿山生态修复、水土流失和石漠化综合治理等生态保护修复工程。 （2.3）防治畜禽养殖污染。科学划定畜禽养殖禁养区、限养区和适养区。加强养殖水域污染防治。合理规划水产养殖布局和规模，制定重点湖库和水域养殖规划，对不符合养殖规划的网箱养殖开展专项整治和清退。 （2.4）强化饮用水水源环境保护。开展饮用水水源规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，清除饮用水水源一级保护区内一切与供水无关的建设项目，取缔二级保护区内污染型建设项目。重点保护白龙潭水厂等澧水集中式饮用水水源地，消除供水水源地的风险和隐患。. 环境风险防控; （3.1）加强重污染天气应对。提升重污染天气预报预警能力。完善生态环境、气象会商研判机制，加强重污染天气预报预警专业队伍和能力建设。 （3.2）定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境，落实防控措施。制定和完善突发环境事件处置应急预案，确定责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。依据国家相关规定，工业企业进一步提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。 （3.3）加强水源地污染整治。全面排查关闭饮用水水源保护区入河排污口，完成县级城市集中式饮用水水源保护区违规建设项目清理。制定城区饮用水备用水源地和应急水源地建设预案。全面实行饮用水水质信息公开制度，建立健全群众和社会舆论监督机制。 （3.4）狠抓风险防控。全域开展生态隐患和环境风险调查评估，从严实施环境风险防控措施，提升应急管控能力和水平。 （3.5）本单元范围内可能发生突发环境事件的企业应建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。鼓励可能造成突发环境事件的工程建设、影视拍摄和文化体育等群众性集会活动主办企业，制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。. 资源开发效率要求; （4.1）水资源 （4.1.1）建立预警体系，发布预警信息，对未依法完成水资源论证工作的建设项目，建设单位不得擅自开工建设和投产使用。推广喷灌、微灌、集雨补灌、低压管道输水灌溉、水田控制灌溉和水肥一体化等高效节水技术，开展灌区现代化改造试点。推进学校、医院、宾馆、洗浴等重点行业节水技术改造。限期关闭未批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井。加快实施地下水监测工程，完善地下水监测网络。 （4.1.2）到2020年，津市市农田灌溉水有效利用系数达到0.532。 （4.2）土地资源 （4.2.1）城市、村庄和集镇建设不得占用基本农田，交通、水利、能源等基础设施项目，因选址特殊，无法避让基本农田的，必须报国务院批准。禁止违法占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设，禁止改变基本农田土壤性状发展林果业和挖塘养鱼，禁止开展对基本农田耕作层造成永久性破坏的临时工程和其他各项活动。 （4.2.2）到2020年，三洲驿街道基本农田保护面积不低于7.95公顷，城乡用地总规模控制在200.81公顷以内。汪家桥街道基本农田保护面积不低于108.37公顷，城乡用地总规模控制在492.83公顷以内，城乡建设用地规模不低于1.92公顷。襄阳街街道耕地保有量不低于2.98公顷，基本农田保护面积不低于363.25公顷，城乡用地总规模控制在335.59公顷以内，城乡建设用地规模不低于36.53公顷，城镇工矿用地规模不低于10.88公顷。金鱼岭街道耕地保有量不低于274.75公顷，基本农田保护面积不低于317.21公顷，城乡用地总规模控制在294.15公顷以内，城乡建设用地规模不低于71.79公顷，城镇工矿用地规模不低于6.24公顷。嘉山街道耕地保有量不低于82.90公顷，基本农田保护面积不低于555.12公顷，城乡用地总规模控制在777.41公顷以内，城乡建设用地规模不低于50.49公顷，城镇工矿用地规模不低于0.63公顷。新洲镇耕地保有量不低于2926.45公顷，基本农田保护面积不低于2355.41公顷，城乡用地总规模控制在344.20公顷以内，城乡建设用地规模不低于463.60公顷，城镇工矿用地规模不低于25.80公顷。 （4.3）能源：到2020年，津市市万元GDP能耗较2015年降低12%。. 本项目位于常德市津市市万寿路211号，行业类别属于卫生行业，与“津市市生态环境准入清单”不相违背。 4、选址合理性分析 本项目位于位于常德市津市市万寿路211号，项目地理坐标为E111°52′34.14″，N29°38′1.55″。项目的选址不在水源保护区、风景名胜区、地质公园等环境敏感区域内。项目区周围环境中无重大污染源。项目用地性质为医院用地(详见附件1)。项目东侧为为三眼桥小区，南侧为火花幼儿园，西侧为南苑宾馆，北侧为新村宿舍，本项目周边无明显环境问题。 项目区周边已有完善的道路、给排水、供电、通讯等功能性基础设施，供水保障度较高，排污有保障，供电稳定，能保障医疗工作的顺利开展。项目所在位置交通便利，方便群众就医。项目区城市污水管网成熟，项目污水经污水处理设施预处理后，可排入城市污水管网，进入津市污水处理厂处理，对环境影响不大。 综上，本项目的选址从环境保护的角度讲是合理可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南省津市市妇幼保健院建于1986年，坐落在津市市万寿路211号，是一所集妇女儿童医疗、保健、康复、科研、教学于一体的二级医疗保健机构，属公共卫生事业单位，医院内设病床65张，设有妇科、产科、内科、儿科、新生儿科、儿童保健科及妇女保健科等特色科室，拥有进口四维彩超、乳腺钼靶机（数字）等多台（件）检测设备。1994年被卫生部授予“爱婴医院”称号。近年来，多次被卫生局评为“年度考核先进单位”。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年本)中“四十九、卫生84-108-妇幼保健院（所、站）8433-其他（住院床位20张以下的除外）”，因此，该项目需编制环境影响报告表。为此，津市市妇幼保健院委托湖南振德环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。我司接受委托后，通过现场踏勘、环境现状调查、收集相关资料的基础上，根据环境影响评价技术导则的规定编制了本项目环境影响报告表。本项目已过追诉期，本次为补办环评。 2、工程建设内容及规模 本项目位于津市市万寿路211号，项目总占地面积为1984m2，建设有综合楼一座，建筑面积为3900m2，设有妇科、产科、内科、儿科、新生儿科、儿童保健科及妇女保健科等科室。项目建设内容详见表2-1。 表2-1 项目建设内容及规模一览表 序号; 项目类型; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 综合楼; 1楼; 面积为975m2，设置门诊; 已建. 2楼; 面积为975m2，设置妇产科. 3楼; 面积为975m2，设置内儿科. 4楼; 面积为975m2，设置办公区域. 2; 辅助 工程; 门卫室; 面积约70m2，位于综合楼东侧; 已建. 停车场; 地上停车场，位于综合楼南侧; 已建. 3; 公用工程; 给水; 津市自来水管网供给; 依托. 排水; 厂区实行雨污分流；生活污水和医疗废水经医院污水站预处理后进入市政管网; 依托. 供电; 城市电网; 依托. 供热; 本项目供不新建锅炉设施，采用电能供热; 依托. 4; 环保 工程; 废水; 生活污水和医疗废水经污水站预处理后排入市政污水管网，最终进入津市污水处理厂; 已建. 废气; 污水站废气采取设置密闭房，加强周边绿化等措施; 已建. 固体废物; 生活垃圾收集后交由环卫部门进行处置；医疗废物和污水站污泥收集后交由有相关资质的单位进行处置; 已建. 噪声; 选取低噪声设备，采取基础减震、隔声、降噪等措施; 已建. 3、原辅材料 （1）本项目主要原辅材料如下表所示： 表2-2 主要原辅材料一览表 序号; 材料名称; 年最大用量; 暂存量. 1; 硝酸咪康唑栓; 150盒; 40盒. 2; 生理氯化钠溶液; 50袋; 12袋. 3; 克霉唑栓; 200盒; 40盒. 4; 甲硝唑氯化钠注射液; 750袋; 80袋. 5; 盐酸左西替利嗪口服溶液; 100盒; 20盒. 6; 注射用头孢呋辛钠; 2000支; 300支. 7; 盐酸氨溴索注射液; 4000支; 200支. 8; 地佐辛注射液; 500支; 160支. 9; 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液; 2000支; 250支. 10; 碳酸钙D3咀嚼片; 800瓶; 120瓶. 11; 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠; 1000支; 300支. 12; 蛇胆川贝枇杷膏; 100瓶; 24瓶. 13; 醒脾养儿颗粒; 300盒; 50盒. 14; 维生素E软胶囊; 200盒; 50盒. 15; 肌苷片; 300瓶; 100瓶. 16; 杏仁止咳合剂; 300瓶; 120瓶. 17; 盐酸利多卡因注射液; 500支; 100支. 18; 盐酸罗哌卡因注射液; 150支; 50支. 19; 丙泊酚乳状注射液; 600支; 120支. 20; 氯化钾注射液; 3000支; 280支. 21; 浓氯化钠注射液; 1100支; 250支. 22; 碳酸氢钠注射液; 350支; 100支. 23; 蒙脱石散; 150盒; 50盒. 24; 肌苷注射液; 3500支; 600支. 25; 黄体酮软胶囊; 400盒; 50盒. 26; 阿奇霉素片; 200盒; 30盒. 27; 头孢克肟分散片; 3500盒; 500盒. 28; 阿莫西林胶囊; 300盒; 50盒. 29; 盐酸二氧丙嗪颗粒; 200盒; 60盒. 30; 氯化钠注射液100ml; 5000瓶; 720瓶. 31; 小儿氨酚黄那敏颗粒; 500盒; 100盒. 32; 甲硝唑片; 200盒; 60盒. 33; 氟康唑片; 300盒; 60盒. 34; 硝呋太尔片; 500盒; 100盒. 35; 盐酸氨溴索口服溶液; 300瓶; 100瓶. 36; 阿莫西林克拉维酸钾(4:1)干混悬剂; 100盒; 30盒. 37; 复方二氯醋酸二异丙胺注射液; 3500支; 1200支. 38; 布洛芬混悬液; 500瓶; 100瓶. 39; 维生素AD滴剂; 800盒; 120盒. 40; 右旋糖酐铁分散片; 850盒; 300盒. 41; 碳酸钙D3颗粒; 1000盒; 150盒. 42; 赖氨葡锌颗粒; 700盒; 300盒. 43; 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊; 750盒; 300盒. 44; 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾; 1500支; 300支. 45; 注射用阿奇霉素; 150支; 50支. 46; 注射用头孢他啶; 1000支; 300支. 47; 注射用头孢唑林钠; 2000支; 300支. 48; 金银花软胶囊; 1600盒; 300盒. 49; 5%葡萄糖注射液; 3000瓶; 500瓶. 50; 0.9%氯化钠注射液; 4000瓶; 400瓶. 51; 复方氨基酸注射液（15AA）; 300瓶; 120瓶. 52; 小儿肺咳颗粒; 1200盒; 300盒. 53; 洁阴康洗液; 1200瓶; 160瓶. 54; 硝苯地平控释片; 300盒; 50盒. 55; 甘草酸二铵注射液; 500支; 100支. 56; 凝血分析仪测试杯; 3000个; 500个. 57; 人乳头瘤病毒基因分型（23型）检测试剂盒; 400盒; 50盒. 58; 超敏C反应蛋白（HS-CRP）检测试剂盒; 12盒; 6盒. 59; 血细胞分析用溶血剂（m-53LH溶血剂）; 12盒; 6盒. 60; 血细胞分析用溶血剂（M-53LEO(II)溶血剂）; 12盒; 6盒. 61; 一次性使用样品杯; 8500杯; 1000杯. 62; 血吸虫虫卵抗体检测试剂盒; 50盒; 10盒. 63; 一次性使用吸管; 5000支; 1000支. 64; 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂; 12支; 6支. 65; 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂; 12支; 6支. 66; 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂; 12支; 6支. 67; 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂; 12支; 6支. 68; 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂; 12支; 6支. 69; CD80生化分析仪清洗液; 12支; 6支. 70; 弓形虫IgM风疹病毒等五项联合检测试剂盒; 6盒; 3盒. 71; 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂; 6支; 3支. 72; 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂; 6支; 3支. 73; 弓形虫IgG抗体检测试剂; 6支; 3支. 74; 弓形虫IgM抗体检测试剂; 6支; 3支. 75; 风疹病毒IgG抗体检测试剂; 6支; 3支. 76; RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体）; 24支; 8支. 77; 人类免疫缺陷病毒(HIV1+2)抗体检测试剂; 840支; 200支. 78; 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）; 1200盒; 400盒. 79; 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒; 600盒; 200盒. 80; 孕酮诊断试剂盒; 5盒; 3盒. 81; 绒毛膜促性腺激素及亚单位检测试剂; 5支; 3支. 82; 三丙胺缓冲液; 5支; 3支. 83; 检测池清洗液; 5支; 3支. 84; D-二聚体含量测定试剂盒（乳胶凝集法）; 960盒; 200盒. 85; FIB纤维蛋白原测定试剂盒; 200盒; 100盒. 86; 帆船牌载玻片; 1000个; 500个. 表2-3 污水站是要药剂一览表 序号; 材料名称; 年最大用量; 暂存量. 1; 活性氧消毒剂; 0.54吨; 0.1吨. ## 4、主要生产设备 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号/尺寸; 设备数量; 用途. 1; 监护仪器; II9SR006-1998电脑胎心监护仪; 1台; 手术室. 2; 病床及附加装置; 不锈钢单摇床及床头柜; 25张; 住院妇产科. 3; 病床及附加装置; 不锈钢单摇床及床头柜; 25张; 住院内儿科. 4; 其它医疗器械; 医用呼叫系统; 1套; 住院内儿科. 5; 其它医疗器械; 医用呼叫系统; 1套; 住院妇产科. 6; 婴儿保育设备; 婴儿辐射保暖台; 2台; 住院妇产科. 7; 其它超声诊断仪器; JY-2210超声工作站; 1台; B超室. 8; 五元素分析仪; CBH5100型; 1台; 检验室. 9; 铅镉二元素分析仪; BH2100型; 1台; 检验室. 10; 多参数监护仪; ANGEL-5000型; 1台; 妇科. 11; 微量注射泵; LP-215型; 1台; 住院内儿科. 12; 婴儿双面蓝光黄疸治疗箱; XHZ型; 1台; 住院内儿科. 13; 生物安全柜; /; 1台; 检验室. 14; 乳腺钼钯X光机; (HAWK-2M北京海恩康); 1台; 放射科. 15; 五分类血液细胞分析仪; /; 1台; 检验室. 16; 高档彩色多普勒超声诊断仪; 日立HI VISION Avius; 1台; B超室. 17; 便携式多参数监护仪; MEC-1000; 1台; 住院妇产科. 18; 尿分析仪; U500 Urinr Analyzer; 1台; 检验室. 19; 视力筛查仪; HAR-800; 1台; 儿保科. 20; 超声骨密度分析仪; CM-200; 1台; 儿保科. 21; 普利生血凝仪; C2000-4; 1台; 检验室. 22; 洗板机; ST-36W; 1台; 检验室. 23; 酶标仪; ST-360型; 1台; 检验室. 24; 煎药机; /; 1台; 中医科. 25; XHZ新生儿黄疸治疗箱; /; 1台; 住院内儿科. 26; 多参数心电监护仪; /; 1台; 妇科. 27; 多参数心电监护仪; /; 1台; 住院内儿科. 28; 12导心电图机; /; 1台; B超室. 29; 胎儿母亲多数监护仪; SPR9000（6参）; 1台; 产科. 30; 高频妇科治疗机（LEEP刀）; /; 1台; 阴道镜检. 31; 耳声发射筛查仪; MSOAE-1H; 1台; 儿保科. 32; 电化学发光全自动免疫分析仪; E411; 1台; 检验室. 33; 电子阴道镜; /; 1台; 保健科. 34; 普通培养箱; /; 1台; 检验室. 35; 双目显微镜; BSP-245; 1台; 检验室. 36; B超机; DP便携式2200; 1台; B超室. 37; 阴道微生物生态诊断图像处理器; SSB10; 1台; 检验室. 38; 阴道炎自动检测工作台; BPR-2014; 1台; 检验室. 39; 胎儿/母亲多数监护仪; SPR9000（6参）; 1台; 住院妇产科. 40; 彩色多普勒超声诊断仪; E8; 1台; B超室. 41; 中心供氧设备及治疗带; 61床治疗带11个中心吸氧头; 1台; 护理部. 42; 全自动电解质分析仪; KLITE8B; 1台; 检验室. 43; 数字化平板ＤＲ系统; Angell-DR-A-F; 1台; 放射科. 44; 胶片打印机; /; 1台; 放射科. 45; 高频电刀; GB-3000; 1台; 住院妇产科. 46; 卧式压力蒸汽灭菌器; WS-280YDA; 1台; 供应室. 47; 全自动生化分析仪; BS-380; 1台; 检验室. 48; 酶标仪; RT-6100; 1台; 检验室. 49; 洗板机; RT3100; 1台; 检验室. 50; 超低温保存箱; 海尔DW-86L338J; 1台; 检验室. 51; 经皮黄疸仪; NJ33型; 1台; 儿保科. 52; CJ2000B型壁挂机; CJ2000B; 1台; 儿保科. 53; 免疫定量分析仪; 八通量; 1台; 检验室. 54; 全自动核酸分子杂交仪; 亚能/YN-H18; 1台; 检验室. 55; 基因扩张仪; 黑马/Ｈema9600; 1台; 检验室. 56; 全自动凝血分析仪; TSA8000型; 1台; 检验室. 57; 全自动洗板机; RT-3100; 1台; 检验室. 58; 电动综合手术台（爱婴型）; KDC-Y; 1台; 手术室. 59; 电动综合手术台; KDC-Y09A; 1台; 手术室. 60; 电动综合手术台; KDC-Y09A; 1台; 手术室. 61; LED手术无影灯; KDLED700/500; 1台; 手术室. 62; LED手术无影灯; KDLED700/500; 1台; 手术室. 63; 心电监护仪; Im8B; 1台; 住院妇产科. 64; 心电监护仪; Im8B; 1台; 住院妇产科. 65; 电动综合手术台（妇科检查床）; KDC-Y; 1台; 妇科. 66; 电动综合手术台（妇科检查床）; KDC-Y; 1台; 住院妇产科. 67; 电动综合手术台（妇科检查床）; KDC-Y; 1台; 阴道镜检. 68; 电动综合手术台（妇科检查床）; KDC-Y09A; 1台; 产科. 69; 胎儿监护仪; F6; 1台; 住院妇产科. 70; 胎儿监护仪; F6; 1台; 住院妇产科. 71; 全数字彩色超声监视宫腔手术仪; BELSON-760G; 1台; 妇科. 72; 人脸识别热成像智能体温检测系统; /; 1台; 行管后勤. 73; 麻醉机; WATO EX-35; 1台; 住院妇产科. 74; 宫腔镜; OTV-SC2; 1台; 住院妇产科. 75; 电子阴道镜; C3; 1台; 阴道镜检. 76; 盆底表面肌面分析系统; MLD A2标准; 1台; 住院妇产科. 77; 心电工作站; SE-1515; 1台; B超室. 78; 全自动胶体金免疫层分析仪; PG122; 1台; 检验室. 79; 电解质分析仪; Kite8B; 1台; 检验室. 80; 便携式生物刺激反馈仪; MLD M4R; 1台; 盆底康复科. 81; 除颤仪; BenedeartS1; 1台; 儿保科. 5、平面布置 项目地块总体呈矩形，医院大门设在东侧，东侧紧邻万寿路，交通便利。医院主要建设综合楼一座，共4层，一楼为门诊，二楼为妇产科，三楼为内二科，四楼为办公区。综合楼位于场地中央，综合楼南侧设有停车场，污水站设在综合楼西侧，厂界西侧靠近南苑宾馆水塘，离居住点较远，降低了污水站对周边环境的影响。 因此，本项目平面布置较为合理。 ## 6、公用工程 （1）给水 本项目的供水水源为自来水。项目用水包括医疗用水和生活用水，其中医疗用水主要包括门诊用水、病房用水、化验室用水。本项目用水量为13589.68m3/a。项目水平衡图如下： 图2-1 水平衡图 单位：t/a （2）排水 排水：排水系统实行雨污分流。雨水进入城市雨水管网；生活污水和医疗废水经污水站预处理后排入市政污水管网，最终进入津市污水处理厂。 （3）供电 本项目用电直接由当地电网供电。 （4）供热 本项目采用电能进行供热，无锅炉设施。 ## 7、劳动定员与工作制度 本项目共设有床位65张，医院职工人数为86人。医务人员采用三班制，每班工作8小时，年工作365天。本项目不设员工宿舍和食堂。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目成立于1986年，目前项目已全部完工，本项目为补办环评手续。因此，本次不对施工期做详细评价。 2、营运期工艺流程及产污环节 （1）工艺流程 图2-2 营运期工艺流程 （2）产污环节 1）废水：项目营运期废水主要为医疗废水和生活污水，本项目不涉及放射性废水； 2）废气：本项目废气主要为污水站产生的氨、硫化氢、恶臭以及甲烷； 3）噪声：本项目噪声主要为污水处理设备、风机、地泵、发电机等设备运行过程中产生的噪声； 4）固体废物：本项目营运期固体废物主要为医疗废物、生活垃圾以及污水处理站产生的污泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、项目基本概况 湖南省津市市妇幼保健院建于1986年，项目已过追诉期，本项目为补办环评手续。 津市市妇幼保健院坐落在津市市万寿路211号，是一所集妇女儿童医疗、保健、康复、科研、教学于一体的二级医疗保健机构，属公共卫生事业单位，医院内设病床65张，设有妇科、产科、内科、儿科、新生儿科、儿童保健科及妇女保健科等特色科室，拥有进口四维彩超、乳腺钼靶机（数字）等多台（件）检测设备。 根据现场勘查及建设单位提供相关资料，本次对现有工程主要污染物排放情况进行了简单分析，具体情况如下： （1）废气 本项目无员工食堂以及锅炉设施，项目废气主要为污水站废气，根据现场勘查，除项目配备有1座化粪池以及1座一体化污水处理设施，污水站设在密闭房间内，周边无明显异味，污水站废气对周边环境影响较小。 （2）废水 本项目废水主要为门诊废水、化验室废水以、病房废水以及生活污水。项目废水经“化粪池+一体化设备”处理后，排入市政管网，最终进入津市污水处理厂处理。污水站预处理工艺为“AO”工艺，处理能力为24t/d。为了解项目废水水质情况，本次收集了该项目2020年五月份水质监测数据，具体如下： 表2-5 5月份常规监测结果一览表 单位：mg/L 序号; 监测点位; 监测时间; 项目; 监测结果; 标准限值. 1; 废水总排口; 2022年5月10日; pH; 6.98; 6-9. 2; CODCr; 21; 250. 3; SS; 8; 60. 4; NH3-N; 3.61; /. 5; 总余氯; ND; /. 6; 粪大肠菌群; 490; 5000. 根据监测结果可知，废水水质状况良好，本项目预处理设施能够满足项目需求，对周边地表水环境影响较小。 - （3）噪声 - 本项目位于津市市万寿路211号，项目噪声来源主要为污水处理站以及配电房，根据本次噪声现状监测结果可知，项目厂界噪声均能够达标，因此本项目对周边环境影响较小。 （4）固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾、医疗废物以及污水站污泥。 生活垃圾收集后交由环卫部门进行处置；医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质的单位进行处置；污水站污泥经晾干池干化处理后暂存于危废暂存间，与医疗废物一起委托有资质的单位进行处置。 根据勘查，本项目设有医疗废物暂存间，位于综合楼北侧，建筑面积约20m2，医疗废物暂存间已按要求张贴了标识标牌。目前，本项目医疗废物均委托常德市安邦医疗废物处置有限公司进行处置。 2、存在问题及整改措施 （1）存在问题 ①项目废水总排口未设置符合环保要求的排放口标识牌； ②医疗废物暂存间进出口未设置围堰； （2）整改措施 ①按排污许可要求设置废水排放口标识牌； ②在医疗废物暂存间进出口设置围堰，围堰高度不低于10cm。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）区域达标评估 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的“6.2.1基本污染物环境质量现状数据—项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次区域达标判定所用数据引用常德市生态环境局发布全市环境质量通报中2020年12月及1-12月津市市环境空气污染物的基本污染物浓度情况。具体如下表： 表3-1 区域空气质量达标区域的判定 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 86; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 108; 160; 68; 达标. 由表3-1可知，2020年津市市环境空气污染物的基本污染物浓度均符合标准限值。因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 2、地表水环境质量 本项目距离南侧澧水距离约800m，该河段为农业用水段。为了解项目评价区域内澧水水质现状，本次环评收集了《常德市生态环境局关于2020年12月全市环境质量状况的通报》，2020 年12月澧水津市段各区域水质状况见表3-2。 表3-2 水质监测断面布置一览表 从上表可知，澧水津市段各监测断面的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目所在区域地表水环境良好。 3、声环境现状 为了解项目周围声环境质量现状，本次环评委托湖南立德正检测有限公司于2022年6月1日~6月2日对项目区域进行了声环境现状监测。 a) 监测因子：等效连续A声级，Leq(A)。 b) 监测时间和频次：各监测点按昼间和夜间分段监测，昼夜各监测一次，监测两天。 c) 监测点位：本项目位于津市市城区，周边声环境保护目标与本项目仅一墙之隔，噪声监测点位设在厂界四周，共计4个监测点。监测点位具体分布情况以及检测结果如表3-3所示。 表3-3 声环境监测结果一览表 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB(A)]; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 昼间; 夜间. N1厂区东侧外1m处; 2022年6月1日; 52.1; 43.9; 昼：60 夜：50; 达标. 2022年6月2日; 52.6; 43.1; 达标. N2厂区南侧外1m处; 2022年6月1日; 52.1; 42.0; 达标. 2022年6月2日; 52.5; 44.5; 达标. N3厂区西侧外1m处; 2022年6月1日; 52.5; 44.4; 达标. 2022年6月2日; 54.7; 43.5; 达标. N4厂区北侧外1m处; 2022年6月1日; 52.2; 43.5; 达标. 2022年6月2日; 53.1; 43.1; 达标. d) 评价标准：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，即昼间噪声≤60dB(A)，夜间噪声≤50dB(A)。 e) 评价结果 由上述监测结果可见，项目各监测点位噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求，表明项目所在区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定大气环境影响评价范围为厂界外500米范围，具体保护目标及与建设项目厂界位置关系如下表所示。 表3-4 项目大气环境保护目标一览表 敏感点名称; 坐标; 方位; 与本项目厂界距离(m); 性质; 规模; 保护级别. 经度; 纬度. 三眼桥小区; E111°52′44.21″; N29°38′2.63″; 东侧; 10-450; 居民点; 约1500户，6000人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二类区. 万寿苑小区; E111°52′38.96″; N29°37′58.67″; 东南侧; 20-200; 居民点; 约192户，800人. 雅梦苑小区; E111°52′47.83″; N29°37′58.50″; 东南侧; 260-460; 居民点; 约180户，750人. 津市市第三小学; E111°52′35.93″; N29°37′46.01″; 南侧; 450; 在校师生; 约500人. 汪家桥社区居民点; E111°52′46.76″; N29°37′46.85″; 东南侧; 10-500; 居民点; 约2000户，8000人. 后湖社区居民点; E111°52′30.81″; N29°37′54.36″; 西南侧; 90-200; 居民点; 约500户，2000人. 桥北社区居民点; E111°52′31.34″; N29°38′16.68″; 北侧; 140-500; 居名点; 约2000户，8000人. 津市第二小学; E111°52′34.43270″; N29°38′11.24402″; 北侧; 270; 在校师生; 约500人. 新村社区居民点; E111°52′40.16834″; N29°38′14.16011″; 东北; 150-500; 居名点; 约3000户，12000人. 2、声环境保护目标 厂界外50米范围内声环境保护目标如下表所示。 表3-5 项目声环境主要保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对距离/位置; 规模; 保护级别. 声环境; 三眼桥小区; 东侧，10-50m; 10户，约50人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 火花幼儿园; 南侧，厂界相邻; 在校师生约100人. 南苑宾馆; 西侧，厂界相邻; /. 新村宿舍; 北侧，厂界相邻; 约150人. 3、地表水环境 项目周边地表水环境保护目标详见下表： 表3-6 项目地表水环境主要保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对距离/位置; 规模; 保护级别. 地表水环境; 澧水; 南侧，800m; 农业用水; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物：营运期项目废气主要为污水站产生的氨气、硫化氢、恶臭和甲烷等，污水站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值。 表3-7 厂区内无组织废气排放限值 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义. 氨; 1.0; 最高允许浓度. 硫化氢; 0.03; 最高允许浓度. 臭气浓度; 10; 最高允许浓度. 甲烷; 1%; 处理站内最高提体积百分数%. 2、水污染物：项目营运期生活污水经化粪池处理后和医院其他医疗废水进入一体化污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值后排入市政管网。 表3-8 污水排放标准限值 单位：mg/L 项 目; pH; BOD5; CODcr; SS; NH3-N; 动植物油; 石油类; 挥发酚. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 6~9; 100; 250; 60; /; 20; 20; 1.0. 项 目; 粪大肠菌群（MPN/L）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 阴离子表面活性剂; 色度（倍）; 总氰化物; 总余氯; /. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 5000; /; /; 10; /; 0.5; /; /. 3、噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类排放标准。 表3-9 营运期噪声排放标准限值 厂界外声功能区类别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 2类; dB(A); 60; 50. 4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)标准要求；危险废物管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；污水站污泥控制执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中相关标准限值。 表3-10 污泥排放标准限值 污染物; 排放限制; 单位. 粪大肠菌群数; 100; MPN/g. |
| 总量 控制 指标 | （1）废水总量控制建议指标。生活污水和医疗废水经污水站预处理后排入津市污水处理厂，COD排放量为0.23t/a，总量纳入津市污水处理厂。 （2）废气总量控制建议指标。项目不涉及SO2和NOX排放，主要大气污染物为污水站周边废气，本项目不涉及废气总量控制。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为补办环评手续，项目已全部完工，本次不对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气 本项目营运期产生的废气主要来源于污水站、汽车尾气以及柴油发电机废气。 （1）污水站废气 医疗废水处理过程中，伴随着微生物、原生动物、菌胶团等生物的新陈代谢过程，会产生恶臭气体，排放方式为无组织排放。污水站恶臭组成成分复杂，包括氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺、甲烷等，主要成分为氨和硫化氢，其它污染物影响相对较小，可不予以考虑，本项目污水站消毒剂为活性氧消毒剂，因此，废气不考虑氯气的影响。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生 0.0031g的氨和0.00012g的硫化氢，类比同类型项目，项目废水进水浓度约80mg/L，本项目BOD5排放浓度约为10mg/L，本项目医院废水处理站BOD5消减量为0.76t/a，则项目污水处理站产生的废气中氨为0.0023t/a，硫化氢为0.0001t/a。本项目采用一体化污水处理设备，污水站建设有封闭式房间，加强污水站周边绿化，产生的恶臭气体经自然通风后外排。 （2）汽车尾气 本项目共设置15个地上停车位，停车场位于综合楼南侧，无地下停车位。地上停车位散开式布置，采取自然通风，汽车尾气易于扩散，且停车位周围以绿化为主，对周边产生环境影响较小。本报告不做定量分析。 （3）柴油发电机废气 本项目备用一台柴油发电机，位于发电机房内。装机容量为400KW，备用柴油发电机仅在停电时启用应急供电，应急发电机使用频率很小，采用清洁能源0#柴油，使用量很小，产生的废气忽略不计。 （4）项目大气污染物排放量核算 表4-1 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物名称; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 污水处理站; 氨; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 1.0; 0.0023. 2; 硫化氢; 0.03; 0.0001. 3; 臭气浓度; 10; 少量. 4; 甲烷; 1%; 少量. 合计; /; /. 表4-2 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物名称; 年排放量（t/a）. 1; 氨; 0.0023. 2; 硫化氢; 0.0001. 3; 臭气浓度; 少量. 4; 甲烷; 少量. （5）废气治理措施可行性分析 ①污水站废气 本项目污水站设在密闭式房间内，采用的是一体化污水处理设备，整体呈密闭式，同时加强污水站周边绿化，对周边环境影响较小。由于废气量产生量较少，因此本项目不进行集中收集处理。 ②汽车尾气 本项目无地下停车场，在综合楼南侧设有地上停车场，采取自然通风，汽车尾气易于扩散，且停车位周围以绿化为主，对周边产生环境影响较小。 ③柴油发电机废气 本项目柴油发电机仅供应急用电时使用，使用次数较少，发电机位于发电机房内，使用时通过自然通风，加强发电机房周边绿化，对周边环境影响较小。 综上，本项目废气治理措施是可行的。 2、废水 本项目营运期废水主要为医疗废水和生活污水。 （1）医疗废水 本项目医疗废水主要包括门诊废水、化验室废水、病房废水、医护人员废水和陪护及探视人员废水等，本项目不设置洗衣房，医院病服床被委托安乡县万家洁洗涤有限公司清洗，本项目不产生洗衣废水。 ①门诊废水 根据《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)，门诊用水量为10L-15L/人次，本次环评取15L/人·次，该医院门诊量约为70人次/d，则用水为1.05m3/d，383.25m3/a 门诊废水排放量按用水量80%计算，则门诊废水排放量为0.84m3/d，306.6m3/a。 ②化验室废水 医院化验室内直接购进成套试剂盒，试剂盒内有全套的分析和测试的试剂，不需进行试剂的配制，因此化验室内用水量较小。根据同类医院统计，化验用水量约为1m3/d，365m3/a。化验室废水排放量按用水量80%计算，则化验室废水排放量为0.8m3/d，292m3/a ③病房废水 根据《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)，病房用水量为250L-400L/床.d，本次病房用水定额按300L/床.d计算，病床为65张，本次按满员计算用水量，则病房用水量为19.5m3/d，7117.5m3/a。病房废水排放量按用水量80%计算，则病房废水排放量为15.6m3/d，5694m3/a。 综上，本项目医疗废水排放量为17.24m3/d，6292.6m3/a。 （2）生活污水 本项目生活污水包括医护人员生活污水和陪护及探视人员废水。 ①医护人员废水 根据《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014) ，医护人员用水量为150L-250L/人·班，本次环评医护人员用水量按150L/人·班，项目年运行365天，本项目医护人员为86人，则医护人员用水量为12.9m3/d， 4708.5m3/a。医护人员废水排放量按用水量80%计算，则医护人员废水排放量为10.32m3/d，3776.5m3/a。 ②陪护及探视人员废水 参照《综合医院建筑设计规范》(GB50139-2014) ，陪护人员按照病床的70%计算，用水量定额50L/人.d计，探视人员按照病床的60%计算，用水量定额13L/人.d计，按365天考虑，则陪护及探视人员用水量为2.782m3/d，1015.43m3/a。陪护及探视人员废水排放量按用水量80%计算，则陪护及探视人员废水排放量为2.23m3/d，812.34m3/a 综上，本项目生活污水排放量为12.55m3/d，4579.14m3/a。 类比同类型项目进水水质以及本项目常规监测结果，本项目废水产排情况见表4-3： 表4-3 项目废水产排情况一览表 类型; 污染物; 处理前; 处理后; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 医疗废水、生活污水（10871.74m3/a）; CODcr; 150; 1.63; 21; 0.23; 250. BOD5; 80; 0.87; 10.5; 0.11; 100. SS; 40; 0.43; 8; 0.09; 60. 氨氮; 20; 0.22; 3.61; 0.04; /. （3）废水预处理工艺分析 本项目无传染病房，无含重金属、一类污染物废水排放。废水中污染因子主要为COD、BOD、SS、氨氢、总磷、粪大肠菌群等，项目采用AO工艺，处理规模为24t/d，项目采用活性氧消毒剂进行消毒。具体工艺流程如下图所示： 图4-1 污水站处理工艺流程图 为了解本项目废水处理效果，本次收集了建设单位5月份常规监测数据，检测结果如下： 表4-4 5月份常规监测结果一览表 单位：mg/L 序号; 监测点位; 监测时间; 项目; 监测结果; 标准限值. 1; 废水总排口; 2022年5月10日; pH; 6.98; 6-9. 2; CODCr; 21; 250. 3; SS; 8; 60. 4; NH3-N; 3.61; /. 5; 总余氯; ND; /. 6; 粪大肠菌群; 490; 5000. 根据监测结果可知，本项目废水经污水站预处理能后能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值。 （4）依托污水处理设施的环境可行性分析 本项目废水经预处理后排入津市市污水处理厂，津市市污水处理厂目前主要收集城北区、城南区和工业集中区的污水。城北区污水通过汪家桥合流提升泵站提升后，采用两根DN530长440m的倒虹钢管过澧水，再通过一根DN1000长2185m的钢管接入孟姜女大道截污主干管；城南区和工业集中区的污水直接接入孟姜女大道截污主干管。津市市污水处理厂位于嘉山工业区南部边缘，东临澧水，西临孟姜女大道，占地面积26666.4m2。污水处理工艺采用氧化沟工艺和AAO处理工艺，处理规模近期设计4万m3/d（实际2万m3/d），远期规划为8万m3/d。污水处理厂设计进水水质和出水水质见表4-5。 表4-5 津市市污水处理厂设计进水和出水水质 单位：mg/L 序号; 项目; 设计进水; 设计出水水质. 1; BOD5; 120; 10. 2; CODCr; 260; 50. 3; SS; 200; 10. 4; NH3-N; 30; 5（8）. 5; TP; 3.5; 0.5. （5）项目废水污染源核算 A、废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-6。 表4-6 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 医疗废水和生活污水; COD、BOD5、NH3-N、 SS等; 城市市政污水管网; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律; TW001; 生活污水排放系统; 化粪池+一体化设备; DW001; 符合; 厂区总排口. B、废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表4-7。 表4-7 项目废水间接排放口基本信息表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 收纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准（mg/L）. DW001; /; /; 16640.32; 市政污水管网; 间断排放; 全天; 津市市污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. C、项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表4-8。 表4-8 项目废水污染物排放执行标准 排放口编号; 污染物种类; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 名称; 浓度限值/（mg/L）. DW001; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准限值; 250. BOD5; 100. NH3-N; /. SS; 60. D、废水污染物排放情况。 项目废水污染物排放情况见表4-9。 表4-9 项目废水污染物排放信息表 排放口编号; 排放源; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 年排放量/（t/a）. DW001; 废水总排口; COD; 21; 0.23. BOD5; 10.5; 0.11. SS; 8; 0.09. NH3-N; 3.61; 0.04. 3、噪声 项目噪声主要来自于污水站及配电房等设备噪声。水泵、风机均设置于一体化设备内，经设备用房和建筑本身隔声后，一般不会对外界声环境产生不良影响。主要设备噪声源强详见下表。 表4-10 项目营运期主要噪声源情况表 序号; 设备名称; 单台设备源强dB(A); 设备数量; 单位. 1; 污水处理站水泵; 70-80; 1; 台. 2; 污水站风机; 75-85; 1; 台. 3; 配电房; 70-80; 1; 套. 根据厂界噪声监测结果可知，本项目各边界噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边声环境影响程度小。 为了减轻噪声对周边的影响，建议采取措施如下： ①并对老化和性能下降的旧设备进行更换，加强对设备的检查和维修； ②对厂区设备进行基础减震、加减震垫、隔声罩隔声等措施；合理布设噪声源； ③厂区封闭，选用较好的材料且门经隔声处理。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为医疗废物、医务人员和病人生活垃圾、废水处理站污泥等。医疗废物、污泥委托具有危险废物处置资质的单位处理，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 （1）生活垃圾 本项目生活垃圾主要医务人员、住院病人以及门诊病人产生，其中医务人员86人、住院病人65人和门诊病人约70人/天。医务人员及住院病人生活垃圾按0.5kg/d人计，则医务及住院病人生活垃圾产生量为75.5kg/d，27.56t/a。门诊病人的生活垃圾按照0.2kg/d.人计，则门诊病人生活垃圾产生量为14kg/d，5.11t/a。 本项目生活垃圾产生量为89.5kg/d，32.67t/a，生活垃圾收集后统一交由环卫部门进行处置。 （2）医疗固废 医疗废物属于危险废物，主要来源于住院病人在治疗过程中产生的治疗、包扎残余物、废弃药品等，本项目医疗固体废物的数量根据《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册数据测算，表2中的数据：二区、综合医院、规模在10至100间床位的，医疗废物产生量为0.42kg/天·床位，本项目床位65张，据此计算，医疗废物的产生量约27.3kg/d，9.96t/a，门诊医疗废物产生系数按0.05kg/人次计，门诊量约70人次/天，则医疗废物约3.5kg/d，1.28t/a。 全院医疗废物共计30.8kg/d，11.24t/a，医疗废物收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相关资质的单位进行处置。 （3）废水处理产生的污泥 项目污水处理站在污水处理过程中，悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，根据项目处理工艺及规模，污泥产生量按废水处理量的0.01%计，项目废水处理量为14648.24t /a，则污泥产生量约为1.46t/a。 污水站设有晾干池，容积约2m3，污泥经晾干池晾干后，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相关资质的单位进行处置。 本项目各类固体废物产生量及处理处置情况见下表： 表4-11 固体废物产生量一览表 序号; 废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 暂存方式; 污染防治措施. 1; 医疗废物; 损伤性废物; HW01; 831-002-01; 11.24; 暂存于危废暂存间; 交由有资质单位处理. 2; 药物性废物; HW01; 831-005-01. 3; 感染性废物; HW01; 831-001-01. 4; 化学性废物; HW01; 831-004-01. 5; 病理性废物; HW01; 831-003-01. 6; 污水站污泥; HW01; 831-003-01; 1.46. 7; 生活垃圾; /; /; 32.67; 暂存在垃圾桶; 交由环卫部门进行处置. 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理条例》，提出如下防治措施和要求： 医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》（2021年版），对医疗废物实施分类管理。 医疗废物应分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或容器内。 ①一般感染性废物放入黄色垃圾袋中。 ②一次性塑料医疗废物：放入单独的黄色垃圾袋中。 ③药物性废物，包括过期药品、废弃药品、药品内包装物等，包装容器应标有明显的警示标志和警示说明。 ④在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 ⑤感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集，少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。 ⑥化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置。 ⑦批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置。 ⑧放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。 ⑨盛装医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，由科室保洁员及时更换，并将装满的垃圾堆封口。 医疗废物暂存间根据《医疗废物集中处置技术规范》进行建设： ①医疗废物暂存处应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所、且方便医疗废物运输车出入； ②暂存点避免建在易遭受洪水、滑波、泥石流等自然灾害影响的地点，并且要有相应的防渗漏、防泄漏、防雨淋、防扬散等防护措施； ③地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ④库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑤避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件(百叶窗换气扇)； 医疗废物的暂时储存设备、设备应当定期消毒和清洁；并按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在暂存间外的明显处设置医疗废物的警示标识；张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 本项目产生的医疗废物暂存于医疗废物暂存间，为封闭房间，面积约20m2，已按相关规定张贴标识牌，医疗废物委托有相应资质的单位处置定期清理。 本项目产生的生活垃圾委托环卫部门清运处理，统一收集后由环卫部门清运处置。垃圾桶等垃圾收集设施应注意加盖遮蔽物，防止可能产生的臭气影响周围环境空气，同时应做好防渗工作，避免可能产生的垃圾渗滤液外漏，污染周围土壤和水环境，影响美观。 危险废物和一般废物应分类贮存，存储容器、存储区域地面应严格防渗，运输、管理过程应严格执行相关标准规范。同时，危险废物存储区应满足国内《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求，并委托有资质的单位妥善处置。因此，通过以上处置措施，本项目产生的固体废物不会直接排入环境，对环境影响很小。 5、环境风险 （1）风险调查及识别 根据《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92)内容，医院危险化学品除消毒治疗用的乙醇外，医学检验使用的化学试剂种类繁多，包括有甲醛、丙酮、氯仿、乙醛、次氯酸钠、硫磺、酚类、苯类、高锰酸盐、各种酸碱等。 本项目主要风险源主要为各类化学品和医疗废物等，风险物质危险特性如下表所示： 表4-12 本项目主要风险物质危险特性表 风险物质; 危险特性. 乙醇; 是一种有机物，俗称酒精，化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH)或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。 乙醇液体密度是0.789g/cm3(20C°) ，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。 乙醇的用途很广，可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%-75%的乙醇作消毒剂等，在国防工业、医疗卫生、有机合成、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途. 甲醛; 化学式HCHO或CH₂O，式量30.03，又称蚁醛。无色气体，有刺激性气味，对人眼、鼻等有刺激作用。气体相对密度1.067(空气=1)，液体密度0.815g/cm³(-20℃)。熔点-92℃，沸点-19.5℃。易溶于水和乙醇。水溶液的浓度最高可达55%，通常是40%，称做甲醛水，俗称福尔马林(formalin)，是有刺激气味的无色液体。 有强还原作用，特别是在碱性溶液中。能燃烧，蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限7%-73%(体积)。着火温度约300℃。 甲醛可由甲醇在银、铜等金属催化下脱氢或氧化制得，也可由烃类氧化产物分出。用作农药和消毒剂，制酚醛树脂、脲醛树脂、维纶、乌洛托品、季戊四醇和染料等的原料。 工业品甲醛溶液一般含37%甲醛和15%甲醇，作阻聚剂，沸点101℃。. 丙酮; 又名二甲基酮，是一种有机物，分子式为C3H6O，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有微香气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。在工业上主要作为溶剂，用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中，也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料，也常常被不法分子做毒品的原料溴代苯丙酮。. 医疗废物; 医疗废物属于危险废物，分为损伤性废物、药物性废物、感染性废物、化学性废物、病理性废物。. 项目运营过程中发生的突发环境风险事故主要有： 1）化学品和医疗废物在储存和使用过程中发生泄漏事故。 2）原辅材料储存和使用过程中发生火灾事故。 （2）环境风险防范措施及应急要求 1）风险源防控 ①应定时巡逻并监视自建污水处理站的运行情况，以免污水处理站发生故障、不能及时处理项目区废水，杜绝医疗废水直接排入污水管网；加强对污水管道等排污设施的管理、巡视和检查，坚决杜绝废水“跑、冒、滴、漏”现象发生。 ②危险化学品储存安全防范措施 A、贮存室配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品；B、化学品储存于专门库房，原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；C、储存室温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器；D、医用酒精储存时远离火种、热源，保持容器密封，并采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ③医疗废物储存安全防范措施 建设单位应加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制。及时收集医疗废物，产生的医疗废物暂存在专门的医疗废物暂存间，委托有相应资质的单位处置。 ④制定切实有效的突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资。 表4-13 项目应急预案应包含内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、各科室、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、医院邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对医院邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 2）环境影响途径防控 ①危险化学品泄露 遇到酒精火灾时，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。宜采用干粉、二氧化碳、砂土等灭火剂。发生泄漏时，尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ②医疗废物泄漏处置方法 医疗废物在收集、储存过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，及时进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离。 ③污水处理站故障 本项目废水排放量较小，污水处理站发生故障后，应减小废水的排放量，采用水桶收集暂存，立即启用备用设备，无备用设备的，应组织人员排查事故原因，立即维修。 （3）分析结论 本项目的环境风险类型主要是涉水、涉气环境风险和火灾引发的次生环境污染风险。为避免风险事故发生后对环境造成的污染，建设单位首先应树立并强化风险意识，在实际工作与管理过程中，应按照环保部门的要求，严格落实环境风险防患措施，并自觉接受环保部门的监督管理。同时，建设单位应制定切实可行的突发环境事件应急预案，当出现事故时，及时采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 总的来说，在严格按照本环评及环保部门的要求，落实风险防患措施和应急措施，加强风险管理后，本项目的环境风险是可以接受的。 6、环境管理及环境监测计划 （1）环境管理 建议建设单位设置环保专职管理人员，对项目施工期和运营期实行监测管理，并接受有关环保部门的指导和监督。专职管理人员的职责包括如下： 环境管理机构职责如下： 1）宣传并贯彻国家和地方的有关环保法规、条例、标准，提高施工、维护、管理及使用人员的环保意识，并贯彻于本职岗位中； 2）组织制定环保工作计划，并制定年度实施计划，纳入到运营过程，并责成有关部门落实； 3）负责监督本工程各项环保措施的落实，确定建设项目主体工程和环保措施“三同时”； 4）制定本工程运营期监测计划，并组织监测计划的实施； 5）负责做好固体废弃物的合理处置工作； 6）负责污染事故的防范及应急处理和报告工作； 7）加强生产过程环境管理，原料、产品及控制措施； 8）有计划的定期进行培训，定期进行设备的检修和保养，提高设备节能效率。 （2）环境监测计划 环境监控是对建设项目施工期、运营期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出缓解环境恶化的对策与建议。 结合本项目排污特征以及《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）的相关指引，本项目运营期环境监测计划如下。 1）大气污染源监测计划 表4-14 大气污染源监测计划一览表 排放源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 无组织; 厂界; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 污水站附近浓度最高点; 甲烷. 2）噪声监测计划 主要对各厂界噪声（东、南、西、北）进行监测，监测因子为Leq(A)，每年监测1次。 表4-15 噪声监测计划表 监测内容; 监测项目; 监测点设置; 监测频率. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 1次/年. - 3）水污染源监测计划 表4-16 水污染源监测计划一览表 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 手动监测采样方法及个数; 手动监测频次; 执行排放标准. DW001; 化学需氧量 、悬浮物; 手动; 混合采样3个; 1次/周; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. 粪大肠菌群数; 手动; 混合采样3个; 1次/月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面 活性剂、总氰化物; 手动; 混合采样3个; 1次/季度. 肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯; 手动; 混合采样3个; /. 肠道致病菌 （志贺氏菌）、肠道病毒; 手动; 混合采样3个; /. 4）固废监控计划 应严格管理建设单位运营过程中产生的各种固体废弃物，定期检查各种固体废弃物的处置情况，查看工业固废台账。 ## 7、环保投资分析 本项目总投资1041万元，其中环保投资46.8万元，约占本项目总投资的4.4%，环保投资情况见下表。 表4-17 建设项目环保投资一览表 序号; 污染源; 环保措施; 环保投资（万元）. 已投资; 追加投资. 1; 废水; 生活污水; 经“化粪池+一体化污水处理设备”处理后排入市政污水管网; 20; 0.3. 医疗废水. 2; 废气; 污水站废气; 密闭房间，加强绿化; 2; 0. 汽车尾气、发电机废气; 加强绿化; 0.5; 0. 3; 噪声; 设备噪声; 合理布局，加强对设备的保养、增加减震垫; 2; 0. 4; 固体废物; 生活垃圾; 设置垃圾桶，收集后交由环卫部门清运。; 0.5; 0. 医疗废物; 收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处理；按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修订）的要求对地面进行防渗处理; 20; 0.5. 污水站污泥; 1; 0. 合计; 46; 0.8. 46.8. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲醛 | 封闭式房间内，加强周边绿化 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
| 地表水环境 | DW001 | 医疗废水 | 经“化粪池+一体化污水处理设备”处理后排入市政污水管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  |  | 生活污水 |  |  |
| 声环境 | 车间设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，增加减震垫等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类排放标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为医务人员产生的生活垃圾、医疗废物以及污水站污泥。 生活垃圾收集后交由环卫部门处理，医疗废物和污水站污泥收集后暂存于危废暂存间内，最终委托有危险废物处置资质单位收集处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）风险源防控 ①应定时巡逻并监视自建污水处理站的运行情况，以免污水处理站发生故障、不能及时处理项目区废水，杜绝医疗废水直接排入污水管网；加强对污水管道等排污设施的管理、巡视和检查，坚决杜绝废水“跑、冒、滴、漏”现象发生。 ②危险化学品储存安全防范措施 A、贮存室配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品；B、化学品储存于专门库房，原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏；C、储存室温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器；D、医用酒精储存时远离火种、热源，保持容器密封，并采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ③医疗废物储存安全防范措施 建设单位应加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制。及时收集医疗废物，产生的医疗废物暂存在专门的医疗废物暂存间，委托有相应资质的单位处置。 ④制定切实有效的突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资。 2）环境影响途径防控 ①危险化学品泄露 遇到酒精火灾时，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。宜采用干粉、二氧化碳、砂土等灭火剂。发生泄漏时，尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ②医疗废物泄漏处置方法 医疗废物在收集、储存过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，及时进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离。 ③污水处理站故障 建设单位应按相关要求设置事故应急池1座。污水处理站发生故障后，应将废水暂存于事故水池中，立即启用备用设备，无备用设备的，应组织人员排查事故原因，立即维修。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可制度 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(国家环境保护总局环发【1999】24号)和《排放口规范化整治技术》(国家环境保护总局环发【1999】24号文)文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放的科学化、定量化的重要手段。 根据《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》和《排污许可管理暂行规定》等相关要求，排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位应当实行排污许可管理，本项目设有床位65张，因此，应及时按登记管理办理排污许可申请。 2、排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理，本项目废水排放口未按要求设置排放口标识牌，建设单位应按要求完善标识牌。 （1）排污口的设置 废水：项目设置污水总排口1个，编号为DW001。 废气：本项目不设置废气排放口。 （2）排污口的技术要求 1）排污口的位置必须合理确定，按“环监[1996]470号”文件要求进行规范化管理； 2）废水和废气排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求； （3）排污口管理的原则 1）向环境排放污染物的排污口必须规范化； 2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查； 3）排污口立标和建档； 4）排污口立标管理；废气排放口、水污染物排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 5）排污口建档管理 ①使用国家统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； ②项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，厂区选址基本可行，平面布局合理。通过评价分析，本项目产生的各类污染物，在采取相应的防治措施后，可实现达标排放。建设单位应严格执行环保法规，按本报告表中所述，对可能影响环境的污染因素采取合理、有效的治理措施，确保污染物的达标排放。在项目运营时，建设单位要负责维持环保设施的正常运行，搞好防范措施，保证废水、废气、噪声和固体废物的正常处理，把项目对环境的影响控制在最低的限度。则项目将不致对周围环境产生明显的不良影响，从环境保护角度上讲，项目建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 |  |  |  | 0.0023t/a |  | 0.0023t/a |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0001t/a |  | 0.0001t/a |  |
|  | 臭气浓度 |  |  |  | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 甲烷 |  |  |  | 少量 |  | 少量 |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 4579.14t/a |  | 4579.14t/a |  |
|  | 医疗废水 |  |  |  | 6292.6t/a |  | 6292.6t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 32.67t/a |  | 32.67t/a |  |
| 危险废物 | 医疗废物 |  |  |  | 11.24t/a |  | 11.24t/a |  |
|  | 污水站污泥 |  |  |  | 1.46t/a |  | 1.46t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①