常环建〔2022〕0814号

常德市生态环境局

关于津市市金湘猪鬃实业有限公司扩建800吨人造猪鬃生产线建设项目环境影响报告表的批  复

- 津市市金湘猪鬃实业有限公司：

- 你公司《扩建800吨人造猪鬃生产线建设项目环境影响报告表》及相关材料收悉，根据环评报告结论、专家评审意见、公示情况，经研究，现批复如下：

一、你公司年产水煮猪鬃3千吨暨100万打高档鬃刷生产基地项目选址于津市高新区，该项目于2013年4月24日经常德市环保局审批(常环项字[2013]38号)，2015年10月通过了竣工验收(津环建[2015]3号)。现你公司拟依托厂区原有空置厂房，建设800吨人造猪鬃生产线，配套相关设施设备，扩建污水处理站处理能力为600t/d。对原处理能力为300t/d污水处理站扩建至600t/d，扩建项目总投资1000万元，其中环保投资50万元。本项目建设项目符合国家产业政策及“三线一单”生态环境管控要求，在建设单位落实报告表提出的各项污染防治及生态环境保护措施,确保外排污染物达标、环境风险可控的前提下，从环保角度分析，原则上同意该项目建设。

二、项目在设计、建设、运营过程中须严格落实环评报告中提出的环保措施，严格“三同时”制度，着重做好以下环保工作。

1、厂区排水采取雨污分流制，对原污水处理站进行扩建，处理能力从300t/d扩建至600t/d，新增中间池+UASB+好氧反应池+斜板沉淀池处理工艺。本项目设备冷却水及磨尖槽补充水循环使用，不外排。清洗废水、浸泡废水、生活废水经厂区污水处理站(中间池+UASB+好氧反应池+斜板沉淀池)处理后排入园区污水管网，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及污水处理厂进水水质要求。

2、生产厂房进行封闭处理，拉丝工序产生的废气采用集气罩+二级活性炭+15m排气筒(DA001)排放，非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）》中表4的排放标准(100mg/m3)，非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）》中表9的排放标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A无组织排放限值标准。厂界臭气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放要求。

3、合理布局，对高噪声设备进行隔声、减振等降噪措施，厂界北侧、东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准，厂界西侧、南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

4、按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物实施分类管理、综合利用和安全处置。废丝、原辅材料废弃包装等收集后外售综合利用；污泥进行鉴定后，属于危险废物的收集后交由有资质的单位进行处置，属于一般固废废物的收集后交由第三方有资质单位处理。废活性炭收集后暂存危废暂存间交由有资质的单位处理，并做好台帐记录。

5、建立完善的管理体制，制订应急预案，落实环境风险防范和应急措施，避免事故发生。

6、项目建成投运前，你公司须按照排污许可管理制度要求对现有排污许可信息进行变更。

三、你公司原有总量指标：化学需氧量3.47吨/年，氨氮0.22吨/年。根据湖南联智环境技术有限公司编制的《扩建800吨人造猪鬃生产线建设项目环境影响报告表》，本项目扩建后化学需氧量总量为1.86吨/年，氨氮总量为0.30吨/年，扩建后化学需氧量总量不需要购买，氨氮需要购买0.08吨/年。根据常德市主要污染物排污权交易确认表，你公司已新增氨氮总量0.08吨/年。

四、项目建成后，你单位须对污染防治措施的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，验收合格方可投入使用。津市市生态环境保护综合行政执法局负责该项目的日常监督管理。

常德市生态环境局

2022年9月9日