常环建〔2022〕0815号

常德市生态环境局

关于湖南湘芷包装有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

- 湖南湘芷包装有限公司:

- 你公司《湖南湘芷包装有限公司建设项目环境影响报告表》及相关材料收悉，根据环评报告结论、公示情况，经研究，现批复如下：

一、你公司购买津市高新区原湖南中宝食品有限公司已建设好的厂房，拟一期建设纸板生产线1条及相关配套附属设施，年生产规模为纸板8000万平方米；二期建设纸箱生产线1条及相关配套附属设施，年生产规模纸箱2000万平方米。项目总投资5500万元，其中环保投资205万元，占地面积为31395.5平方米。本建设项目符合国家产业政策及“三线一单”生态环境管控要求，在建设单位落实报告表提出的各项污染防治及生态环境保护措施,确保外排污染物达标、环境风险可控的前提下，从环保角度分析，原则上同意该项目建设。

二、项目在设计、建设、运营过程中须严格落实环评报告中提出的环保措施，严格“三同时”制度，着重做好以下环保工作。

1、厂区排水实行雨污分流，生产废水经厂区一体化污水处理设备处理后与生活废水（经隔油池，化粪池）一并经厂区总排口排入园区污水管网，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及津市市工业污水处理厂进水水质标准。全厂只能设置一个规范化排污口并设置标志。

2、项目淀粉粘合剂生产区采取封闭，投料区进行全密闭，定期采用工业吸尘器清扫，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2 中无组织限值要求。印刷工序区采取封闭，全部使用环保型水性油墨，印刷机上方设置集气罩收集+光氧催化+活性炭+15m排气筒排放，非甲烷总烃满足湖南省《印刷行业挥发性有机废气排放标准》（DB43/1357-2017）表二柔性印刷Ⅱ时段排放限值要求；厂界非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1排放限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。

3、选用低噪声设备，合理布置设备位置，对高噪声设备采取减振、隔声等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物实施分类管理、综合利用和安全处置。建设标准化危废暂存间，废油墨桶、废机油、含油墨抹布手套及污泥收集后暂存到危废暂存间，交由有资质单位处置。粉尘收集后用作原料回用于生产；废包装、边角料收集后定期外售回收利用；生活垃圾集中收集交由环卫部门统一处理。

5、建立完善的管理体制，编制环境事故应急预案，落实环境风险防范和应急措施，避免事故发生。

6、你公司须按照排污许可管理制度要求在全国排污许可证管理信息平台上申报排污相关信息。

三、根据常德市排污权储备交易中心确认你公司总量指标：化学需氧量0.13吨/年，氨氮0.02吨/年。

四、项目建成后，你单位须对污染防治措施的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，验收合格方可投入使用。津市市生态环境保护综合行政执法局负责该项目的日常监督管理。

常德市生态环境局

2022年9月21日