- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年加工900吨腐植酸钠精品项目

建设单位：       湖南炜基生物工程有限公司

编制日期：               2023年1月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工900吨腐植酸钠精品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-430781-04-05-645639 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李陶然 | 联系方式 | 18942507249 |
| 建设地点 | 津市市高新技术产业开发区胥家湖路东段 |  |  |
| 地理坐标 | 111°52′12.728″，29°34′23.543″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1495食品及饲料添加剂制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14-其他食品制造149-无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 津市市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 津发改投[2022]157号 |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 13.3 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海）面积（m2） | 1200m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《对津市工业集中区发展规划（2011— 2020）》，审批文件《湖南省发展和改革委员会<关于对津市工业集中区发展规划（2011—2020）>的批复》（湘发改地区[2012]1565 号） 《湖南津市高新技术产业开发区调扩区规划》，审批文号：湘国土资函[2017]204 号文 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 津市高新技术产业开发区规划修编环境影响报告书，湖南省环境保护厅《关于津市高新技术产业开发区规划修编环境影响报告书的审查意见的函》(湘环评函[2022]12号) |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 根据津市市土地利用总体规划(2006-2020年)及湖南省常德市津澧新城总体规划(2016-2030年)，本项目位于津市市津市工业集中区，属于工业用地，土地权属清楚，所以本项目符合土地利用总体规划要求。 - 与产业定位及产业布局的相符性分析 - 本项目属于食品及饲料添加剂制造，产业定位为“食品加工”，符合产业布局定位，见附图6。 3、与规划环境影响评价符合性分析 ①与规划环评准入条件的相符性分析 表1-1 与规划环评准入条件的复合性分析 序号; 准入条件; 符合性分析. 1; 按照《嘉山风景名胜区总体规划(2017-2030)(2021修改)》要求，胥家湖靠近园区一侧沿岸应建设隔离防护绿带，沿岸 50 米陆域范围禁止布置生产性厂房及污水处理设施......; 本项目位于津市市高新技术开发区胥家湖路东段。不在胥家湖50m陆域范围. 2; 禁止引入《关于进一步加强重金属污染防控的意见》(环固体(2022〕17号)中的重点行业项目，“环固体(2022)17 号”重点行业包括重有色金属矿采选业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选)，重有色金属冶炼业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼)，铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业(电石法(聚)氩乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业)，皮革鞣制加工业等6个行业; 本项目不属于这6 个行业. 3; 严格控制使用和生产剧毒性原料和产品的项目，按项目环境风险评价结论控制剧毒性原料、产品的最大存在总量; 本项目不使用和生产高毒性原料和产品. 4; 规划食品加工板块(紧邻新洲镇区域)禁止屠宰; 本项目不涉及屠宰. ②与《津市高新技术产业开发区规划修编环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2022]12号）的符合性分析 表1-2 规划环境影响评价批复相符性分析表 批复要求; 本项目情况; 是否符合. 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。园区化工片区应严格边界管控，控制发展规模，严守《长江保护法》《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。; 本项目位于津市市高新技术产业开发区胥家湖路东段，建设项目在工业园内，用地为工业用地。; 符合. 严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应严格遵循国家关于“两高”项目的相关政策要求，落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业准入清单。园区不得新引进《关于进一步加强重金属污染防控的意见》(环固体〔2022〕17号)中的重点行业项目。; 本项目属于食品制造业，位于津市市高新技术产业开发区胥家湖路东段，位于园区综合工业区，不属于禁止产业。本项目不属于重金属污染的重点行业项目。; 符合. 落实管控措施，加强园区排污管理。完善污水管网建设，做好雨污分流，污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，园区化工片区、生物医药片区雨水不得直接排入团湖、胥家湖。优化能源结构，充分发挥园区集中供热对中小锅炉的替代作用，加强大气污染防治，加强对园区企业V0Cs排放的治理，重点控制VOCs、恶臭特征污染物的无组织排放，在园区中部团湖安置区常年上风向应严格限制新引进以恶臭、异味等废气排放为主的建设项目并强化对周边已有气型污染项目的治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对化工片区及重点产排污企业的监管与服务。; 本项目位于津市市高新技术产业开发区胥家湖路东段，属于污水管网范围。本项目废水经厂区污水处理站处理达标后排入津市高新区工业污水处理厂进行处理。本项目大气污染物为颗粒物，在厂房内无组织排放。; 符合. 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边环境空气、地表水环境质量的跟踪监测，加强对涉重金属排放企业的监督性监测。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。; 本项目不涉及，不属于涉重金属排放企业。; 符合. 做好园区及周边控规，减少和保护环境敏感目标。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，园区内不得新规划集中居住用地、不得扩大安置区规模，园区开发过程中居民拆迁安置应严格到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。按照《嘉山风景名胜区总体规划(2017-2030)(2021修改)》要求，蛋家湖靠近园区一侧沿岸应建设隔离防护绿带，沿岸50米陆域范围不得布置生产性厂房及污水处理设施。园区管委会与地方政府应共同做好控规，新洲镇镇区邻园区边界300米范围 内原则上不得规划新增新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目不涉及。; 符合. 做好园区建设期生态保护和水土保持。施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。; 本项目不涉及; 符合. 加强园区规划环评与项目环评的联动机制，对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，应将规划环评结论作为重要依据，其环评文件中选址选线、规模分析等内容可适当简化。园区后续建设中，应适时开展规划环境影响跟踪评价工作。园区规划必须与区域宏观规划相协调，规划发生重大调整或修订的，应当依法重新或补充开展规划环评工作。; 本项目不涉及。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类及淘汰类，属于允许类。且本项目已在津市市发展和改革局备案，编号：津发改投[2022]157号，因此项目建设符合国家产业政策要求。 二、“三线一单”符合性分析 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》可知湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求是“1+4+14+860”四级准入清单管控体系的基础性、底线性要求，全省各级准入清单均应执行。全省各级准入清单执行过程中涉及与湖南省生态环境总体管控要求不一致的，按照法律效力高的、最新的、最严格的管控要求执行。根据现场踏勘，本项目位于湖南津市市高新技术开发区内，不属于生态保护红线内，且所在地周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标。具体内容见下表。 表1-3 三线一单相符性分析表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 管控要求 (1.1)北区控制盐化工发展，对原一期保留的盐化工板块严格准入管理，不得在已调出开发区范围的用地及周边建设工业企业；南区对临近胥家湖工业用地优化布置，100m陆域范围禁止布置生产性厂房及污水处理设施。对规划精细化工板块、生物医药板块位置及布局按环评要求调整优化，保障工业区与新洲镇集镇居住区间的环境防护距离，在调扩区工业区边界外300米范围内不得规划新增新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 (1.2)禁止排放废水、废气涉及重金属的企业和项目入园；禁止引进使用和生产高毒性原料和产品的项目，严格控制工艺废气产生挥发性有机物、恶臭的项目准入。 (1.3)团湖安置区上风向严禁新增恶臭异味废气排放的建设项目。; 1.1本项目位于胥家湖路东段。不会在胥家湖100m陆域范围内。 1.2本项目不涉及重金属。本项目不会产生挥发性有机物和恶臭。 1.3本项目不产生恶臭异味废气。; 符合. 污染物排放管控; (2.1)废水：高新区排水实施雨污分流，加快园区工业污水处理厂扩建。做好沿湖截污，禁止园区废水排入两湖；雨水通过园区雨水管道系统收集后，由龙岗路东北侧的窑坡排渍站、津市大道南端幸福闸排渍站、城内坑排渍站排入澧水。 (2.2)废气： (2.2.1)对各企业工艺废气污染源，应配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放。加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少园区内工艺废气的无组织排放。严格控制团湖安置区周边现有企业的工艺废气排放。 (2.2.2)进行网格化监测微型站建设，建成大气污染网格化综合监管平台，加强特征污染物和环境质量监测。强化源头管控和末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、制药等行业企业VOCs治理，确保达标排放。 (2.3)园区内生物工程类、混装制剂类制药等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求。 (2.4)固废：做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 2.1本项目厂区雨污分流。 2.2.1、2.2.2本项目粉尘通过布袋除尘器收集处理后厂房内无组织排放。2.3本项目不涉及。 2.4本项目生活垃圾由环卫部门统一收集处理。布袋除尘器收集的粉尘回用于生产。危废暂存于危废间定期交由有资质单位处置; 符合. 环境风险防控; (3.1)加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设，南片区及北片区落实《津市工业集中区突发环境事件应急预案》提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。 (3.2)园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 (3.3)建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。 (3.4)农用地风险防控：实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全；防控企业污染。禁止在优先保护类耕地集中区城新建有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业。; 本项目不在优先保护类耕地集中城区，不属于有色金属冶炼、化工、电镀、制革、危险废物经营等行业企业。; 符合. 资源开发效率要求; (4.1)能源：禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新(扩)建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等设施(集中供热、电厂锅炉除外)。实施热电联产，集中供热，以天然气供热为补充，逐步淘汰现有燃煤锅炉，严禁新建燃煤锅炉。2020年综合能源消费量预测为18.88万吨标煤(当量值)，单位GDP能耗预测值为0.446标煤/万元。2025年综合能源消费量预测为22.41万吨标煤(当量值)，单位GDP能耗预测值为0.379标煤/万元。区域“十四五”期间综合能源消费增量为2.80万吨标煤(当量值)，单位GDP能耗下降15%。煤炭消费总量为27.46万吨，增量控制在13.95万吨。 (4.2)水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。到2020年津市市水资源开发利用控制红线达到1.49亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和26.7%。至2030年，万元工业增加值用水量控制指标达到50m3/万元以下。对水资源消耗量大、水循环利用率低的企业做出限制，园区远期新水用量控制在4.75万m3/d。 (4.3)土地资源：推进开发园区土地节约集约利用评价，控制开发园区新增用地规模。以国家产业发展政策为导向，科学合理安排各行各业用地。优先保障区域主导产业发展用地。入园项目投资强度原则上不低于120万元/亩。; 4.1本项目使用电能。 4.2本项目严格按照用水定额核定取用水量，加强计划用水管理。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 湖南炜基生物工程有限公司成立于2014年，地址位于津市市高新技术产业开发区胥家湖路东段，项目用地为工业用地，该地块为业主自有。厂房分为1、2、3号车间，1和2号车间为年产2万吨饲料添加剂生产线。 企业在1号和2号车间投产建设生产饲料添加剂，于2014年委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了《年产2万吨饲料添加剂生产线建设项目环境影响报告表》，并于2014年12月16日得到了津市市环境保护局的审批意见（津环建【2014】18号文）。2017年8月，湖南炜基生物工程有限公司委托湖南华科环境检测技术服务有限公司进行了验收监测，进行了竣工验收（华科检测字环质（2017）第08-096号）。 由于企业原有生产线为外购成品膨润土直接和其余原材料进行简单的混合加工后直接生产出饲料添加剂，后来企业计划对原有的生产线进行技术改造，自行购买膨润土原料后对膨润土进行提炼后再投入饲料添加剂生产线进行加工生产，加工车间设置在3号车间，3号车间内设置雷磨和碾压粉碎工序，于是企业于2018年4月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了《年产2万吨饲料添加剂生产线技改项目环境影响报告表》，并于2018年6月25日得到了津市市环境保护局的审批意见（津环评【2018】9号文）。 后来年产2万吨饲料添加剂生产线技改项目并未实施，现企业拟在3号车间扩建一条年加工900吨腐植酸钠精品生产线。项目占地约1200㎡，本项目建设内容见下表。 表 2-1 项目组成一览表 工程名称; 工程组成; 建设内容及规模; 备注. 扩建前; 扩建后. 主体工程; 生产车间; 1#和2#车间，生产能力为年生产饲料级矿盐添加剂2万吨，占地面积5800㎡; 3#车间新增一条年加工900吨腐植酸钠精品生产线，包括生产区、原料堆放区、成品堆放区，占地面积1200㎡; 依托原有厂房，新增一条年加工900吨腐植酸钠精品生产线. 辅助工程; 办公区; 800m2; 800m2; 依托原有. 公用工程; 给水; 市政供水管网; 市政供水管网; 依托原有. 排水; 雨污分流系统：厂区内雨水经厂区内导流沟汇入雨水管网；生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、同时满足津市高新区工业污水处理厂进水水质标准后经厂区污水管网排入津市高新区工业污水处理厂; 雨污分流系统：厂区内雨水经厂区内导流沟汇入雨水管网；生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、同时满足津市高新区工业污水处理厂进水水质标准后经厂区污水管网排入津市高新区工业污水处理厂; 依托原有. 供电; 市政供电网提供; 市政供电网提供; 依托原有. 环保工程; 废水; 生活废水经化粪池进津市高新区工业污水处理厂; 生活废水经化粪池进津市高新区工业污水处理厂; 依托原有. 废气; 投料粉尘、出料粉尘通过布袋除尘器收集后车间内无组织排放; ①投料粉尘：车间内无组织排放，定期采用工业吸尘器清扫后在生产车间内无组织排放；②烘干粉尘：布袋除尘器（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）高空排放；③打包粉尘：布袋除尘器（TA002）收集后车间内无组织排放; 依托原有厂房，废气处理设施和排气筒为新建. 噪声; 选择低噪声设备、合理布局; 选择低噪声设备、合理布局; 生产设备新增. 固废; ①垃圾桶收集，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 ②粉尘收集后用作原料回用于产；包装袋收集后外卖处理。 ③设置危险废物暂存间（5㎡），集中收集废废润滑油及含油抹布; ①垃圾桶收集，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 ②粉尘收集后用作原料回用于产；包装袋收集后外卖处理。 ③设置危险废物暂存间（5㎡），集中收集废废润滑油及含油抹布; 新增生产线产生的粉尘经布袋除尘器收集后回用于本项目，其余固废处理措施均依托原有. 2、产品方案 项目扩建前后主要产品方案详见下表。 表 2-2 项目产品方案一览表 序号; 扩建前; 扩建后. 产品名称; 生产规模; 产品名称; 生产规模. 1; 饲料添加剂; 20000吨/年; 精品腐植酸钠; 900吨/年. 2; 农用腐植酸钠; 300吨/年. 3; 饲料添加剂; 20000吨/年. 本项目成品为精品腐植酸钠和农用腐植酸钠，产品执行标准见下表 表2-3 饲料原料腐植酸钠理化性质要求一览表（NY/T 4120-2022） 表2-4 农业用腐植酸钠理化性质要求一览表（HG/T 3278-2011） - 主要生产设施主要设备列表 表 2-5 主要设备清单 序号; 生产线; 设备名称; 扩建前数量; 型号; 扩建后数量; 备注. 1; 年产20000吨饲料添加剂生产线; 主料投料单点除尘器; 1台; /; 1台; 不变. 2; 主料投料年; 1个; /; 1个; 不变. 3; 斗式提升机; 1台; /; 1台; 不变. 4; 小料投料单点除尘器; 1台; /; 1台; 不变. 5; 小料投料斗; 1个; /; 1个; 不变. 6; 小料投料斗气动阀门; 1个; /; 1个; 不变. 7; 双轴桨叶混合机; 1台; /; 1台; 不变. 8; 成品仓; 1个; /; 1个; 不变. 9; 电脑包装称; 1台; /; 1台; 不变. 10; 包装系统除尘器; 1台; /; 1台; 不变. 11; 电控系统; 1台; /; 1台; 不变. 12; 小料提升系统简易提升篮); 1套; /; 1套; 不变. 13; 供气系统(活寨空压机V-1/8); 1套; /; 1套; 不变. 14; 年加工900吨腐植酸钠精品生产线; 搅拌机; 0; 6m3; 1个; 新增. 15; 沉淀罐; 0; 4m3; 2个; 新增. 16; 气流干燥机; 0; 800型; 1台; 新增. 17; 离心机; 0; HD1200; 1套; 新增. 18; 电子秤; 0; /; 2个; 新增. 19; 自吸泵; 0; /; 1台; 新增. 20; 缝包机; 0; /; 1台; 新增. 21; 空压机; 0; /; 1台; 新增. - 4、主要原辅材料列表 项目扩建前后原辅材料消耗情况具体见下表。 表2-6 主要原辅材料及燃料耗量一览表 序号; 生产线; 原辅材料名称; 扩建前用量（t/a）; 扩建后用量（t/a）; 增减变化量（t/a）; 备注. 1; 年产20000吨饲料添加剂生产线; 矿盐（主料）; 1.7; 1.7; 0; 外购. 2; 小苏打（小料）; 0.1; 0.1; 0; 外购. 3; 微量元素（小料）; 0.2; 0.2; 0; 外购（硫酸铜、硫酸锌、硫酸亚铁硫酸锰）. 4; 年加工900吨腐植酸钠精品生产线; 腐植酸钠粗品; 0; 1100; +1100; 固态袋装，外购. 6; /; 电; 24万度/年; 26万度/年; +2万度/年; /. 7; /; 水; 240; 790; +550; /. 腐植酸钠： 分子式为C9H8Na2O4，分子量：226.14，外观为黑亮色，不定型固体颗粒，熔点＞300℃，CAS号：68131-04-4，无毒无臭无腐蚀，极易溶于水，腐植酸钠是经风化煤、泥炭和褐煤为原料经特殊工艺加工制成的一种具有多种功能的大分子有机弱酸钠盐。粗品中含有的水不溶物、有机质等较多，其中腐植酸钠含量在40%左右，水分含量在20%左右，有机质含量25%左右，本项目腐植酸钠粗品市场外购。 本项目所产的腐植酸钠精品为固体颗粒，其中可溶性腐植酸钠含量≥55%、水分≤15%，其余为有机质和水不溶物。在农业上，腐植酸钠可改良土壤、提高肥效和肥料利用率、改善作物品质、提高抗逆性能、促进植物生长发育、降低土壤和作物重金属和环境毒性等。工业上，是有效的粘结剂、增塑剂、表面活性剂，可作为石油钻井液处理机、型煤粘结剂、铅蓄电池阴极添加剂、重金属吸附剂、陶瓷增强剂等，在医药上，是药物和保健制剂，具有抗炎、活血、提高免疫力、促进微循环、抑制肿瘤、降低血压等作用 5、劳动定员及工作制度 本项目不新增员工，定员12人。每天8h制，年工作时间250天。 - 6、厂区平面布置 本项目位于津市市高新技术产业开发区胥家湖路东段。该地块系企业自有，总占地面积14669.5㎡，由北向南共建设3栋生产车间，本项目位于最南侧的3#车间，占地面积为1200㎡。3间厂房呈东西向长方形分布，共1F。东部为生产区，西侧为原料堆放区和成品堆放区，办公区位于整个厂区的西侧。本项目总平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期： 项目利用现有生产厂房，仅设备安装，因此，本报告表不对其施工期的环境影响进行评价分析。 2、运营期： 腐植酸钠粗品下料 搅拌溶解 沉淀排渣 烘干、分离 精品腐植酸钠 G：废气 N：噪声 S：固废 N N、G2、S G3、N 农用腐植酸钠 新鲜水 G1 抽取上层浆液 成品打包 图 2-1 腐植酸钠精品生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： （1）下料：外购≥50%腐植酸钠含量的腐植酸钠粗品（颗粒状），其他成分包括水分、水不溶物、有机质等，包装方式为吨袋，将原料卸入原料斗中。此工序有少量粉尘、噪声。 （2）搅拌溶解：粗品进入搅拌罐内，按照腐植酸钠粗品：水=2:1的比例进行搅拌溶解，其中有机质部分溶解，其余部分不溶。 （3）沉淀排渣、抽取上层液 在沉淀罐中静置使浆液与沉淀分层后，不溶物在后续沉淀排渣过程中排入沉淀罐中，此部分成品即为农用腐植酸钠。用自吸泵抽出上层浆液到气流干燥机中进行烘干处理。 （4）烘干、分离 通过气流干燥机进行烘干，此部分采用电能烘干，使之温度为120℃左右，烘干时间为4h。气流干燥机热风与物料接触，对物料进行烘干，同时进行旋风分离，将成品分离出来，烘干废气进入布袋除尘器进行处理。此工序有粉尘、噪声产生。 其中气流干燥器原理：气流干燥器是利用高速的热气流将潮湿的粉粒状、块状物料分散成粒状而悬浮于气流中。一边与热气流并流输送，一边进行干燥。 （5）包装：对产品进行包装，此工序有粉尘、噪声产生。 表2-7 项目运营期工艺过程产污节点及治理情况汇总一览表 类别; 污染源/工序; 主要污染因子; 治理措施; 排放方式. 废水; W1员工生活; COD、NH3-N、SS、BOD5、TP; 化粪池（TW001）处理后经市政污水管网进入津市高新区工业污水处理厂; 间接排放. 废气; G1下料粉尘; 颗粒物; 车间内无组织排放; 无组织. G2烘干粉尘; 颗粒物; 布袋除尘器（TA001）+15m高排气筒（DA001）高空排放; 有组织. G3打包粉尘; 颗粒物; 布袋除尘器（TA002）; 无组织. 噪声; 各生产设备; Leq(A); 采用低噪声设备；厂房隔声、基础减振; /. 固废; S1员工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门清运; 不外排. S2袋式除尘器收集的粉尘; 粉尘; 回用于生产; 不外排. S3危险固废; 废矿物油及含油抹布; 暂存于危废暂存间，交有危废处理资质的单位处置; 不外排. S4包装; 废包装袋; 收集后定期外售; 不外排. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程环评、验收、排污许可手续情况 - 2014年完成了关于《年产2万吨饲料添加剂生产线建设项目》环境影响报告表并取得批复（津环建【2014】18号文）（见附件）。 2016年3月23日取得（常）排污权证（2016）第46号。 - 2017年8月完成了《年产2万吨饲料添加剂生产线建设项目》竣工验收（华科检测字环质（2017）第08-096号）并取得津市市环境保护局《关于湖南炜基生物工程有限公司年产2万吨饲料添加剂生产线建设项目阶段性环境保护竣工验收意见的函》（津环建[2017]15号）。 2018年4月完成了《年产2万吨饲料添加剂生产线技改项目》环境影响报告表并取得批复（津环评【2018】9号文）（见附件） - 2018年5月29日购买总量，取得交易确认表（常）QR-2018-83。 2022年8月15日取得固定污染源排污登记回执，登记编号为914307810947666557002Y。 二、现有工程污染物产排情况 现有工程生产工艺流程图及产污环节示意图见下图： 图2-2 现有工程生产工艺流程图及产污环节示意图 现有工程废水、废气、固废处理措施汇总见下表： 表2-8 现有工程污染物处理措施汇总 内容; 污染源; 污染物名称; 环境保护措施. 废水; 员工生活废水; COD、BOD、SS、氨氮; 经化粪池处理后经市政污水管网排入津市工业污水处理厂进行处理. 废气; 投料口、出料口和打包工序; 颗粒物; 布袋除尘器处理后车间内无组织排放. 固废; 职工; 生活垃圾; 委托环卫部门处置. 布袋除尘器收集粉尘; 粉尘; 回用于生产. 设备检修; 废机油和含油抹布; 危废暂存间暂存，定期交由 有资质公司处理. 包装; 包装袋; 收集后定期外售. - 现有工程污染物产生及排放情况参照现有项目半年度监测报告。 - 废水 - 现有项目无生产废水产生，主要为生活废水，本项目劳动定员12人，用水定额参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）按80L/人·d计算，工作天数为250d，则总生活用水量为240t/a，污水量按80%计，则项目生活污水排放量为192t/a，废水中主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。生活废水经化粪池处理后经市政污水管网排入津市工业污水处理厂进行处理。 - 根据业主提供的委托湖南鑫韵检测技术有限公司2022年3月16日出具的《湖南炜基生物工程有限公司2022年上半年自行监测报告》可知现有项目生活废水污染物排放情况见下表： - 表2-9 废水污染物排放情况 排放口编号; 治理措施; 废水排放量; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量; 执行标准（mg/L）. TW001; 化粪池; 192t/a; pH值（无量纲）; 6.24; 0.001; 6-9. 悬浮物; 39.7; 0.008; 400. 总氮; 27.5; 0.008; /. 总磷; 4.3; 0.008; /. 化学需氧量; 101.7; 0.02; 450. 五日生化需氧量; 33.9; 0.007; 70. 氨氮; 19.5; 0.004; 35. - 由监测结果可知，各项污染因子达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及津市高新区工业污水处理厂进水水质要求。根据原有项目排污权证信息可知，原有项目化学需氧量和氨氮的许可总量为0.089吨、0.011吨，根据以上废水源强计算，原有项目COD和氨氮实际排放量约为0.02t/a、0.004t/a，满足总量要求。 - 2、废气 经现场踏勘，混合搅拌机主体为封闭式的，现有工程的粉尘主要在投料口出料口产生，为各类原辅材料的粉体，如盐制品、小苏打、微量元素等，类比般粉状物投料粉尘产生量，本项目生产过程中粉尘产生量按各类原辅材料用量的 1%。计，包装过程中产生粉尘按照产能1%o计，现有工程共设1条生产线盐制品1.7万t/a，小苏打0.1万t/a，微量元素0.2万t/a，则主料投料口粉尘产生量为 17t/a，小料投料口粉尘产生量为3t/a，包装粉尘产生量为20t/a。 目前，粉尘通过脉冲除尘器处理后，以无组织的形式外排至车间内，主料投料口的引风机风量为3500m³/h、小料投料口的引风机风量为1500m³/h、包装机引风机风量为5000m³/h，除尘器对粉尘除尘效率为99%，即主料投料口粉尘产排放量为0.17t/a，小料投料口粉尘产生量为 0.03/a，包装粉尘产生量为 0.2t/a，无组织粉尘产生量合计0.4t/a。 根据业主提供的委托湖南鑫韵检测技术有限公司2022年3月16日出具的《湖南炜基生物工程有限公司2022年上半年自行监测报告》可知现有项目废气污染物排放情况见下表： 表2-10 废气污染物排放情况 排放口编号; 治理措施; 污染物; 排放浓度; 排放量; 执行标准. /; 布袋除尘器处理后车间内无组织排放; 颗粒物; 0.214mg/m³; 0.4t/a; 1.0mg/m³. 由监测结果可知，颗粒物无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放限值。 - 3、噪声 - 根据业主提供的2023年1月16日-1月17日委托湖南国康检验检测技术有限公司出具的噪声监测报告，监测结果详见下表： 表2-11 项目厂界噪声检测结果一览表（单位：dB（A）） 采样点位; 采样日期; 检测结果Leq[dB(A)]; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧外1m处; 2022.7.5; 50.3; 47.5; 65; 55. 2022.7.6; 50.1; 43.8; 65; 55. N2厂界南侧外1m处; 2022.7.5; 50.3; 48.2; 65; 55. 2022.7.6; 50.4; 48.2; 65; 55. N3厂界西侧外1m处; 2022.7.5; 54.4; 45.7; 65; 55. 2022.7.6; 52.4; 47.0; 65; 55. N4厂界北侧外1m处; 2022.7.5; 58.0; 50.2; 65; 55. 2022.7.6; 56.9; 42.7; 65; 55. - 由上表可知：监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 - 4、固体废物 现有工程产生的固体废弃物见下表。 表2-12 固废产生量及处理方式 污染源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 处置方式. 职工; 生活垃圾; 1.5; 委托环卫部门处置. 设备检修; 废机油和含油抹布; 0.05; 危废暂存间暂存，定期交由 有资质公司处理. 车间除尘系统; 回收粉尘; 39.6; 定期外售. 包装; 包装袋; 2; 定期外售. - 二、现存在的环境问题及整改要求 表2-13 项目现存的问题及整改要求一览表 序号; 存在的环境问题; 整改要求. 1; 危废暂存间设置不规范; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单的相关要求设置规范的危废间及标识标牌. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量 项目所在区域的大气环境属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环评引用《2021年1-12月常德市环境空气质量状况》中津市市环境空气质量监测的相关数据，相关数据及达标情况如下。 表3-1 区域空气质量现状评价表（2021年） 评价因子; 年评价指标; 评价标准(ug/m3); 现状浓度(ug/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年均值; 60; 6; 10; 达标. NO2; 年均值; 40; 11; 27.5; 达标. PM10; 年均值; 70; 44; 62.9; 达标. CO; 年均值; 4000; 1.1; 0.0275; 达标. O3; 年均值; 160; 115; 71.9; 达标. PM2.5; 年均值; 35; 26; 74.3; 达标. 根据上表数据显示，2021年度津市市环境空气中各监测因子相应的质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。本项目所在区域为环境空气质量良好。 2、项目所在地区域地表水水环境质量现状及评价 本次评价收集了2021年1月~2021年12月的《常德市全市环境质量状况的通报》，对项目纳污水体澧水津市段各区域水质状况见下表。 表3-2 项目区域水环境功能区达标情况一览表 澧水水质可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、项目所在地声环境质量现状 本项目为新建项目，位于津市市高新技术产业开发区，厂界50m范围内无敏感目标，不进行声环境质量监测。 4、生态环境 项目在湖南省常德市津市市工业集中区内，建设占地范围内无天然林地和珍稀类、濒危动植物。项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 5、地下水、土壤环境 项目用地为自有用地，项目完成建设后，无生产废水外排，通过加强日常管理，妥善处置固体废物后，项目运营过程中不会对土壤、地下水环境产生污染。 根据环办环评〔2020〕33号附件2《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展地下水、土壤环境的现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-3 项目主要大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 南侧居民; 0; -331; 约150户; 大气环境; GB3095-2012及2018年8月修改单中的二级标准; S; 331-500. 2、声环境 - 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放执行标准 本项目生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及津市高新区工业污水处理厂进水水质要求从严执行。 表3-4 污水综合排放标准单位：mg/L 项目; pH; BOD5; CODcr; NH3-N; SS. 《污水综合排放标准》三级标准; 6~9; 300; 500; /; 400. 津市高新区工业污水处理厂进水水质; 6~9; 70; 450; 35; 300. 本目执行标准; 6~9; 70; 450; 35; 300. 2、废气排放执行标准 项目粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放限值。具体标准限值详见下表。 表3-5 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m³; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 3、噪声排放执行标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准限值见下表。 表 3-6 工业企业厂界噪声限值 单位：dB（A） GB12348-2008; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物执行标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾由环卫部门清运。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中有关规定 |
| 总量 控制 指标 | 1、项目总量指标核定 废气：本项目废气排放污染因子主要为颗粒物，不涉及总量控制指标。 废水：根据工程分析，本项目废水仅有生活废水，且次扩建工程不新增员工。本项目生活排放量为192m3/a。经化粪池预处理达标后排入津市高新区工业污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排 。按照津市高新区工业污水处理厂处理后水质达到（GB18918-2002）一级A标准，COD≤50mg/L，NH3-N≤8mg/L。本项目排放总量如下。 COD：192t/a×50mg/L×10-6=0.0096t/a； NH3-N：192t/a×8mg/L×10-6=0.002t/a。 - 表3-7 本项目建议总量控制指标 单位：t/a 类型; 排放量; 污染源名称; 本项目排放; 建议总量. 水污染物; 192t/a; COD; 0.0096; 0.01. NH3-N; 0.002; 0.01. - 2、现有排污权量 企业现有排污权分配指标中二氧化硫0.18吨，氮氧化物0.87吨，化学需氧量0.089吨，氨氮0.011吨（见附件）。 表3-8 总量控制指标一览表 污染物名称; 现有工程实际排放量; 本次扩建项目排放量; 扩建后总排放量; 现有排污权量; 是否满足总量要求. 二氧化硫; /; /; /; 0.18t/a; /. 氮氧化物; /; /; /; 0.87t/a; /. 化学需氧量; 0.0096t/a; /; 0.0096t/a; 0.089t/a; 是. 氨氮; 0.002t/a; /; 0.002t/a; 0.011t/a; 是. 综上，企业现有排污权分配量满足总量要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目利用现有闲置标准厂房进行建设，供排水、供电、化粪池等均依托现有设施，仅少量生产设施安装，对环境影响较小，本项目不作具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气列表 表4-1 废气产排污情况 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 排放 形式; 治理措施; 有组织排放口编号; 污染物排放量(t/a); 污染物排放浓度(mg/m3); 污染物排放速率(kg/h); 排污口基本情况; 排放标准. 污染防治设施名称; 编号; 处理能力(%); 收集效率(%); 治理工艺及去除效率（%）; 是否为可行技术; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 编号及名称; 类型; 地理坐标(°); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 1; 投料; 颗粒物; 0.003; /; 无组织; /; /; /; /; /; 是; /; 0.003; /; 0.0014; /; /; /; /; /; /; 厂界1.0; /. 2; 烘干; 颗粒物; 3.6; 424.1; 有组织; 粉尘治理设施; TA001; 99; 99.5; 袋式除尘99; 是; DA001; 0.036; 4.24; 0.036; 15; 0.4; 25; DA001烘干废气排放口; 一般排放口; 111.869778;29.560667; 120; 3.5. 0.018; /; 有组织; 粉尘治理设施; TA001; 99; 99.5; 袋式除尘99; 是; /; 0.018; 0.018; /; /; /; /; /; /; 厂界1.0; /. 3; 包装; 颗粒物; 0.0045; /; 无组织; 粉尘治理设施; TA002; 99; 90; 袋式除尘99; 是; /; 0.0005; /; 0.00065; /; /; /; /; /; /; 厂界1.0; /. 1、污染因子源强 本项目产生的大气污染物主要为下料粉尘、烘干粉尘、包装粉尘。 - G1投料扬尘 本项目原料在投料时会产生一定量的粉尘。参照《三废处理工程技术手册-废气卷》、《工业污染核算》（2007年，中国环境科学出版社）、《逸散性工业粉尘控制技术》等资料，投料时的产尘系数按0.0025kg/t物料计，本项目原材料用量为1100吨/年，则投料粉尘产生量为0.003t/a，排放速率为0.0014kg/h，项目投料在车间内进行，以无组织形式在车间内排放。 - G3烘干粉尘 项目烘干过程中有大量水蒸气存在，少量粉尘随水蒸气共同排出，此工序工作时间为4h/d，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，物料烘干产尘系数为4kg/t产品，产品产量为900t，则粉尘产生量为3.6t/a。采用静电布袋除尘器（TA001），采用管道将烘干机和布袋除尘器直接相连，收尘效率可达99.5%以上，除尘器的除尘效率为99%，风机风量为8489m³/h。粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）高空排放，则烘干粉尘有组织排放量为0.036t/a，排放浓度为4.24mg/m³，排放速率为0.036kg/h，无组织排放量为0.018t/a，排放速率为0.018kg/h。布袋除尘器收集粉尘量为3.55t/a。 - G10包装粉尘 混料完成的物料，通过封闭传输至包装机，依据《逸散性工业粉尘控制技术》，其中包装产尘系数为0.005kg/t ，需包装物料约900t/a，则包装过程粉尘产生量为0.0045t/a。项目主要通过对出料口粉尘进行集气罩收集，该部分废气收集后经布袋除尘器（TA002）处理后无组织排放。废气收集效率90%，除尘器去除效率99%。则无组织排放量为0.00049t/a，排放速率0.00065kg/h。 2、大气污染物总排放量核算 表4-2 项目大气污染物排放量核算表 污染物; 无组织年排放量（t/a）; 有组织年排放量（t/a）; 年总排放量（t/a）. 颗粒物; 0.022; 0.036; 0.058. 3、非正常排放量核算 本项目大气污染物非正常排放量主要针对废气处理设施不能正常运行时（非正常排放）粉尘的排放量，主要考虑袋式除尘器故障。基本具体见下表。 表4-3 污染源非正常排放量核算 序号; 非正常排放原因; 污染物; 持续时间; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 应对措施. 1; TA001袋式除尘器故障; 颗粒物; 0.5小时; 3.6; /; 及时修复净化装置. 2; TA002袋式除尘器故障; 颗粒物; 0.5小时; 0.009; /; 及时修复净化装置. 4、废气污染防治措施可行性及大气环境影响分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018），同时参考《排污许可证申请和核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），本项目粉尘废气治理采用的袋式除尘技术为可行技术。 本项目采用颗粒装原料，投料时产生的粉尘量较小，且投料过程在厂房内进行。烘干废气直接通过管道与布袋除尘器连接，由布袋除尘器收集废气中的粉尘，最大限度提高对粉尘的收集，收集后的粉尘均通过袋式除尘器处理后回用于生产。打包粉尘通过集气罩收集后经布袋除尘器处理，收集的粉尘回用于生产。项目各废气排放源均采取相应技术进行治理，废气排放量较小。预计项目建成后不会对大气环境产生明显不利影响。本项目大气环境影响可接受。 - 二、废水列表 表4-4 废水产排情况 序号; 产污环节; 类别; 污染物种类; 废水量(t/a); 产生浓度(mg /l); 排放形式; 治理设施; 排放口编号; 废水排放量(t/a); 污染物排放浓度(mg /l); 污染物排放量(t/a); 排放去向; 排放规律; 排污口基本情况; 排放标准. 污染防治设施名称; 编号; 处理能力; 收集效率; 治理工艺及出去效率; 是否为可行技术; 编号; 名称; 类型; 坐标; 排放浓度(mg /l); 基准排水量. 1; 员工生活; 生活污水; COD; 192; 250; 间接排放; 化粪池; TW001; 30%; 100%; 化粪池：30%; 是; DW001; 192; 175; 0.034; 津市高新区工业污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; DW001; 生活污水排放口; 一般排放口; 111.869385°；29.562189°; 450; /. BOD5; 120; 30%; 化粪池：30%; 84; 0.016; 70. SS; 200; 25%; 化粪池：25%; 150; 0.029; 300. NH3-N; 20; 8%; 化粪池：8%; 18.4; 0.004; 35. 1、污染因子源强计算 本项目只有生活废水产生，生产过程中加入的水被产品带走。 生活污水：根据水平衡分析，项目生活污水产生量为0.768m3/d，192m3/a。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，根据常德市城市生活污水的平均污染物排放水平，本项目的生活污水中污染物COD、BOD5、SS、NH3-N初始浓度约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、20mg/L，其污染物年产生量分别为：0.048t、0.023t、0.038t、0.004。经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及津市高新区工业污水处理厂进水水质标准后，经厂区污水管网排入津市高新区工业污水处理厂深度处理。 2、间接排放接纳可行性分析 本环评对项目废水进入津市高新区工业污水处理厂处理的可行性进行分析： ①从污水水质方面分析：项目废水总排口水质满足津市高新区工业污水处理厂进水水质要求。因此，从水质角度，项目废水排津市高新区工业污水处理厂处理是可行的。 ②从污水处理厂接受能力角度分析津市高新区工业污水处理厂处理规模2.0万m3/d，还有较大的剩余处理能力，能接纳本项目的废水量。 ③接管可行性分析：根据津市高新区工业污水处理厂及配套管网工程项目竣工验收资料，津市高新区工业污水处理厂纳污范围为津市市南北城区内，本项目在其纳污范围内。 综上，本项目废水进入津市高新区工业污水处理厂可行。因此，项目建设对周边水环境影响较小。 三、噪声列表 表4-5 主要生产设备噪声强度 噪声源; 编号; 数量; 噪声强度dB（A）/台; 总源强dB（A）; 降噪措施及效果; 降噪效果dB（A）; 降噪后排放强度dB（A）; 持续时间h; 排放标准. 搅拌机; 1; 1; 65; 65; 选择低噪声设备、合理布局、定期维修; 15; 50; 8; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 气流干燥机; 2; 1; 70; 70; 15; 55; 4. 离心机; 3; 1; 70; 70; 15; 55; 4. 自吸泵; 4; 1; 70; 70; 15; 55; 2. 缝包机; 5; 1; 70; 70; 15; 55; 2. 空压系统; 6; 1; 85; 85; 基础减振、隔声罩隔声; 20; 65; 8. 表4-6 项目噪声源所在位置与厂界的距离表 噪声源; 厂界距离. 北; 东; 南; 西. 搅拌机; 1; 13; 20; 57. 气流干燥机; 2; 13; 19; 57. 离心机; 2; 13; 19; 57. 自吸泵; 2; 13; 19; 57. 缝包机; 8; 45; 19; 25. 空压系统; 6; 7; 20; 70. 1、噪声影响分析 为了较准确地预测项目运营后对场界环境噪声的影响，需要考虑从声源到场界的传播途径特性。影响传播途径特性的主要因素归结为：距离衰减、遮挡物屏蔽效应、各种物质的吸收与反射等，其中距离衰减和屏蔽物效应为主要影响因素。为简化计算条件，此次噪声预测根据项目特点，主要考虑屏蔽物效应和噪声随距离的衰减。 项目环评采用的《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“室内声源等效室外声源声功率级计算方法B.1”。 室内声源等效室外声源声功率级计算方法B.1： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。（本项目车间均为钢结构，隔声量取14dB（A）） 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： L（r）=L（r0）-201g（r/r0） 式中：L(r)——距声源r 处的A声级，dB(A)； L(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； 多声源叠加噪声贡献值： 式中：Leqg——预测点的噪声贡献值，dB(A)； LA,i——第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； N——声源个数。 计算得出项目东、南、西、北厂界噪声的预测值。 表4-7 项目声环境影响预测结果表 噪声源; 总源强; 位置; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声dB（A）; 贡献值（dB(A)）. 北; 东; 南; 西. 搅拌机; 50; 3#车间; 20; 30; 50; 27.7; 23.9; 14.9. 气流干燥机; 55; 3#车间; 20; 35; 49.0; 32.7; 29.4; 19.9. 离心机; 55; 3#车间; 20; 35; 49.0; 32.7; 29.4; 19.9. 自吸泵; 55; 3#车间; 20; 40; 49.0; 32.7; 29.4; 20.9. 缝包机; 55; 3#车间; 20; 35; 36.9; 26.9; 34.4; 32.0. 空压系统; 65; 3#车间; 20; 45; 49.4; 48.0; 39.0; 28.1. 合计; /; /; /; /; 54.4; 48.4; 41.3; 34.1. 表4-8 厂界、敏感点噪声达标情况 单位：dB(A) 序号; 预测目标; 噪声背景值; 噪声现状值; 噪声标准值; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 北厂界; /; /; /; /; 65; 55; 54.4; 54.4; 54.4; 54.4; /; /; 达标; 达标. 2; 西厂界; /; /; /; /; 65; 55; 34.1; 34.1; 34.1; 34.1; /; /; 达标; 达标. 3; 南厂界; /; /; /; /; 65; 55; 41.3; 41.3; 41.3; 41.3; /; /; 达标; 达标. 4; 东厂界; /; /; /; /; 65; 55; 48.4; 48.4; 48.4; 48.4; /; /; 达标; 达标. 由上表可知，在采取本环评提出的降噪措施后，预测厂界最大噪声贡献值为54.4dB(A)，位于北侧厂界，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准的要求。 同时，加强场区内部的交通管理，车辆进出场区时减速慢行，在场区内卸货场应设置禁止鸣笛标志，禁止鸣笛。合理安排场区原材料的装卸和运输时间，故生产噪声对周边环境的影响较小。 四、固体废物列表 - 表4-9 固废产排情况 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 环境管理要求. 废气处理; 袋式除尘器收集的粉尘; 一般工业固废; /; 固体; /; 3.58; /; 回用于生产; 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求设置一般工业固体废物贮存场所. 包装; 废包装袋; 一般工业固废; /; 固体; /; 0.5; 暂存于一般工业固废间; 定期外售. 职工生活; 员工生活垃圾; /; /; 固体; /; 1.5; 垃圾桶收集; 交由环卫部门清运; /. 设备检修、维修; 废润滑油; 危险废物：900-249-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.02; 危险废物暂存间; 委托有资质的单位处置; GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》设置危险废物暂存间. 1、固废源强 本项目产生的固废主要为生产过程中废边角料、次品、沉淀池沉渣、废油及员工生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目员工12人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，项目年工作250日，则生活垃圾量为6kg/d，1.5t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门处理，能够合理处置，对周围环境影响较小。 （2）一般工业固废 除尘设施收集的粉尘：根据废气污染源分析，除尘设施收集的粉尘约3.58t/a，除尘设施收集的粉尘作为原材料回用于生产。 废旧包装袋：本项目废旧包装袋产生量约为0.5t/a，暂存于一般固废间定期外售，一般固废间占地面积约10㎡。 （3）危险废物 废润滑油：废润滑油属《国家危险废物名录》中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物的危险废物，根据建设单位提供的资料，项目废润滑油产生量约0.02t/a。项目废润滑油暂存于危险废物暂存间，定期委托有相关处理资质的单位处置。 2、固废贮存场所设置规范 危险废物暂存场所（设施）： 危险废物暂存场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定： ①按GB15562.2《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 ②必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 ③分类存放、贮存，要求采取必要的防风、防雨、防渗漏措施，不得随意露天堆放。 ④对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ⑤危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运。 项目危废暂存间依托湖南炜基生物工程有限公司现有危废暂存间，位于3#车间西侧，占地面积约5m2。满足防风、防雨、防渗漏要求，湖南炜基生物工程有限公司已按照要求张贴环境保护图形标志。 3、危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。危险废物转移应符合《危险废物转移联单管理办法》有关规定。 4、结论 综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。但必须指出的是，固体废物综合利用、处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒，并在堆放场所竖立明显的标志牌，措施可行。 表4-10 全厂污染物排放三本账 内容 类型; 排放源; 污染物; 原有工程排放量; 以新带老削减量; 改扩建工程排放量; 扩建后排放增减量; 工程建成后总排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; t/a; 0; 0; 0.036; +0.036; 0.036. 无组织; 颗粒物; t/a; 0.4; 0; 0.022; +0.022; 0.422. 废水; 生活废水、生产废水; CODCr; t/a; 0.034; 0; 0; 0; 0.034. BOD5; t/a; 0.016; 0; 0; 0; 0.016. SS; t/a; 0.029; 0; 0; 0; 0.029. 氨氮; t/a; 0.004; 0; 0; 0; 0.004. 固废; 员工（t/a）; 1.5; 0; 0; 0; 1.5. 废机油和含油抹布（t/a）; 0.05; 0; 0.02; +0.02; 0.07. 废包装袋; 2; 0; 0.5; +0.5; 2.5. 布袋除尘器收集粉尘; 39.6; 0; 3.58; +3.58; 43.18. 五、地下水、土壤环境影响分析 本项目位于工业园区内，项目所在地规划为工业用地，不涉及水源保护区等敏感区。 - （1）项目污染源、污染物类型和污染途径 - 本项目不产生生产废水，本项目基本上不存在土壤及地下水污染。 - （2）土壤及地下水环境影响评价 - 地面进行防渗漏处理，各区域采取相应的防渗漏措施，项目建成后，对土壤及地下水的环境影响极小，不会对环境造成重大影响。 - （3）污染防控措施 - 拟建项目位于津市市高新技术产业开发区胥家湖路东段，厂区内固废都采取了合理的处置方式，包括防火防流失、防渗漏、防雨淋及其它防治污染环境的措施,厂区内的生活污水经过化粪池处理后接管进入津市工业污水处理厂，经污水处理厂处理后排入澧水。本项目的建设对土壤和地下水的影响极小，在可控范围内。 六、监测计划 - 废气 - 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）中相关要求，制定本项目废气监测计划如下。 表4-11 废气监测计划 排污口编号; 排污口名称; 监测要求. 监测点位; 监测因子; 监测频率. DA001; 烘干废气排放口; DA001; 颗粒物; 1次/半年. 厂界; 上风向、下风向; 颗粒物; 1次/半年. 2、废水 - 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）中相关要求，生活废水单独排入外环境的需在生活污水排放口设置监测点位，本项目生活污水经园区污水管网排入污水处理厂。因此不对生活废水进行监测。 - 3、噪声 - 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）中相关要求，制定本项目噪声监测计划如下。 - 表4-12 噪声监测计划 监测点位; 监测频次. 厂界东; 1次/季度. 厂界南. 厂界西. 厂界北. 七、环境风险评价 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目风险物质最大贮存量及临界量如下所示。 表4-13 本项目涉及环境风险物质危险特性及储存情况 名称; 形态; 危险特性; 储存方式; 最大储存量qn（t）; 标准临界量Qn（t）; 储存位置; Q. 废油; 液态; 可燃、有毒; 桶装; 0.02; 2500; 危废暂存间; 0.000008. 合计; /; /; /; /; /; /; 0.000008. 由上表计算得知，项目的∑qn/Qn 结果为0.000008＜1，故环境风险潜势划分为Ⅰ。仅需对环境风险进行简单分析。 表4-14 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年加工900吨腐植酸钠精品项目. 建设地点; （湖南）省; （常德）市; （津市市）县; 津市高新技术产业开发区. 地理坐标; 经度; 111°52′12.728″; 纬度; 29°34′23.543″. 主要危险物质及分布; 废油储存于危废暂存间（车间西侧）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目主要环境影响途径：废油泄漏。 可能的危害后果：废油泄漏，随雨水进入地表水，造成地表水污染。. 风险防范措施要求; ①加强设备检修、维修，防止跑、冒、滴、漏； ②加强危险废物管理，危废暂存间设置围堰或托盘，防止废油泄漏。. 应急处置措施; 废油泄漏： 发现泄漏时，立即用吸油毡或锯木屑吸附后作为危废废物处置；. 八、与排污许可证的衔接关系 1、排污许可证要求 2、排污许可证衔接表 表4-15 本工程大气污染物排放基本情况一览表 污染源项; 治理措施; 排放 形式; 排放口编号; 排放口坐标; 排放口类型; 污染 因子; 标准值; 执行标准. 生产工艺; 产污设备; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值 （kg/h）. 烘干; 气流干燥机; 布袋除尘器+15m排气筒（DA001）; 有组织; DA001; 111.869778;29.560667; 一般排放口; 颗粒物; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2有组织排放标准. 厂界; 袋式除尘器2套; 无组织; /; /; /; 颗粒物; 厂界1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准. 表4-16 本工程废水污染物排放基本情况一览表 废水类别; 产生环节; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口坐标; 排放方式; 排放去向; 排放口 类型; 污染物种类; 排放浓度限值 （mg/L）; 执行标准. 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; 员工生活; 生活污水处理设施; 化粪池; DW001; 经度：111.869385° 纬度：29.562189°; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，且不属于冲击性排放; 津市高新区工业污水处理厂; 一般排放口; pH; 6-9(无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及津市高新区工业污水处理厂进水水质要求. COD; 450. BOD5; 70. NH3-N; 35. SS; 300. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 投料扬尘 | 颗粒物 | 车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物二级标准及无组织排放标准 |
|  | 烘干废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器（TA001）+15m排气筒（DA001） |  |
|  | 包装废气 | 颗粒物 | 袋式除尘器（TA002） |  |
| 地 表 水 环 境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池（TW001）处理后进入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和津市高新区工业污水处理厂的进水水质要求（从严） |
| 固 体 废 物 | 袋式除尘器收集的粉尘 | 袋式除尘器收集的粉尘 | 回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 包装 | 废旧包装袋 | 定期外售 |  |
|  | 员工生活垃圾 | 员工生活垃圾 | 垃圾桶收集后交由环卫部门清运 | / |
|  | 设备维修、检修 | 废润滑油 | 暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置 | GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》设置危险废物暂存间 |
| 声 环 境 | 厂界噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，加强设备基础减振处理，加强厂房隔声处理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①加强设备检修、维修，防止跑、冒、滴、漏； ②加强危险废物管理，危废暂存间设置围堰或托盘，防止废油泄漏。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 排污许可登记要求： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令 第48号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（第11号令），本项目属于“二十三、食品制造业14-其他食品制造149-无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造1495”，属于简化管理，企业已办理排污登记，需进行排污许可证变更。 环保竣工验收要求： 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）文件，建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 （1）验收责任主体 湖南炜基生物工程有限公司 （2）验收要求 ①建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 ②需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。 ③验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。 ④验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ⑤为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。 规范化排污口建设: （1）排放口设置要求 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号），凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上只允许设污水和“清下水”排污口各一个。确因特殊原因需要增加排污口，须报经环保部门审核同意。 （2）排污口标志设置的基本要求： ①一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作。 ②环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。 规范化采样孔和平台建设： 根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）中要求: - 采样孔和采样平台设置 - ①采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 - ②采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小干6倍直径，和距上述部件上游方向不小千3倍直径外。对矩形烟道，其当量直径 D=2AB/(A+B)，式中A、B 为边长。采样断面的气流速度最好在 5m/s 以上。 - ③测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的 1.5 倍，并应适当增加测点的数量和采样频次。 - ④对干气态污染物，由干混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。如果同时测定排气流量，采样位置仍按②选取。 - ⑤必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积便工作人品安全，方便地操作。平台面积应不小干 1.5m，并设有 1.1m 高的护烂和不低干 10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小干200kg/m采样子距平台面约为1.2m~1.3m。 - ⑥在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于 80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用千米集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 - ⑦对正压下输送高温或有毒气体的烟道，应采用带有闸板阀的密封采样孔。 ⑧对圆形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的互相乖直的直径线上。对矩形或方形烟道，采样孔应设在包括各测点在内的延长线上。 |  |  |  |

- 六、结论

综上，本项目符合国家，符合《津市市土地利用总体规划（2006-2020）》、《湖南省常德市津澧新城总体规划（2016-2030年）》及《津市高新技术产业开发区调扩区规划环境影响报告书》及其批复要求、且项目建设满足《湖南省"三线一单"生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》要求。 通过对该项目的工程分析、环境影响分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策，严格执行“三同时”制度，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.4t/a | / | / | 0.058t/a | / | 0.458t/a | +0.058t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | 0.034t/a | / | / | 0 | / | 0.034t/a | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | 0.016t/a | / | / | 0 | / | 0.016t/a | 0 |
|  | 悬浮物 | 0.029t/a | / | / | 0 | / | 0.029t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.004t/a | / | / | 0 | / | 0.004t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 | 39.6t/a | / | / | 3.58t/a | / | 43.18t/a | +3.58t/a |
|  | 废旧包装袋 | 2t/a |  |  | 0.5t/a |  | 2.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.05t/a | / | / | 0.02t/a | / | 0.07t/a | +0.02t/a |
| 生活垃圾 | 员工生活垃圾 | 1.5t/a | / | / | 0 | / | 1.5t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①