附件1：2026年建筑施工重大事故隐患案例（第一批）

重大事故典型案例一

2026年5月6日，津市市质安站在日常监督检查过程中发现，三洲驿街道蔡家河街区雨污管网（截污及泵站提升）改造项目存在管沟开挖无施工方案擅自施工（开挖深度达2.5m无防护无支护）。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条（四）判定为重大事故隐患。该重大隐患已由津市市质安站责令湖南德健辰建筑工程有限公司限期整改。2026年5月14日，津市市质安站在重大事故隐患排查整治过程中，发现该项目未落实整改仍持续施工，已下发停工整改通知。该隐患已于2026年5月17日整改落实到位。

重大事故典型案例二

2026年5月8日，津市市质安站在开展重大事故隐患专项排查整治时发现，津市市工人文化宫职工演艺中心（职工剧场）装修及设施设备配套建设项目，电工未持证上岗。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）第四条（三）判定为重大事故隐患。津市市质安站已责令湖南湘汉中宇建设有限公司限期整改。该隐患于2026年5月11日落实整改到位。

重大事故典型案例三

2026年5月8日，津市市质安站在开展重大事故隐患专项排查整治时发现，湖南源峰益禾生物科技有限公司年产1700吨医药中间体及新材料生产线建设项目，吊篮施工作业人员、电工无证上岗操作。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条（三）判定为重大事故隐患。津市市质安站已责令浙江通远环境建设有限公司限期整改。2026年5月13日，该隐患已整改落实到位。

重大事故隐患四

2026年5月10日，津市市质安站在开展重大事故隐患专项排查整治时发现，台龙食品年产1.2万吨甜酸藠果生产线项目（三期）—2#车间，楼梯间操作架搭设无方案。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条（四）判定为重大事故隐患。津市市质安站已责令湖南阳由建设有限公司限期整改。2026年5月13日，该隐患已整改落实到位。

重大事故隐患五

2026年5月12日，津市市质安站在开展重大事故隐患专项排查整治时发现，津市淀粉糖及其衍生附属系列产品厂房项目建设工程，钢结构施工专项方案未按标准及国家要求进行编制、审批。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条（四）判定为重大事故隐患。津市市质安站已责令湖南金兴建筑工程有限公司限期整改。2026年5月13日，该隐患已整改落实到位。

重大事故隐患六

2026年5月14日，津市市质安站在开展重大事故隐患专项排查整治时发现，常德津市市三湖公园黑臭水体综合提升工程建设项目(二标段），有限空间作业无专项施工方案，未辨识、无警示标志。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条（四）、第十一条 （一）判定为重大事故隐患。津市市质安站已责令浙江万里建设工程有限公司限期整改。2026年5月18日，该隐患已整改落实到位。