- 附件2

收储运网点建设要求及各类补贴标准

| 序号 | 内容 | 建设要求及说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、3000㎡收储运网点建设要求及补贴标准 |  |  |
| 1 | 仓储仓库 | 要求：面积3000㎡/处，为H型钢、C型钢、工字钢架结构要求，层高不低于6.5m，车辆进出自如，地面硬化厚度不小于20厘米。 补贴标准：按投资总额的30%予以补贴，单个收储运网点补贴不超过60万元。 |
| 2 | 设施设备 | 要求： （1）配置秸秆还田机、打包机、北斗终端等秸秆综合利用相关农机具、1套标识标牌及消防安全设施。 （2）根据需求自行配套地磅、运输车、叉车等秸秆转运收储设施设备。 （3）完成秸秆离田任务面积2000亩以上/处。 补贴标准：半喂入收割机按累计奖补金额（含国补）不超过购置总金额的50%予以补贴、其他相关农机具单台补贴不超过5万元。 |
| 二、1000㎡收储运网点建设要求及补贴标准 |  |  |
| 1 | 仓储仓库 | 要求：面积1000㎡/处，配备仓储设施或露天堆场，新建轻钢结构仓储的，纳入补贴。 补贴标准：按投资总额的30%予以补贴，单个收储运网点补贴不超过20万元。 |
| 2 | 设施设备 | 要求： （1）配置秸秆还田机、打包机、北斗终端等。 （2）完成秸秆离田任务面积1000亩以上/处。 补贴标准：半喂入收割机按累计奖补金额（含国补）不超过购置总金额的50%予以补贴、其他相关农机具单台补贴不超过5万元。 |
| 三、其他要求及补贴标准 |  |  |
| 1 | 秸秆综合利用 | 要求：支持主体消纳本地农作物秸秆，年利用量达1000吨以上。 补贴标准：20元/吨。 |
| 2 | 低茬收割 粉碎还田 | 要求： （1）低茬收割：水稻留茬高度≤15cm，油菜留茬高度≤25cm；秸秆粉碎长度5cm左右、呈撕裂状，粉碎长度合格率≥95%，漏切率≤1.5%。 （2）粉碎还田：对高茬（留茬高度>15cm）收割的，应在收割后先灭茬粉碎再还田。 补贴标准：30元/亩。 |
| 3 | 深翻耕还田 | 要求：深翻（深翻深度≥20cm）还田。 补贴标准：40元/亩。 |
| 4 | 离田收储 | 要求：完成秸秆离田任务面积1000亩以上/处、收储600吨以上/处。 补贴标准：40元/亩。 |
| 5 | 主体培育 | 农业社会化服务组织1个、专业化农机服务组织1个。 补贴标准：5万元/个。 |